Требования к предоставлению услуг монтажу камеры видеонаблюдения.

  - При проектировании, дать обоснование предлагаемым вариантам трасс прокладки Заказчику;

  - Стоимость запчастей и материаловвключена в стоимость Услуг;

  - До начала работ, выполнить поставку товара Заказчику для проверки на соответствие технической спецификации:

    - Кабель UTP, категория: 5e, материал жилы: медь, количество:1000 метров (в бухте 305 метров), тип кабеля: неэкранированный, количество витых пар: 4, цветовая кодировка: пара1 – голубой/бело-голубой, пара2 – оранжевый/бело-оранжевый, пара3 – зеленый/бело-зеленый, пара4 – коричневый-бело/коричневый;

    - Коммутатор неуправляемый, количество: 3 шт., количество портовLAN: не менее 2,Поддержка Power Over Ethernet: имеется,количество портов РоЕ: не менее 5, тип разъема: RJ-45, тип питания: от электросети, корпус: металлический, возможность установки в стойку 19", размер таблицы МАС-адресов: 4000, скорость передачи: 1000Мб/сек;

    - Кабельный канал настенный, размер: 40х25х2000 мм., цвет: белый, количество: 50 шт., материал: ПВХ, двойной замок, изменение размера кабель-канала проводится с согласованием с Заказчика;

    - Коннектор, категория: не менее 5е, тип разъема: RJ-45, материал контактов фосфатированная бронза с золотым напылением 1,25мкм, количество: не менее 100 шт.;

    - Розетка наружного применения в количестве: 10 шт.;

    - Щит электрическая, количество: 8 шт.;

    - Опора для камеры не  менее 8 метров с установкой. Количество 1 шт;

    - Жесткий диск предназначен для видеонаблюдения (не восстановленный) в количестве 1шт., емкость диска: не менее 8 Тб., тип устройства: HDD, Интерфейс: SATAIII, Скорость передачи: 6Гб/сек., буфер: 256Мб., скорость вращения шпинделя: 7200 об/сек., наработка на отказ: не менее 2 млн.часов;

    - Сетевой видеорегистратор 16-канальный, встроенный процессор промышленного класса, формат сжатия SmartH.265+/H.265/SmartH.264+/H.264/MJPEG; 2 независимых Ethernet порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с); Поддержка 2HDD до 10Тб каждый; макс.разрешение 32мп (2 канала 20к/c) 16мп (4 канала 30к/с) 8мп (8 каналов 30к/с) 4мп (16 каналов 30к/c); Количество: 1 шт.;

    - Камера цифроваяцилиндрическая (уличная); Разрешение: не менее 2.О МР 1920×1080@25к/с | Битрейт не менее 32Кб/с~16Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.722.1 | Количество потоков: 3 | Интерфейс: Ethernet I×RJ45 10M/100Mbps / Аудио I×Вход/ I ×Выход / Карта памяти I×MicroSD до 256Gb | Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f4.8~120.0мм / Угол обзора 57.6°-2.5° / Зум не менее 25X Оптический / не менее16X Цифровой | Способ приближения: Автоматический / Полуавтоматический / Ручной режим | Вращение: 360°Гор. / 105°Верт. (180°авто переворот) Макс. 80°/сек. | Функции движения: 300×Предустановок / 8×Пути патрулирования / 32×Контрольные точки / 4×Шаблона сканирования / 24×Маски приватности / Память позиции при выключении питания / 3D Позиционирование | Подсветка: EXIR Smart ИК до 100м. | Светочувствительность: 0.005 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление видео-шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AWB Авто. баланс белого | AGC Авто. регулировка усиления | Defog Анти-Туман/Анти-Дым | EIS Электронная стабилизация изображения | ROI Регион интереса | ANR Гарантированное сетевое хранение | NAS Поддержка сетевого хранилища | SVC Данные в видеопотоке | Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области / Антисаботаж | Smart Аналитика: Оставленные/Исчезнувшие/Перемещенные предметы / Аудио детекция | Доступ с мобильных устройств | OSD Мультиязыковое меню;  Кол-во 3 шт.

    - IP PTZ Камера, позиционная

Разрешение: 2×4.0МР 2560×1440@25к/с | Битрейт: 32Кб/с~16.4Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1/MP2L2 | Количество потоков: 3 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Вход/1×Выход / Сигнальный 2×Вход/1×Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb | Объектив 1: Фиксированный f4.0мм / Угол обзора 79.0° / 16X Цифровой Зум | Объектив PTZ-камера: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f5.9~188.8мм / Угол обзора 60.2°-2.3° / 32X Оптический / 16X Цифровой Зум | Способ приближения: Автоматический / Полуавтоматический / Ручной режим | Вращение: 360°Гор. / Макс. 240°/сек. | Функции движения: 300×Предустановок / 8×Пути патрулирования / 32×Контрольные точки / 4×Шаблона сканирования / 24×Маски приватности / Память позиции при выключении питания / 3D Позиционирование / Авто. трекинг - отслеживание движущегося объекта в кадре | Подсветка: Smart Белая до 30м. / PTZ: Smart ИК до 200м. | Светочувствительность: 0.0005 Люкс / PTZ-камера 0.005 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление видео-шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AWB Авто. Баланс белого | AGC Авто. Регулировка усиления | Defog Анти-Туман/Анти-Дым | EIS Электронная стабилизация изображения | ROI Регион интереса | SVC Данные в видеопотоке | ANR Гарантированное сетевое хранение | NAS Поддержка сетевого хранилища | Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области / Захват лиц (PTZ канал) / Аудио детекция / Smart трекинг | Доступ с мобильных устройств | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK/ISUP | Reset Кнопка сброса настроек | Материал: Алюминиевый сплав | Степень защиты: IP66/IK10 | Питание: AC 24V 42W / Hi-PoE IEEE 802.3at / ESP TVS 6000V Встроенная защита от перенапряжения до 6kV | Температура: -30°C...+65°C | Вес: 6.0кг | Размер: Ø220×382.1мм

    - количество: 10 шт.;

    - Кабель АВВГ в количестве 50метров;

    - Кабель СИП 2*10 в количестве 350 метров;

    - Автоматический выключатель не менее 16А в количестве 1 шт;

    - Счетчик 1 фазный в количестве 3 шт; Блок питания не менее 10А в количестве 1 шт;

    - Монитор для камеры Диагональ экрана: не менее 27"/ Разрешение не менее 1920x1080.VGA+HDMI, Аудиовыход. >99% широкая цветовая гамма sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3;> Ультратонкая рамка, элегантный внешний вид;> Сверхширокий угол обзора 178° по горизонтали/178°по вертикали для общего качества просмотра; Высокоточная цифровая обработка для яркого иВилка для розетки в количестве 10; количество:  1 шт

    - Гофра в количестве 100 метров, цвет: серый, диаметр: 16мм.;

    - Монтажная коробка распаячная, количество: 5шт.; размер: 100х100х50мм, Защита:IP55;

    - HDMI удлинитель не менее 120 м.

    - Радиомост Тип оборудованиярадиомостСтандарты Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)Скорость передачи не менее 500 MbpsДальность действия не менее 30 km Каналы беспроводной сети не менеее 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 MHz. Количество: 3 шт

    - беспроводная базовая станция от UBNTподдерживающая стандарт АС с пиковой пропускной способностью не менее 450 Мбит/с. Данная модель являетсяулучшенным аппаратным и программнымобеспечением в комплекте всенаправленная Wifi антенна коэффицент усиление не менее 13 ДБ. Количество 1 шт

  - Кабельный проброс должен быть из одного отрезка кабеля и не должен содержать никаких соединений на всем своем протяжении,кабель должен укладываться в пластиковые кабель-каналы ровно, без сгибов менее 90 градусов и петель;

  - При прокладке кабель-канала, необходимо сохранить эстетический вид, в зависимости от материала стен и потолка, необходимо использовать дюбель-гвозди размером 6х40 или саморезы размером не менее 20 мм. с шагом не более 70 см.;

  - В стоимость услуги входит демонтаж старой системы видеонаблюдения и передается Заказчику;

  - По завершению работ Поставщик обязан протестировать всекамеры видеонаблюдения, подключенных к видеорегистратору;

  - Обеспечение подключения к сети Интернет видеорегистратора и камер;

  - Срок исполнения услуг в течении 30 календарных дней со дня заключения договора;

  - В стоимость услуги входит проведение демонтаж старой системы видеонаблюдения: регистратор, видеокамеры, блоки питания, провода и передается Заказчику на склад;

  - Требования к безопасности труда устанавливаются в соответствии с законодательством РК.Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте, в т. ч., за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды возлагается на Поставщика;

  - После завершения работ, остаток не использованного материала и оборудования передается Заказчику;

  - Гарантийное обслуживание 1 год;

  - Срок исполнения: 30 календарных дней;

  - В случае возникновения гарантийного случая, срок устранения неполадок не более одного рабочего дня.

  - Адрес: Кызылординская область Жалагашский район село Мадениет, ул Калдан батыр №3

Все поставляемые оборудования и материалы должны строго соответствовать заявленной технической спецификации.