Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ

Организатор и Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «школа-гимназия №38 имени Н.Ондасынова» управления образования города Шымкент

Наименование закупки: «Услуга техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии - теплосчетчик»

Количество: 3 прибора учета тепловой энергии (теплосчетчика)

Единица измерении : Услуга

Места поставки: г.Шымкент, 18 микрорайон, здание 6/1

Кол-во прибора учета тепловой энергии - 3 шт.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики оказываемых услуг: - выполнение услуг по техническому обслуживанию системы учёта тепловой энергии и снятию на терминал показаний суточных (при необходимости, почасовые) за месяц, распечатка суточных (при необходимости, почасовых данных) прибора учёта тепловой энергии: - Промывка электромагнитных расходомеров, согласно требованиям энергоснабжающей организации; -Замена прокладок; -Настройка Тепловычислителя перед отопительным сезоном; - Данные работы проводятся согласно инструкции по эксплуатации; - Запуск прибора перед отопительным сезоном по заявке «Заказчика»; - Ежемесячный контроль и диагностика прибора; - Настройка прибора по вызову «Заказчика»; - Устранение нарушений контактов «Земля» расходомеров; - Промывка и чистка расходомеров в случае загрязнения; - Корректировка небаланса масс подающего и обратного трубопровода (корректировка ГВС); - Ежемесячное снятие, обработка и распечатка архива данных, и передача в теплоснабжающую организацию в которой обслуживается Заказчик; - Оказывать услуги ежемесячно до 25 числа текущего месяца; - Мониторинг исправной работы теплосчетчика при наличии GSM связи на приборе учета тепла; - Гарантия на оказанные услуги: 12 месяцев. В случае поломки во время гарантированного периода, все работы производит Поставщик за счет собственных средств.

Срок исполнения по договору: С момента подписания договора и по 31 марта 2025г (отопительный сезон)