| Сатып алынатын тауардың функционалды техникалық сапасы және өнімділік сипаттамалары | Тауардың аты | Саны |
| --- | --- | --- |
|  | Күрделі қоршау биікітігі 4м, шыбықтар 5мм, бұрғылауға арналған бағандар Алаң 20х30 м. |  |
|  | 3D тақта, HxW (биіктігі мен ені) 2030x2505 (+-2) мм, шыбық D5 мм, ұяшық= 50х200 мм, V-пішінді бұрамалар 4 ( коррозияға қарсы қорғау ыстықтай құйылған мырышталған шыбық 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; орындалу нұсқасы: стандартты; Түсі: жасыл RAL 6005) | 88 |
|  | Қоршау бағандары: профиль 80х80х2 мм, L 7000 мм бетондауға арналған, (коррозияға қарсы ыстықтай мырышталған прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; орындалу нұсқасы: бекітуге арналған қысқыш, қақпақсыз; Түсі жасыл RAL 6005) | 44 |
|  | Пластикалық қақпақ 80х80 (Түсі Қара RAL 9005) | 44 |
|  | Боялған қапсырмалар жинағы (8 қапсырма F24) ( коррозияға қарсы ыстықтай мырышталған прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Түсі жасыл RAL 6005) | 44 |
|  | Панелдік байланысқа арналған металл бұйымдарының жиынтығы (Болт М6х25 DIN 603 оц. - 4 дана., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 дана., Шайба D6 DIN 125 оц. - 4 дана.) (-) | 44 |
|  | Баған астына арналған қапсырмалар жиынтығы 80х80 (4 жиынт.) ( коррозияға қарсы ыстықтай мырышталған 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Орындалуы: стандарт; Түсі Жасыл RAL 6005) | 72 |
|  | Қапсырмаларды бекіту үшін бекіткіштер жиынтығы (4/8 жиынтық.) () | 72 |
|  | Баған астына арналған шеткі қапсырмалар жиынтығы 80х80 (2 жиынт.) ( коррозияға қарсы ыстықтай мырышталған прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Орындалуы стандарт; Түсі Жасыл RAL 6005) | 44 |
|  | Қапсырмаларды бекіту үшін бекіткіштер жиынтығы (4/8 жиынтық.) () | 11 |
|  | Қақпа: HxW 2000x1000 мм, өткізгіштегі бетондау, бекітетін құлып, реттелетін топсалар коррозияға қарсы ыстықтай мырышталған шикізат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Орындалуы: стандарт; Түсі: Жасыл RAL 6005) | 1 |

| Аты | Жалпы өлшемдері мм (ұзындығы, ені, биіктігі) | Саны |
| --- | --- | --- |
|  | 3200*1150*2100 | 2 |
| СО 5.08 |  |  |
|  | 1800х1033х3950 | 2 |
| СО-3.2.01.01 |  |  |
|  | 11000*50*2100 | 1 |
| СО 5.05 |  |  |
| Газон Бетон В 12,5 Щебень М 10 | Қалыңдығы 10мм | 600 квм2 33 кубм 30 кубм |

Жеткізу және жұмыстың орындалу орны: Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, с. Аралтогай. ул Казахстан,8   «Сейдалы Оразалин атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ.  Жеткізу және орнату жеткізуші есебінен

«Әйтеке би ауданы білім бөлімі»ММ  басшысы                                    С.Б.Биртаева