| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Наименование товара | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект составного ограждения высотой 4м, пруток 5мм, столбы под бетонирование. Площадка 20х30 м. |  |
|  | Панель 3D: HxW (высота х ширина) 2030x2505 (+-2) мм, пруток D5 мм, ячейка = 50х200 мм, V-образных изгибов 4 (Анти.корр. защита горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) | 88 |
|  | Столб ограждения: профиль 80х80х2 мм, L 7000 мм, под бетонирование (Антикор. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: под крепление хомут, без заглушки; Цвет: Зеленый RAL 6005) | 44 |
|  | Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет Черный RAL 9005) | 44 |
|  | Комплект зажимов окрашенный (8 скоб F24) (Анти.корр защита горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Цвет Зеленый RAL 6005) | 44 |
|  | Комплект метизов для межпанельного соединения (Болт М6х25 DIN 603 оц. - 4 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 4 шт.) (-) | 44 |
|  | Комплект хомутов под столб 80х80 (4 компл.) (Анти.корр защита горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005) | 72 |
|  | Комплект крепежных элементов для хомута (на 4/8 компле.) () | 72 |
|  | Комплект хомутов крайних под столб 80х80 (2 компл.) (Анти.корр защита горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005) | 44 |
|  | Комплект крепежных элементов для хомута (на 4/8 компле.) () | 11 |
|  | Калитка: HxW 2000x1000 мм, бетонирование в кондукторе, встроенный замок, регулируемые петли (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005) | 1 |

| Наименование | Габаритные размеры мм (ДхШхВ) | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | 3200*1150*2100 | 2 |
| СО 5.08 |  |  |
|  | 1800х1033х3950 | 2 |
| СО-3.2.01.01 |  |  |
|  | 11000*50*2100 | 1 |
| СО 5.05 |  |  |
| Газон Бетон В 12,5 Щебень М10 | Тольщина 10мм | 600 квм2 33 кубм 30 кубм |

Место поставки и выполнение работы: Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Темирбек Жургенева ул Азат,30  Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная средняя школа имени Т. Жургенова»   Доставка и установка за счет поставщика

Руководитель ГУ«Отдел образования

Айтекебийского района»                                                                    С.Б.Биртаева