Техническая спецификация

Услуги по очистке систем вентиляции от грязе-пылевых и жировых отложений и дезинфекция систем вентиляции

- Очистка систем вентиляции и дезинфекция систем вентиляции. Основание: Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции» от 9 декабря 2015 года №758 приложение №1

- Основные требования к услуге:

- 1) Исполнитель должен провести инструментальные замеры потоков воздуха и параметров микроклимата (температура, влажность, кратность воздухообмена) в системе вентиляции прибором, прошедшим поверку (подтверждающие документы о наличии прибора, сертификат о поверке).

- 2) Очистка внутренней поверхности воздуховодов производиться без применения воды и химических средств, состоящих из концентрированных кислотных и щелочных растворов.

- 3) Чистка вентиляционных систем производится без демонтажа воздуховодов, путем разбивки системы на участки закрытием регулирующих клапанов или путем установки баллонов.

- 4) При оказании услуг Исполнитель должен применять моющие и дезинфицирующие средства зарегистрированные и разрешенные в установленном порядке к применению на территории РК и ЕЭС и включенных в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации стран ЕЭС.

- По оказанию Услуг производиться оценка эффективности проведенных мероприятий по следующим критериям: - визуальный осмотр – фото и видео инспекция;

- - забор материала из систем вентиляции для проведения лабораторных микробиологических исследований;

- - отбор проб;

- оформление протокола

Исполнитель услуг  предоставляет Заказчику: Акт об очистке системы вентиляции

Техникалық сипаттама

Желдету жүйелерін кір-шаң және май шөгінділерінен тазарту және желдету жүйелерін дезинфекциялау жөніндегі қызметтер

Желдету жүйелерін тазарту және желдету жүйелерін дезинфекциялау. Негіздеме: 2015 жылғы 9 желтоқсандағы №758 "желдету және ауаны баптау жүйелеріне, оларды тазартуға және дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары №1 қосымша

Қызметке қойылатын негізгі талаптар:

1) Орындаушы тексеруден өткен аспаппен желдету жүйесінде ауа ағындарын және микроклимат параметрлерін (температура, ылғалдылық, ауа алмасу жиілігі) аспаптық өлшеулерді жүргізуі тиіс (аспаптың бар-жоғын растайтын құжаттар, тексеру туралы сертификат).

2) ауа өткізгіштердің ішкі бетін тазарту концентрацияланған қышқыл және сілтілі ерітінділерден тұратын су мен химиялық құралдарды қолданбай жүргізіледі.

3) желдету жүйелерін тазалау ауа өткізгіштерді бөлшектемей, жүйені реттеуші клапандарды жабу арқылы учаскелерге бөлу жолымен немесе баллондарды орнату жолымен жүргізіледі.

4) қызмет көрсету кезінде Орындаушы ҚР және БЭК аумағында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген және БЭК елдерін мемлекеттік тіркеу туралы куәліктердің бірыңғай тізіліміне енгізілген жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдануға тиіс.

Қызмет көрсету бойынша өткізілген іс-шаралардың тиімділігін бағалау мынадай критерийлер бойынша жүргізіледі: - визуалды тексеру-фото және видео инспекция;

- зертханалық микробиологиялық зерттеулер жүргізу үшін желдету жүйелерінен материал алу;

- сынама алу;

- хаттаманы ресімдеу

Қызмет көрсетуші Тапсырыс берушіге мыналарды ұсынады: желдету жүйесін тазарту туралы Акт