Қосымша  2

Техникалық ерекшелігі

Боровское ауылының жолдарын шұңқырлы жөндеуге

| Орналасқан жері | Қазіргі жай-күйі | Жұмыстың атауы | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемң |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Боровское ауылының көшелері | Тарақтың болуы, шұңқыр. Сызаттардың, ағындардың, жарықтар торының болуы | Қалыңдығы 50 мм асфальтбетонды бір қабатты жол жабынын шұңқырлы жөндеу, | шаршы метр | 400 |

Жұмыстарды өткізу орны: Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Боровское ауылының көшелері Тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

Жұмыс өндірісінің шарттары:

- Жөндеу жұмыстары құрғақ ауа райында, көлік қозғалысы жабылмай жүргізілуі керек;;

- Мердігерлік ұйым жұмыстарды жүргізудің бүкіл кезеңінде жол қозғалысы қауіпсіздігінің талаптарын қамтамасыз етуге жауапты болады;

- Орындаушы қоршаған ортаны қорғау бойынша белгіленген талаптарды сақтауға міндетті;

- Мердігер ұйымда жұмыстарды тиісінше орындау үшін қажетті арнайы техниканың болуы қажет

1) тығыздау техникасының жиынтығы-1 мұз айдыны;

2) жүк көтергіштігі 10 тонна самосвал. және одан да көп-1 бірлік;

3) кескіш-1 бірлік;

4) компрессор-1 бірлік;

5) тиегіш-1 бірлік;

Кепілдік және жұмыс сапасы:

- ҚР ҚНжЕ нормативтік және басшылық құжаттарының талаптарын орындау 3.03-01-2013, ҚР М1Р 218-03-2016, ҚР Д 218-35-2016, ҚР М 218-19-01;

- Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі 1 жыл, Тапсырыс берушіден хабарлама алғаннан кейін 5 күн ішінде пайдалану процесінде анықталған ескертулерді жою;

- Мердігерлік ұйым нормативтік мерзімде автомобиль жолдарының үздіксіз қозғалысын қамтамасыз етуге және ағымдағы жөндеу жүргізуге міндетті.

Жұмыстарды орындау мерзімі – Шарт қолданылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн.

Техническая спецификация

на ямочный ремонт дорог села Боровское

| Местоположение | Существующее состояние | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы села Боровское | Наличие гребенки, ямочность. Наличие колейности, наплывов, сетки трещин. | Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, | м2 | 400 |

Место проведения работ: Костанайская область, Мендыкаринский район, улицы села Боровское по согласованию с Заказчиком.

Условия производства работ:

- - Ремонтные работы следует проводить в сухую погоду, без закрытия движения транспорта;

- Подрядная организация несёт ответственность за обеспечение требований безопасности дорожного движения на весь период производства работ;

- Исполнитель обязан соблюдать установленные требования по охране окружающей среды;

- Наличие у подрядной организации спецтехники, необходимой для надлежащего выполнения работ

1) набор уплотняющей техники – 1 каток;

2) самосвал, грузоподъемностью 10 тн. и более – 1 ед;

3) фреза – 1 ед;

4) компрессор – 1 ед;

5) погрузчик – 1 ед;

Гарантия и качество работ:

- Выполнение требований нормативных и руководящих документов СНиП РК 3.03-01-2013, Г1Р РК 218-03-2016, ПР РК 218-35-2016, ПР РК 218-19-01;

- Гарантийный срок на выполненные работы 1 года, устранение выявленных замечаний в процессе эксплуатации в течение 5 дней после получения уведомления от Заказчика;

- Подрядная организация обязана обеспечить бесперебойное движение и производить текущий ремонт автомобильной дороги в нормативные сроки.

Сроки выполнения работ – 20 календарных дней с момента действия договора.