Деректер тізімі

картриджді толтыруға және/немесе жөндеуге арналған

Жеткізу орны (базасы): Қазақстан Республикасы, Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданы, Надежка ауылы, көш. Ново-Лесная 41.

Орындау мерзімі: Қызметтерді көрсету мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған сәттен бастап 2025 жылдың 30 маусымына дейін жүзеге асырылады. Клиенттердің сұраныстары бойынша бірнеше кезеңмен, сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін. Қызметтердің саны мен көрсетілуі тапсырыс берушінің өтінішінде көрсетіледі, шарт тараптарының келісімі бойынша шарттарды қысқартуға болады. Тонер картриджін толтыру мыналардан тұруы керек:

1. Картриджді бөлшектеу; - қоқыс жәшігін тонер қалдықтарынан тазалау; - фотосезімтал барабанды тонерден тазарту; - зарядтағышты және магниттік роликті қағаз шаңынан және тонер қалдықтарынан тазалау; - металл ысқырықты қағаз шаңынан және тонер қалдықтарынан тазалау және оның пластмасса кірістіруінің бүтіндігін тексеру; - редукторларды тазалау, жаңа тонер ұнтағын толтыру; - әрбір жанармай құюдан кейін CHIP-ті міндетті түрде ауыстыру;

2. Картридж жинақтары: - электр контактілерінің тұтастығын тексеру; - қалдық кернеуді жою; - контактілер мен бекітпелерді майлау; - картриджге толтырылған күні көрсетілген арнайы белгілерді қолдану; - жарықтан/жылудан қорғайтын қапшықта орау. Картридж корпустың тұтастығын бұзбай немесе бұзбай қайта толтырылады. Корпусқа тесіктер жасауға жол берілмейді. Потенциалды Жеткізуші бір қаптамадағы картриджбен бірге картридждің ауыстырылатын бөліктерін тұтынушыға қайтарады. Қайтарар алдында Жеткізуші картридждің тазалығын және басып шығару сапасын тексеруі керек. Жеңіл басып шығаратын, із қалдыратын, жолақтар, нүктелер қалдыратын немесе өзіне тән емес дыбыстар шығаратын кеңсе техникасы Жеткізушінің міндеттемелерін тиісінше орындамағаны болып есептеледі және Тапсырыс беруші қосымша төлемсіз өз міндеттемелерін тиісінше орындауды талап етуге құқылы. Картриджді толтыру және/немесе жөндеу сұраныс берілген күннен бастап 3 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады. Жаңа компоненттерді орнату тапсырыс берушімен келіскеннен кейін жүзеге асырылады Принтер түрлері: HP LaserJet1018, HP LaserJet1010, LaserJet M1132MFP, HP LaserJet Pro MFPV28a, Samsung. Төлем жұмысты аяқтау актісіне қол қойылған күннен бастап отыз күн ішінде, электрондық – шот-фактура

Ауылдық округ әкімі                                                   Васильева Е.Л.

Техническая спецификация

на заправку и/или ремонт картриджа

Место (базис) поставки: РК, СКО район Магжана Жумабаева, с.Надежка ул. Ново-Лесная 41.

Срок исполнения: Оказание услуги осуществляется с момента подписания договора о государственной закупке по 30  июня  2025 года

По заявкам заказчика, в несколько этапов, с 09.00 до 18.00 часов.

Количество, оказание услуги указываются в заявке заказчика, возможно сокращение сроков по договоренности сторон договора.

Заправка картриджа тонером должна состоять из:

1. Разборки картриджа;

- очистки бункера от отработанного тонера;

- очистки светочувствительного барабана от спекшегося тонера;

- очистки ролика заряда и магнитного вала от бумажной пыли и остатков тонера;

- очистки от бумажной пыли и остатков тонера металлического ракеля и проверки целостности его пластиковой вставки;

- очистки шестерен, заполнения новым порошком тонера;

- обязательной замены ЧИПа после каждой заправки;

2. Сборки картриджа:

- проверки целостности электрических контактов;

- снятие остаточного напряжения;

- смазки контактов и креплений;

- нанесения специальной маркировки с датой заправки на картридже;

- упаковки в свето/теплозащитный пакет.

Заправка картриджа производится без повреждений и нарушения целостности корпуса. Не допускается проделывание отверстий в корпусе. Заменяемые части картриджа потенциальный Поставщик возвращает заказчику вместе с картриджем в одной упаковке. Перед возвратом Поставщик обязан проверить картридж на чистоту и качество печати.

Светло печатающий, оставляющий следы, полосы, точки, издающий нехарактерные звуки оргтехника будет засчитана как ненадлежащее выполнение обязательств Поставщиком, и Заказчик имеет право требовать надлежащего выполнения обязательств без дополнительной оплаты.

Заправка  и/или ремонт картриджа производится в срок не более 3-х календарных дней со дня подачи завки. Установка новых комплектующих производится после согласования с заказчиком

Типы  принтеров :  HP LaserJet1018, HP LaserJet1010, LaserJet M1132MFP,  HP LaserJet Pro MFPV28a,  Samsung.

Оплата в течение тридцати дней с момента подписания акта выполненных работы, электронная - счет фактур

Аким сельского округа                                    Васильева Э.Л.