Приложение 2

Техническая спецификация

Заправка картриджей, цветной краски для  принтеров

| № | Наименование закупаемых услуг | Краткая характеристика (описание) услуги | Ед.изм | Срок и место оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заправка картриджей, цветной краски для принтеров и многофункциональных устройств и копировально-множительных аппаратов. | - заправка картриджей осуществляется тонером Поставщика.. В стоимость услуг по заправке картриджей включены сопутствующие услуги, а именно: разборка картриджа; очистка картриджа от остатков тонера; очистки бункера от отработанного тонера; очистка светочувствительного барабана от спекшегося тонера; очистка ролика заряда и магнитного вала от бумажной пыли и остатков тонера; очистка от бумажной пыли и остатков тонера металлического ракеля и проверка целостности его пластиковой вставки; очистка шестерен, сборка картриджа; проверки целостности электрических контактов; смазка контактов и креплений; заполнение новым порошком тонера; заправку нанесение специальной маркировки с датой заправки на картридже; упаковка в светонепроницаемый пакет, заправка лазерного цветного принтера цветными красками. Заправка картриджа, цветного принтера производиться без повреждений и нарушения целостности корпуса. При доставке заправленных картриджей Поставщик прикладывает к каждому картриджу распечатанную с данного картриджа пробную страницу, подтверждающую качественную заправку. Требование к Поставщику услуг: - сбор пустых картриджей и доставка заправленных картриджей осуществляется за счет и силами Потенциального поставщика; - оказание услуг осуществляется строго по заявке Заказчика в устном или письменном виде (посредством электронной почты и/или факса, в устной форме (по телефону)) . Выполнение данных услуг осуществляется в срок не более 1-го календарного дня с даты подачи заявки. - заправленные и восстановленные картриджи должны обеспечивать ресурс работы соответственно новому картриджу, высокое качество печати (отсутствие фона, помарок); Диагностика на наличие неисправностей и их устранение, замена необходимых запчастей с целью повышения качества печати; - количество копий не менее ресурса нового оригинального картриджа; - в случае оказания/выполнения услуги Поставщиком ненадлежащего качества или при наличии недостатков Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков оказанных услуг в разумный срок, но не более 1 рабочего дня. Срок гарантии качества услуг: по заправке картриджей - не менее 1 месяца. Заказчик может расторгнуть договор, если качество и оперативность оказания услуг Потенциального поставщиком не будет соответствовать настоящей технической спецификации. Сроки оказания услуг: Количество оказываемых услуг может корректироваться в зависимости от фактической. В случае если картридж не подлежит ремонту Поставщик обязан предоставить дефектный АКТ для списания, дефектные картриджи не принимаются как заправленные и не оплачиваются. | услуга | По заявке заказчика в течении 2025 года. (не менее 40 заправок в течение года) |

Қосымша 2

Техникалық ерекшелігі

Картридждерді, түсті принтерлерді толтыру

| № | Сатып алынатын қызметтердің атауы | Қызметтің қысқаша сипаттамасы | Өлшембірлігі | Қызмет көрсету орны және мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | көпбиінді көшірме аппараты және принтерлердің картридждерін, түсті принтерлерді толтыру | картридждерді толтыру жеткізушінің тонерімен жүзеге асырылады. Картридждерді толтыру қызметтерінің құнына ілеспе қызметтер кіреді, атап айтқанда: картриджді бөлшектеу; картриджді тонер қалдықтарынан тазарту; бункерді пайдаланылған тонерден тазарту; жарық сезгіш барабанды жентектелген тонерден тазарту; заряд ролигі мен магнит білігін қағаз шаңынан және Тонер қалдықтарынан тазарту; қағаз шаңынан және металл Ракель тонерінің қалдықтарынан тазарту және оның пластикалық ендірмесінің бүтіндігін тексеру; тістегершіктерді тазалау, тонердің жаңа ұнтағымен толтыру; түсті принтерді түрлі-түсті бояумен толтыру, картриджді құрастыру; электр түйіспелерінің бүтіндігін тексеру; түйіспелер мен бекітпелерді майлау; картриджді толтыру күнімен арнайы таңбалау салу; жарық өткізбейтін пакетке орау. Картриджді, түсті принтерді бояумен толтыру кезінде корпус бүтіндігін бұзбай мұқият жүзеге асырылуы тиіс. Толтырылған картридждерді жеткізу кезінде жеткізуші әрбір картриджге осы картриджден басып шығарылған, сапалы толтырылғанын растайтын сынақ бетін қоса береді. Орындаушыға қойылатын талаптар: Бос катреждер мен толтырылған катреждерді өнім беруші есебімен тасмалданады. Қызмет көрсету міндетті түрде тапсырыс берушінің сұранысы бойынша ауызша түрде телефон арқылы немесе жазбаша түрде электронды хат, мемлекеттік сатып алу сайты, факс арқылы жүргізіледі. Катреджді толтыру қызметі тапсырыс берілген күннен бастап 1-күнтізбелік күн ішінде орындалуы тиіс. толтырылған және калпына келтірілген картридждер жаңа картриджге сәйкес жұмыс ресурсын, жоғары сапалы баспаны қамтамасыз ету қажет (фонның, қолмен жөнделген жердің болмауы); ақаулықтың бар-жоғына диагностика жасау және оларды жою, баспаның сапасын арттыру мақсатында қажетті қосалкы бөлшектерді ауыстыру; Орындаушы қызметті тиісті сапалы деңгейде орындамаған/көрсетпеген жағдайда немесе кемшіліктер болған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушыдан қисынды мерзімде, яғни кемінде 1 жұмыс күні ішінде көрсетілген кызметтегі кемшіліктерді тегін жоюды талап етуге кұқылы. Ілеспе кызметтер: Қызмет сапасының кепілдік мерзімі: картридждерді толтыру - кемінде 1 ай. Егер Жеткізушінің қызмет көрсету сапасы мен шұғылдығы осы техникалык ерекшелікке сәйкес келмеген жағдайда Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады. Қызмет көрсету мерзімдері: Көрсетілетін қызметтердің саны мен түрлері нақты көрсетілетін қызметтерге байланысты түзетілуі мүмкін.. Егер картридж жөндеуге келмеген жағдайда Орындаушы есептен шығару үшін ақау актісін ұсынуға міндетті, ақау картридждер толтырылган картридж ретінде қабылданбайды және төленбейді. | қызмет | 2025 жыл бойы сұраныс бойынша (жыл ішінде кемінде 40 толтыру) |