Техническая спецификация

По государственным закупкам работ:

1) проверку (визуальную) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонента;

2) проверку (визуальную) наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию;

3) проверку состояния окраски и креплений газопровода, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий;

4) проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры, бытового газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией;

5) проверку целостности и укомплектованности газового оборудования;

6) проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах;

7) проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения;

8) разборку и смазку кранов бытового газового оборудования;

9) проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования, ее наладку и регулировку;

10) очистку горелок от загрязнений, регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования;

11) выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования;

12) проверку наличия специальных табличек у газовых горелок, приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования;

13) ежегодный инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту с предоставлением памятки с указанием даты следующего технического обслуживания и контактных данных исполнителя;

14) обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защиты газопроводов от коррозии (при их наличии);

15) покраску газопроводов, принадлежащих заказчику, по мере необходимости;

16) очистку газопотребляющих систем от водяных ледяных закупорок при необходимости.

Требования к исполнителю:

- Аттестат на право проведения данных видов работ (будет проверяться на соответствие аттестата).

- Аварийно диспетчерскую службу (не менее 3-х человек), в Тюлькубасском районе, с подтверждающими документами (право собственности объекта местоположения АДС), в течении 30 мин. быть на месте заявки.

- Пять специалистов с техническим образованием и с практическим опытом на объектах газоснабжения более трех лет и прошедших подготовку и проверку знаний в области промышленной безопасности,  а именно (Главный инженер 1чел., мастер ВДГО 2чел., мастер по ремонту и эксплуатации газопроводов, ШРП,  ГРП. 2чел.

Срок выполнения работ:

До 31 декабря 2025года.

Техникалық ерекшелік

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша:

1) газ жабдығын орнату мен газ құбырларын төсеудің газбен жабдықтау жобасына және абонент карточкасына сәйкестігін (көзбен шолып) тексеруді;

2) газ құбырларына және газ жабдығына еркін қолжетімділіктің болуын тексеруді (көзбен шолып);

3) газ құбырының сырлануы мен бекітілуінің жай-күйін, ғимараттың сыртқы және ішкі конструкциялары арқылы газ құбырларын төсеу орындарындағы қаптамалардың болуы мен тұтастығын тексеруді;

4) газ құбырлары мен арматура, тұрмыстық газ жабдықтары қосылыстарының герметикалығын аспаптық әдіспен немесе сабынды эмульсиямен тексеру;

5) газ жабдығының тұтастығы мен жинақталуын тексеру;

6) газ құбырларында орнатылған крандардың жұмыс қабілеттілігін тексеру және майлау;

7) түтін және желдету арналарында тартымның болуын, газ жабдығының түтін арнасымен жалғау құбырларының жай-күйін, жану үшін ауа ағынының болуын тексеру;

8) тұрмыстық газ жабдығының крандарын бөлшектеу және майлау;

9) автомобильдің жұмыс қабілеттілігін тексеру,газ жабдығының қауіпсіздік автоматикасының жұмыс қабілеттілігін тексеру, оны баптау және реттеу;

10) оттықтарды ластанудан тазалау, жабдықтың барлық жұмыс режимдерінде газды жағу процесін реттеу;

11) газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттілігін анықтау;

12) газ жанарғыларында, түтінге жану өнімдерін жіберетін аспаптарда жабдықты жағуға дейін және одан кейін тартымның болуын міндетті түрде тексеру туралы ескертетін арнайы тақтайшалардың болуын тексеру;

13) тұтынушыларға келесі техникалық қызмет көрсету күні мен орындаушының байланыс деректері көрсетілген жадынаманы ұсына отырып, тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану қағидалары бойынша жыл сайынғы нұсқаулық;

14) шкафтық реттеу пункттеріне, газ құбырларын тоттанудан қорғау қондырғыларына (олар болған жағдайда) қызмет көрсету;

15) тапсырыс берушіге тиесілі газ құбырларын қажеттілігіне қарай бояу;

16) қажет болған жағдайда газ тұтыну жүйелерін сулы мұздан тазарту.

Орындаушыға қойылатын талаптар:

1. Осы жұмыс түрлерін жүргізу құқығына аттестат (аттестатқа сәйкестігі тексерілетін болады).

2. Түлкібас ауданындағы авариялық диспетчерлік қызмет (кемінде 3 адам), растайтын құжаттармен (АДС орналасқан объектісінің меншік құқығы) 30 минут ішінде өтінім орнында болуы тиіс.

3. Техникалық білімі және газбен жабдықтау объектілерінде үш жылдан астам практикалық тәжірибесі бар және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында дайындықтан және білімін тексеруден өткен бес маман, атап айтқанда (1 адам бас инженері, 2 адам ВДГО шебері, газ құбырларын жөндеу және пайдалану жөніндегі шебер, ШРП, ГРП. 2 адам.

Жүмыстарды орындау мерзімі:

2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін.