Техническая спецификация

услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

на   объекте:

Регламенты работ

по техническому обслуживанию   пожарной сигнализации на 2025 год:

Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 декабря 2025 года

Техническое обслуживание систем предусматривает следующие виды работ и их периодичность:
- работы по регламенту № 1 - один раз в месяц.
- работы по регламенту № 2 - один раз в квартал.

Список работ для различных регламентов:

- Регламент № 1. - ежемесячно
1.1. Проверка технического состояния шлейфа сигнализации.
1.2. Проверка работоспособности  сигнализации.
1.3. Проведение технического диагностирования приборов.
1.4. Проверить состояние монтажа, крепление аппаратуры.
1.5. Устранение неполадок.

- Регламент № 2. – квартал один раз
2.2. Осмотреть и очистить приборы.
2.3. Провести технический осмотр приборов.
2.4. Провести проверку функционирования приборов от резервного источника питания.
2.5. Провести проверку приборов и кабельных линий для определения скрытых отказов.
2.6. Проверить переходное сопротивление защитного заземления.
2.7. Устранение неисправности.

Результаты проведения регламентных работ регистрируются в журнале по установленной форме.

С целью качественной поставки услуг потенциальному поставщику предлагается:

1.- изучить существующую схему  автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

- тип и технические параметры установленного оборудования.

2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт перечисленных систем, сопутствующего оборудования.

В рамках реализации Услуг Поставщик должен предусмотреть обучение технического персонала заказчика по эксплуатации систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

3.Поставщик должен имет филиал по месту проведения работ

4.В случае внезапной поломки прибора, по телефонной заявке заказчика производить обслуживание, проверку состояние прибора и устранить недостатки в течении 3 часов.

5.Оплата ежемесячно, после выставления акта оказанных услуг и электронных счетов фактур

Место оказания услуг: Актюбинская область,Шалкарский район, М.Маметова  №24

Техникалықспецификациясы

техникалыққызметкөрсетуөртсигнализациясыобъектіде:

Регламенттержұмыстар

техникалыққызметкөрсетуөртсигнализациясы 2025жылға:

Жұмыстардыорындаумерзімі: Шартжасалғансәттенбастап 31желтоқсан, 2025жылға дейін

Жүйелерінетехникалыққызметкөрсетукөздейдікелесіжұмыстүрлеріжәнеолардыңмерзімділігі:

- жұмысрегламентіне № 1 - айынабіррет.

- жұмысрегламентіне № 2 - тоқсанынабіррет.

Тізіміжұмыстарүшінтүрлірегламенттерін:

1. Регламент № 1. - ай сайын

1.1. Техникалықжай-күйінтексерудабылышлейфінің.

1.2. Жұмысқабілеттілігінтексеру сигнализация.

1.3. Техникалықдиагностикалауаспаптары.

1.4. Тексеружай-күйі, құрастыру, бекіту аппаратураларының.

1.5. Ақаулардыжою.

2. Регламенті № 2. – тоқсанынабіррет

2.2. Қарауғажәнетазартуқұралдары.

2.3. Өткізутехникалықбайқауаспаптар.

2.4. Тексеружүргізуқұралдарыныңжұмысрезервтікқореккөзінен.

2.5. Тексеружүргізуаспаптар мен кабель желілерінанықтауүшінжасырыністеншығу.

2.6. Тексеруөтпелікедергісіқорғанышжергетұйықтау.

2.7. Ақаулардыжою.

Нәтижелерірегламенттелгенжұмыстардыжүргізужурналындатіркеледі, белгіленгеннысанбойынша.

Мақсатындасапалыжеткізілімқызметтердіәлеуеттіөнімберушігеұсынылады:

1.- зерделеусхеманыавтоматтыөртдабылы мен өрттуралыадамдардыхабардарету.

- түрі мен техникалықпараметрлері, орнатылғанжабдық.

2. Жүзегеасыруға, техникалыққызметкөрсетужәнежөндеуаударылғанжүйелері, ілеспежабдық.

ІскеасырушеңберіндекөрсетілетінҚызметтердіәлеуеттіӨнімберушіоқытудықарастырутехникалықперсоналдыңтапсырысберушініңжүйелерінпайдаланубойыншаавтоматтыөртдабыл беру жәнеадамдардыөрттуралықұлақтандыру.

3.Жұмыс жасалу орыны бойынша өнім берушінің филиалы болу тиіс

4.Аспап кенеттен сынған жағдайда, Тапсырыс берушінің телефон өтінімі бойынша қызмет көрсетуді, аспаптың жай-күйін тексеруді жүргізуге және кемшіліктерді үш сағат ішінде жоюға міндетті.

5.Ақы электрондық шот-фактураларды қызмет көрсету актісін бергеннен кейін ай сайын төленеді

Қызмет көрсету орны: Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Шалқар қаласы, М.Маметова  №24