Техническая спецификация

по государственным закупкам работ по обслуживанию и текущему ремонту воздушных линий уличного освещения Саралжинского сельского округа  Уилского             района Актюбинской области

Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения (материалы за счет Заказчика

Обязательные условия:

1.Обслуживание воздушных линий наружного освещения надо заменить в течение 24 ч.

Организация производства работ включает в себя:

- организацию работы оперативно-выездных бригад;

- организацию работы круглосуточного диспетчерского пункта;

- организацию работы круглосуточных оперативно-выездных бригад (с использованием специализированных машин);

- организацию работы водителей специальных машин.

Техническое обслуживание объектов уличного освещения включает следующие виды работ:

- еженедельный объезд объектов уличного ночного освещения и составление дефектных актов на вышедшие из строя материалов, оборудования;

- контроль за режимом включения и выключения уличного освещения;

- предоставление ежедневных сведений по работе  уличного освещения;

- замена вышедших из строя ламп уличного    освещения;

- замена световой арматуры ( светильники);

- замена дроссельной и пусковой аппаратуры;

- замена плафонов уличного и торшерного освещения;

- выправка,подтяжка бандажей, проверка крюков и штырей, подтяжка проводов линии и вводов, проверка предохранителей и перемычек, проверка состояния верхней части опор и спусков заземления.

- осмотр воздушных линий;

Качественные характеристики работ:

Включение и отключение, и горение сетей уличного освещения производится согласно утвержденного графика по соглосованию с Заказчиком.

Количество не работающих светильников допускается не более 7 % от общего количества светильников данной улицы.

Соблюдение техники безопасности, ПУЭ, ППЭ:

Технические характеристики светильников и  опоры согласно задания заказчика.

Работы (услуги) должны быть оказаны, по заданию Заказчика, ежедневно в

любое время суток, включая субботу и воскресенье, праздничные дни время и место оказания услуг согласно заданиям Заказчика;

Особые условия:

Выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения сдавать Заказчику;

При поступлении заявок об аварии или повреждении сетей электропередач, дежурная бригада должна реагировать на заявку в течении 2-х часов с момента поступления заявки;

Согласовать работы и поднятие на опору с владельцем опоры ЛЭП, обеспечить выполнение требований законодательства РК в сфере электроэнергетики, в том числе отключение, подключение к электроэнергии. Обеспечение присутствия на объекте наблюдающего, допускающего со стороны владельца опоры ЛЭП.

Наличие квалифицированного персонала:

Выполнение работ по устранению неполадок сетей уличного освещения выполнять по согласованию с Заказчиком и с коммунальными службами

Согласовать подключение с энергоснабжающей организацией;

Производить периодический осмотр устройств сетей уличного освещения вместе с представителем Заказчика.

Потребность техники:

Наличие у Поставщика всей необходимой техники и специалистов для выполнения поставленных задач

Срока действия договора со дня подписания и до окончания действия договора