Техническая спецификация

Услуги по считыванию показаний приборов учета

Настоящая техническая спецификация определяет основные технические требования на  планово-предупредительный ремонт,  сервисное обслуживание и поверку систем теплового учета.

В техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии входят следующие виды работ:

1. Механо-монтаж, демонтаж систем, электромонтажные работы систем (присоединение силовых кабелей питания к блоку),  и присоединение контрольного (сигнального) кабеля от датчиков расхода температуры до вторичного блока, установка, профилактика, наладка,  подготовка оборудования к отопительному сезону, проверка целостности кабелей и контактных соединений, чистка проточной части расходомеров, проверка и доливка масла в гильзы термометров, замена блоков вторичного питания.

2.  Поверка приборов учета тепла и других средств измерений: манометров и термометов в соответствии с областью аккредитации.

3. Ежемесячное снятие показаний с приборов и передача в теплоснабжающую организацию контрольных данных о фактическом потреблении тепловой энергии на бумажном носителе за отчетный период в соответствии с действующими «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» в течение отопительного периода (январь-декабрь) до 31.12.2025 года.

4. Проверка  состояния тепловычислителя, датчика расхода, датчика температуры.

5. Сервисное обслуживание систем учета тепла на весь отопительный сезон.

6. Периодический контроль работоспособности системы учета, устранение сбоев программ тепловычислителя, проведение регламентных работ,  распечатка архивов.

Требования к поставщику:

1. Наличие оборудования (адаптер переноса данных AD2301,  архивный считыватель АСДВ-020, автоматический преобразователь интерфейса АПИ USB/RS485, адаптер радиоинтерфейса сервера АРС) для съема показаний, наличие программного обеспечения для снятия показаний с теплосчетчиков  на объектах с ежемесячным выездом на место.

Место оказания услуг/работ:

1. г.Шымкент, Ал-Фарабийский район, Жибек жолы, 15.

Контактный телефон Заказчика: 8-701-770-88-83

Техникалық ерекшелігі

Есеп құралының көрсеткіштерін оқып алу бойынша қызмет көрсетулер.

Осы техникалық ерекшелік анықтайды негізгі техникалық талаптар және жоспарлы-алдын ала жөндеу, сервистік қызмет көрсету және тексеру жүйесінің жылу есебі.

Техникалық қызмет көрсету жылу энергиясын есепке алу аспаптарының мынандай түрлері:

1. Жүйелерді механикалық-монтаждау, демонтаждау, жүйелердің электр монтаждау жұмыстары (қоректендірудің күш беретін кәбілдерін блокқа қосу), кәбілді сатып алу және бақылау (сигналдық) кәбілін температура шығысының датчиктерінен екінші блокқа дейін қосу, қоректендіру элементтерін орнату, алдын алу, баптау, ауыстыру, жабдықты жылыту маусымына дайындау, кәбілдер мен түйіспе қосылыстарының тұтастығын тексеру, шығын өлшегіштердің ағын бөлігін тазалау, термометрлердің гильзаларына майды құю және тексеру, екінші реттік қоректендіру блоктарын ауыстыру.

2. Жылуды есепке алу аспаптары мен басқа да өлшеу құралдарын тексеру, жылуды есепке алу жүйесіне паспорттарды қалпына келтіру.

3. Жылу беру кезеңінде (қаңтар-желтоқсан) қолданыстағы «Жылу энергиясы мен салқындатқыш сұйықтықты есепке алу ережесіне» сәйкес есепті кезеңдегі жылу энергиясының нақты шығыны туралы бақылау деректерін аспаптардан ай сайынғы көрсеткіштерін жылумен жабдықтаушы ұйымға беру. ) 31.12.2025 жылға дейін.

4. Жай-күйін тексеру жылу есептегіштер, датчик шығынын, температура бергіш.

5. Сервисное обслуживание систем учета тепла бүкіл жылыту маусымына.

6. Мерзімді бақылау, жұмыс қабілетін есепке алу жүйесін, жою ақаулар бағдарламалар тепловычислителя, регламенттік жұмыстарды жүргізу, басып шығару мұрағат.

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

1. Құрал-жабдықтардың болуы (адаптер деректерді тасымалдау AD2301, мұрағат считыватель АСДВ-020, автоматты түрде интерфейстің түрлендіргіші АПИ USB/RS485, адаптер яғни сервер АРС) алу үшін айғақтар болуы, бағдарламалық қамтамасыз ету көрсеткіштерін түсіріп алу үшін жылу объектілерінде айлық жерге барып.

Қызмет көрсету/жұмыс орны: Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Жібек жолы, 15.

Тапсырыс берушінің байланыс телефоны: 8-701-770-88-83