Техническая спецификация по обслуживанию систем холодного и горячего водоснабжения

КГКП «Ясли-сад «Ұяша» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области объявляет государственные закупки услуг по обслуживанию систем холодного и горячего водоснабжения по адресу: г. Темиртау, 6 микрорайон, строение 27а.

Техническое обслуживание – комплекс профилактических и ремонтных работ, обеспечивающих бесперебойную работу системы холодного и горячего водоснабжения, включает в себя:

1)  Устранение течей в системах холодного и горячего водоснабжения, приводящих к затоплению или повреждению помещений, а также к нарушению функционирования ИТС в целом (снижение давления в системе  водоснабжения, приводящее к прекращению подачи воды потребителям):

*  с помощью установки хомутов на аварийном  участке трубопровода (длина участка не превышает диаметра проходного сечения трубопровода);

*  с помощью замены на аварийном участке съемных резьбовых элементов (сгонов, бочат, муфт, контргаек);

*  с помощью замены уплотнений разъемных соединений.

2) Отключение аварийного участка и слив воды из него, если это необходимо для локализации аварии или проведения ремонтных работ.

3) Отключение аварийного участка при невозможности устранения течи одним из способов, изложенных в п. 1 данного Перечня.

4) Включение системы водоснабжения (по временной или постоянной схеме) после проведения ремонта и проверка ее работоспособности.

5) Ревизия запорной арматуры (задвижки, вентиля)

6) Обследование инженерного оборудования один раз в неделю

7) Замена аварийных участков трубопроводов

8) Прочие сантехнические работы по обслуживанию внутренних систем, а так же наружных систем от акта раздела границ подающей услуги организации теплоснабжения, водоснабжения и канализации (Не относящиеся к текущим и капитальным ремонтам).

Срок оказания услуги: февраль - декабрь 2025 года

Поставщик услуг должен иметь:

- Работы производятся в рабочее время с 8. 00 – по 17. 00.

- Иметь аварийную круглосуточную службу. При получении аварийной заявки, причиняющей существенный ущерб имуществу и помещениям, прибыть на место аварии в течении 20 минут1 (Двадцати) минут, для локализации аварии (проведение достаточных мероприятий по отключению минимально необходимого количества отдельных стояков, участков коммуникаций или всей системы, имеющих повреждение, от общих сетей). Ремонтные работы, для устранения последствий аварии, в зависимости от сложности и обеспечения материалами, производятся в кратчайшие сроки

- Наличие медицинской комиссии на 2025 г.

- Осмотр системы отопления водоснабжения не реже 2 раза в месяц, если на конце месяца услуга не была оказано в полном размере, оплата производится не будет.

Оплата за фактические оказанные услуги на основании выставленных счетов-фактур и актов выполненных работ по мере поступления бюджетных средств.