Техническая спецификация на приобретение услуг телекоммуникаций для государственных учреждений

Предоставление доступа к сети Интернет  по наземным каналам связи удовлетворяющему нижеследующим требованиям:

| № | Услуга | Объекты подключения | Тип транспортной среды | Пропускная способность порта, не менее, Кбит/с | Тип технологии организации сети передачи данных | Единица измерения | Количество интернета | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доступ к сети Интернет |  | Наземный оптический кабель | __8__ Мбит/с «Без учета трафика» на каждую точку | FTTH/медь | шт | 1 | Адрес: с.Узынагаш в течении 2025 года |

- Инсталляция и эксплуатация канала

Поставщик услуг должен самостоятельно выполнять весь объем подготовительных и монтажных работ.

Установленное оборудование Заказчика передается Поставщику на ответственное хранение.

Заказчик максимально ограничивает доступ посторонних лиц к оборудованию Поставщика.

Подключение должно быть проведено с соблюдением следующих условий:

1) Все услуги должны быть выполнены в выходной день, при этом перерыв между отключением от услуг предыдущего поставщика и подключением к поставщику не должен превышать 8 часов;

2) Время и график выполнения работ должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде не менее чем за 3 дня до начала выполнения услуг.

3) В течение 1-го часа с момента получения обращения представителя Заказчика, Поставщик предпринимает необходимые меры для устранения повреждений и, в случае необходимости, направляет соответствующий персонал для устранения неисправностей. Поставщик уведомляет Заказчика о предпринятых мерах по устранению повреждений.

Услуга может быть недоступной не более 12 часов совокупно за весь месяц оказания Услуги.

- Требования к поставщику

1. Поставщик должен обеспечить коэффициент доступности не менее 99.5% в месяц ко всем видам закупаемых услуг.

2. Поставщик должен для обеспечения обслуживания в режиме 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, предоставить подтверждение о наличии собственной службы технической поддержки.

3. Потенциальный Поставщик должен иметь в наличие не менее 5-ти независимых каналов доступа в зарубежный сегмент сети Интернет, для резервирования  доступа к сети Интернет (обрыв канала, отказ канала зарубежного поставщика), с общей пропускной способностью не менее 500 Гбит/с. (предоставить подтверждение).

4. Наличие собственного комплекса СОРМ на передачу данных, сданного в эксплуатацию надзорным органам.

5. Потенциальный Поставщик должен иметь не менее 5 международных стыков с независимыми внешними upstream операторами.

6. Потенциальный Поставщик должен предоставить сведения о возможности предоставления Интернет канала через Единый шлюз доступа (ЕШДИ), согласно Постановлению Правительства РК №832 от 20.12.2016 г. (с приложением электронных копий подтверждающих документов);

Квалификационные требования

7. В связи с предоставлением услуги Интернет по ВОЛС, потенциальный поставщик должен иметь:

- не менее 1 инженеров с высшим техническим образованием (или степень бакалавр) в области телекоммуникаций (с приложением трудовых книжек);

- не менее 1 электромеханика/электромонтера с высшим техническим образованием (или степень бакалавр) в области телекоммуникаций (с приложением трудовых книжек);

Потенциальный поставщик для качественного предоставления услуг должен иметь в штат следующих технических специалистов:

- не менее 1 специалиста Cisco с наличием соответствующих сертификатов (В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод);

- не менее 1 специалиста Juniper с наличием соответствующих сертификатов(В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод).

- Требования по безопасности

1. Поставщик должен ограничить доступ к внутренним ресурсам Заказчика в соответствии с требованиями стандартов и законодательства Республики Казахстан по информационным технологиям и связи.

2. Поставщик должен иметь службу, обеспечивающую мониторинг сетевого трафика на предмет выявления каких либо инцидентов.

- Оборудование поставщика должно иметь средства выявления и сохранения инцидентов нарушения информационной безопасности.

- Обязательное условие – потенциальный поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо  свои обязательства по предоставлению услуги. То есть предоставлять услугу без права передачи обязательств вторым и третьим лицам

- Требование к каналу связи

1.  Не допускать использование доступа к Интернет нарушающих законодательство Республики Казахстан, по заранее сформированным спискам Заказчика. Например:

- распространение порнографии;

- распространение экстремистских учений;

- пропаганда насилия, наркотиков и т.д.;

- реклама товаров или услуг;

- азартные игры.

2. Услуга Интернет должна обеспечивать возможность централизованного управления настройками услуги.

Централизованное управление настройками услуги должно включать:

- централизованное управление списками запрещенных к просмотру Интернет-ресурсов (по адресу ресурса);

- централизованное управление правилами фильтрации сетевого трафика;

- сбор и обработка статистической информации ресурсов интернет;

- управление приоритетом трафика;

- выполнять автоматическую проверку при управлении абонентскими учетными записями на наличие конфликтов IP адресов и выдавать соответствующее предупреждение через WEB-интерфейс;

3.  Магистральные сети, построенные на базе наземных цифровых каналов, с применением оборудования ведущих мировых производителей. Использование наземных каналов обеспечивает минимальные задержки при передаче данных, голоса и видео. Максимальная задержка сигнала на магистральных каналах на участках, а также каналов Интернет не должна превышать 0,1 сек. (при проведении тестирования на незагруженных каналах с помощью пакетов стандартного размера утилиты PING протокола ICMP). Загрузка магистральных каналов сети Поставщика и каналов Интернет не должна превышать 70%.

4. Резервирование каналов должно осуществляться за счет использования кольцевой топологии ядра сети, при которой выход из строя одного узла не влияет на работоспособность сети в целом.

5. Подключение клиентов к сети должно осуществляться с использованием различных интерфейсов, таких как Ethernet, El, V35.

6. Сеть должна иметь точки обмена трафиком со всеми крупными провайдерами Интернет.

7. Перечень основных услуг на базе сети должна включать предоставление доступа к Интернет для корпоративных Клиентов и построение корпоративных сетей с использованием гибких тарифов и различных технологий.

8.Реконфигурация каналов в процессе эксплуатации производится при наличии технической возможности и по письменной заявке Заказчика или по согласованию с Заказчиком.

9.В зону ответственности Поставщика входит сеть передачи данных и соответствующая сетевая инфраструктура.

10.Ответственность Поставщика начинается с оптической полки Поставщика в здании Заказчика.

11.По оборудованию: зона ответственности Поставщика заканчивается на внешнем интерфейсе граничного маршрутизатора (или иного оборудования) Поставщика.

12.Заказчик обеспечивает электрическую подводку в помещение, в котором будет находиться оборудование Поставщика, заземление, бесперебойное электропитание, температурный режим в помещении должен поддерживаться на уровне 18-28 градусов по Цельсию.

13.Проведение профилактических и ремонтных работ проводится Поставщиком в часы наименьшей нагрузки, с простоем или без простоя связи. Извещение о проведении работ производится за 48 часов.

14.Поставщик должен отслеживать состояние сети 24 часа в сутки, 365 дней в году.

15.Поставщик должен иметь Центр оперативного управления (далее - ЦОУ), который круглосуточно принимает заявки от Заказчика на наличие повреждения или на низкое качество предоставляемой услуги.

16.Поставщик обязан предоставить контактные данные оперативной службы (Service Desk).

17.В случае возникновения проблем со связью и/или доступностью сайтов сети Интернет Заказчик, в лице своего официального представителя, должен подать заявку в ЦОУ.

18.Продолжительностью повреждения считается время с момента заявления о неисправности связи до момента ее восстановления, включая ночное время, праздничные и выходные дни.

19.Контрольные сроки устранения повреждений:

а) Линейно-кабельные повреждения (магистральная и распределительная сеть Поставщика, система передачи данных, внутригородская сеть, кросс) устраняются в срок до 18 часов после поступления заявки.

Сроки устранения кабельных повреждений зависят от множества факторов и могут быть увеличены в зависимости от: характера повреждения, разновидности кабеля, необходимости измерения соединительной линии, проверки точек коммутации, неблагоприятных погодных условии, некруглосуточного режим работы городских АТС и т.д.

b) при повреждении линий связи вне узла Поставщика, а также при повреждениях на ведомственных сетях время устранения повреждений на таких линиях связи напрямую зависит от условий Договора со Сторонними операторами связи.

- Описание решения

Участниками закупа должны быть операторами связи и должны иметь опыт работы в данной сфере. А также категорически запрещается привлекать субподрядчиков по сфере оказание услуг связи.

Поставщик должен организовать доступ к сети Интернет в подразделения Заказчика согласно перечню адресов и характеристик каналов связи для обеспечения доступа к сети Интернет. Подключение осуществляется с использованием наземных каналов связи от узла передачи данных Поставщика до организуемой точки доступа Заказчика. При этом на участке «последней мили» Поставщик должен использовать волоконно-оптические или выделенные прямые линии. В соответствии с типом линии в подразделении Заказчика устанавливается оконечное оборудование Поставщика (оптический терминал, медиаконвертер, модем FTTx и т.д.), к которому подключается телекоммуникационное оборудование локальной сети Заказчика. Интерфейс подключения – Ethernet до 100/100 Мбит/с. Протокол доступа к сети Интернет – IP.

Услуга должна предоставляться по тарифному плану «без учета трафика».

Поставщик должен обеспечить прямое подключение к сети Интернет, без использования кэширующих серверов, с предоставлением блока зарегистрированных IP для каждого подразделения.

Сеть передачи данных Поставщика должна обеспечить скорость подключения до 100/100 Мбит/с при использовании оптического волокна, и до 8 Мбит/с при подключении по медной паре.

Инсталляция и эксплуатация каналов

Реконфигурация каналов в процессе эксплуатации производится при наличии технической возможности и по письменной заявке Заказчика или по согласованию с Заказчиком.

В зону ответственности Поставщика входит сеть передачи данных и соответствующая сетевая инфраструктура.

Ответственность Поставщика начинается с оптической полки Поставщика в здании Заказчика.

По оборудованию: зона ответственности Поставщика заканчивается на внешнем интерфейсе граничного маршрутизатора (или иного оборудования) Поставщика.

Заказчик обеспечивает электрическую подводку в помещение, в котором будет находиться оборудование Поставщика, заземление, бесперебойное электропитание, температурный режим в помещении должен поддерживаться на уровне 18-28 градусов по Цельсию.

При использовании технологий передачи данных, таких  как Ethernet, IP, в канале помимо полезной информации (полезного трафика) передаваемой Заказчиком, существует  служебная информация, которая составляет примерно 15 – 20%, от общей пропускной способности канала. Данный объём зависит от размера заголовков различных протоколов, которые используются на канале Заказчика, начиная от протоколов канального уровня и  заканчивая уровнем приложений. Из этого следует, что если Заказчик поверх протокола IP использует другие протоколы, то размер служебной информации возрастает более 20%.

Проведение профилактических и ремонтных работ проводится Поставщиком в часы наименьшей нагрузки, с простоем или без простоя связи. Извещение о проведении работ производится за 48 часов.

Поставщик должен отслеживать состояние сети 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Поставщик должен иметь Центр оперативного управления (далее - ЦОУ), который круглосуточно принимает заявки от Заказчика на наличие повреждения или на низкое качество предоставляемой услуги.

Поставщик обязан предоставить контактные данные оперативной службы (Service Desk).

В случае возникновения проблем со связью и/или доступностью сайтов сети Интернет Заказчик, в лице своего официального представителя, должен подать заявку в ЦОУ.

В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения обращения Заказчика, Поставщик обязан устранить повреждение и, в случае необходимости, направляет к Заказчику соответствующий персонал для устранения неисправностей.

Продолжительностью повреждения считается время с момента заявления о неисправности связи до момента ее восстановления, включая ночное время, праздничные и выходные дни.

Контрольные сроки устранения повреждений:

a) на станционной стороне (оборудование или программное обеспечение, используемое и находящееся под прямым управлением и контролем Поставщика) в районных центрах производится в контрольный срок до 5-ти часов с момента поступления заявки. В случае, если повреждение произошло на удаленном узле ПД, контрольный срок увеличивается на время приезда специалиста Поставщика на место.

b) линейно-кабельные повреждения (первичная магистральная сеть, система передачи данных, внутригородская сеть, кросс) устраняются в срок до 24 часов после поступления заявки.

Сроки устранения кабельных повреждений зависят от множества факторов и могут быть увеличены в зависимости от: характера повреждения, разновидности кабеля, необходимости измерения соединительной линии, проверки точек коммутации, неблагоприятных погодных условии, некруглосуточного режим работы городских АТС и т.д.

с) в случае определения проблем на "последней миле" или проблем с кабелем в здании объекта Заказчика, повреждение устраняется с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов при условии нахождения Заказчика на месте.

d) при повреждении линий связи вне узла Поставщика, а также при повреждениях на ведомственных сетях время устранения повреждений на таких линиях связи напрямую зависит от условий Договора со Сторонними операторами связи.

Поставщик должен обеспечить коэффициент доступности не менее 95% в месяц.

Поставщик отслеживает состояние собственной сети 24 часа в сутки, 365 дней в году. А так же, представляет доступ Заказчику 24 часа в сутки, 365 дней в году к веб-интерфейсу системы мониторинга качества, предоставляемых Заказчику каналов связи сети Поставщика (минимальный шаг по времени не менее 5-минут, срок хранения данных не менее 1-го календарного года, учет входящего и исходящего трафика по раздельности, графическое представление).

- Доступность сервиса.

- Поставщик   гарантирует    бесперебойное   предоставление услуг.

- Плановые  работы должны проводиться в ночное время после предварительного   извещения  Заказчика. Доступность сервиса сети – не менее 99,5% включая «последнюю милю».

- Поставщик  самостоятельно проводит весь объём подготовительных и монтажных работ.

- Устранение повреждений каналообразующего оборудования осуществляется в срок не более 30 минут.

- Для обеспечения круглосуточного контроля состояния сети и оперативного устранения неисправностей, сеть Поставщика должна иметь службу поддержки клиента (заказчика) в зоне  предоставляемых услуг, причем для решения задач по устранению неисправностей требуется   мобильные бригады.

- Наличие  более 2-х внешних магистральных каналов связи, что позволяет при сбое или обрыве одного из них обеспечить бесперебойное работоспособность выхода в интернет.

- Квалификация   обслуживающего   персонала.

- Наличие в штате подразделения, обслуживающие станционные и линейные сооружения  сети квалифицированных специалистов, имеющих соответствующие сертификаты по обслуживанию локальных сетей, а также медных/оптических линий связи.

- Обслуживающий персонал Поставщика должен быть обеспечен автотранспортом (автомашина для перевозки сотрудников, для своевременного устронения повреждений), необходимым запасом материалов, кабельной продукции, инструментами, измерительными приборами для технической поддержки и оперативного устранения неисправностей (с предоставлением подтверждающих документов).

- Выезд технического специалиста для устранения технических проблем, которые не могут быть решены по телефону, осуществляется по заявке Клиента, в рабочие дни и субботу с 09:00 до 19:00 (местного времени).

- Имеется возможность удалённого доступа (через сеть оператора) для диагностирования проблем с оборудованием, при наличии прав доступа, внесение изменений в настройки и конфигурацию, как всей системы, так и ее отдельных устройств по запросу Клиента.

- Предоставление круглосуточного доступа в личный кабинет, в котором Клиент может просматривать историю посещенных ресурсов, историю израсходованного трафика и информацию об оказываемых услугах. А так же, представляет доступ Заказчику 24 часа в сутки, 365 дней в году к веб-интерфейсу системы мониторинга качества, предоставляемых Заказчику каналов связи сети Поставщика (минимальный шаг по времени не менее 5-минут, срок хранения данных не менее 1-го календарного года, учет входящего и исходящего трафика по раздельности, графическое представление).

- Поставщик для качественного и бесперебойного предоставления услуг на узлах передачи данных должен иметь  - дизель генератор не менее 1 штуки.

- Характеристика:

- Наличие собственного оборудования для предоставления услуг передачи данных и доступа к сети Интернет;

- Наличие магистрального наземного канала интернет до здания заказчика по ВОЛС/медь;

- Обеспечить наличие свободных портов в оборудовании для дополнительных услуг по передачи данных;

Для идентификации Заказчика и его прав доступа в Сети используются идентификационные реквизиты Заказчика: номер договора (заявки на подключение), идентификационный код (login) и  пароль доступа к Сети и к отдельным Услугам, IP-адрес точки доступа; Идентификационные реквизиты формируются (изменяются) Потенциальным поставщиком и передаются Заказчику, либо его уполномоченному представителю при заключении Договора, либо по заявке Заказчика в случае их утери;