Бекітемін:

Ауылдық округ

әкімі________

"___"   2025ж.

Техникалық ерекшелігі

БҚО Жәнібек  ауданы Ұзынкөл ауылының аумағындағы  көше жарығы нысандарына техникалық күтім көрсету және ағымдағы жөндеуді жүргізу.

Міндетті шарттар:

1. Өздігінен өтетін оқшауланған сымдарды (ӨОС) монтаждау жөніндегі әлеуетті жеткізушінің жұмысы.

2. Сыртқы жарықтандыруды шұғыл қосу және айыру мүмкіндігі бар  әр түрлі жұмыс тәртібінде (кешкі, түнгі және көмескі жарық) ауылдың сыртқы жарығын түсіруді  жедел қосуға және ажыратуға мүмкіндік беретін диспетчерлік пункттің болуы.

3. Сыртқы жарықтандырудың әуе желілеріне күтім көрсету.

Өндірістік жұмыстарды ұйымдастыру келесіні құрайды:

1. диспетчерлік пункттің жұмысын ұйымдастыруды;

2. шұғыл шығу бригадаларының жұмысын ұйымдастыруды;

3. ИТЖ жұмысын ұйымдастыруды;

4. арнайы машиналардың жүргізушілерінің жұмысын ұйымдастыруды.

Көше жарығының нысандарына техникалық күтім көрсетуге жұмыстың келесі түрлері жатады:

1. Тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен ақау кесімдерін толтыру және бекітілген кесте бойынша қарап өту. Адам өміріне қауіп төндіретін қауіпсіздік техникасы ережелерінің немесе жабдықтардың, қорғаныс құралдары ақауларының бұзушылықтары байқалған кезде жазатайым оқиғаларды болдырмау мақсатында анықталған ақауларды жою бойынша Мәрдігер шұғыл шаралар қабылдау керек және Тапсырыс берушіге анықталған бұзушылықтар мен қабылданған шаралар туралы хабарлауға міндетті;

2. Көше жарығының желілерінде пайда болған ұсақ ақаулықтарды анықтау және жою үшін түнгі шығу бригадаларының екі ауысымдық әдіспен тәулік бойы жұмыс жасауын ұйымдастыру;

3. Шамдардың жалпы санының 100-пайыздық жануы - жарықтандыру  жүйесінің қалыпты жұмыс режимі болып саналады;

4. Көше жарығының жұмысы жөнінде ай сайын мәліметтерді ұсыну;

5. Көше жарығының шамдары, торшерлері және декоративтік жарықтандыруы  істен шыққан кезде Тапсырысшының материалдарын пайдалана отырып ауыстыру;

6. Тапсырысшының материалдарын пайдалана отырып дроссельді және қосу аппаратурасын, есепке алу аспаптары мен тоқ трансформаторларын ауыстыру;

7. Кабель, сым өнімдерін және басқару қалқанын монтаждау және бөлшектеу;

8. Автоматика құралдарын жөндеу және оларға күтім көрсету жөніндегі жұмыстар;

9. ЖТҚС-на күтім көрсету;

Көшені жарықтандыру нысандарына күтім көрсету жөніндегі жұмысқа  электртехникалық білімі  және разрядқа сәйкес көрсетілген кернеуде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін рұқсаты бар тұлғалар жіберіледі.

Жұмысқа кірісер алдында өкімдер мен нарядтарды есепке алу кітабына қол қойғызып, міндетті түрде тіркей отырып, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамадан өтуге және медициналық куәландыруының болуы міндетті.

Шарттың әрекет ету мерзімі қол қойылған күннен бастап және шарттың әрекет етуі аяқталғанға дейін.

Утверждаю:

Аким ____________

__________________

« »  2025г.

Техническая спецификация

Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения на территории села  Узункуль Жанибекского района ЗКО

Обязательные условия:

- Работа потенциального поставщика по монтажу самонесущего изолированного провода (СИП)

- Наличие диспетчерского пункта, позволяющего оперативно включать и отключать наружное освещение села в различных режимах работы (вечерний, ночной и подсветка) с возможностью быстрого реагирования на включение и отключение наружного освещения.

- Обслуживание воздушных линий наружного освещения.

Организация производства работ включает в себя:

- организацию работы диспетчерского пункта;

- организацию работы оперативно-выездных бригад;

- организацию работы ИТР;

- организацию работы водителей специальных машин.

Техническое обслуживание объектов уличного освещения включает следующие виды работ:

1. ежедекадный объезд по утвержденному графику и составление дефектных актов в присутствии представителей Заказчика. При обнаружении нарушений правил техники безопасности или неисправностей оборудования, защитных средств, представляющих опасность для людей, Подрядчик обязан принять немедленные меры по устранению выявленных неисправностей в целях предотвращения несчастных случаев  и сообщить о выявленных нарушениях и принятых  мерах Заказчику;

2. круглосуточная организация работ с двухсменным методом, при ночном выезде бригад выявление и устранение мелких неисправностей, обнаруженных на линии уличного освещения;

3. нормальным режимом работы системы уличного освещения считается 100-процентное горение светильников от их общего количества;

4. предоставление ежемесячных сведений по работе уличного освещения;

5. замена вышедших из строя ламп уличного освещения, торшерного и декоративного освещения с использованием материалов Заказчика;

6. замена дроссельной и пусковой аппаратуры, приборов учета и трансформаторов тока, с использованием материалов Заказчика;

7. монтаж и демонтаж кабельной и проводниковой продукции, щита управления;

8. работы по ремонту и обслуживанию средств автоматики;

9. техническое обслуживание КТП;

К работе по содержанию объектов уличного освещения допускаются лица, имеющие электротехническое образование и допуск, позволяющий работать в условиях указанных напряжений согласно разряда.

Перед началом работ прохождение инструктажа по технике безопасности и медицинское освидетельствование обязательно с регистрацией под роспись в книге учета распоряжений и нарядов.

Срока действия договора со дня подписания и до окончания действия договора.