Бейнебақылау камерасын монтаждау қызметтерін көрсетуге қойылатын талаптар.

1.1  Жобалау кезінде Тапсырыс берушіге кабель төсеу жолдарының ұсынылған нұсқаларына негіздеме беру;

1.2 Қосалқы бөлшектер мен материалдардың құны қызметтер құнына енгізілген;

1.3  Жұмыс басталғанға дейін техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру үшін Тапсырыс берушіге тауар жеткізуді орындау:

1.3.1 Сыртқы қолдануға (көшеде) арналған UTP кабелі, санаты: 5e, талсымның материалы: таза мыс, саны: 305 метрлік 4  кабель орамы, кабель түрі: қорғалмаған, бұралған жұптардың саны: 4, түсті кодтау: 1  жұп – көк / ақ-көк, 2 жұп -қызғылт сары/ақ-қызғылт сары, 3 жұп – жасыл / ақ-жасыл, 4 жұп - қоңыр-ақ / қоңыр;

1.3.2 UTP кабелі, санаты: 5e, талсымның материалы: таза мыс, саны: 305 метрлік 5 кабель орамы, кабель түрі: қорғалмаған, бұралған жұптар саны: 4, түсті кодтау: 1  жұп – көк / ақ-көк, 2 жұп -қызғылт сары/ақ-қызғылт сары, 3 жұп – жасыл / ақ-жасыл, 4 жұп - қоңыр-ақ / қоңыр;

1.3.3 Коммуникациялық қабырға шкафы 19 (дюйм), 9u, саны: 1 дана, түсі: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша, алдыңғы есік: 180 градусқа бұрылу бұрышы бар шыныдан жасалған, материал: жоғары сапалы болат табақ, жүк көтергіш профильдің қалыңдығы: кемінде 1,2 мм, сөре: кемінде 1 дана, бекіткіштер жиынтығы, бүйір қабырғалар алынбалы, белсенді салқындатуды орнатуға арналған тесіктер: кемінде 120 мм бір желдеткіш;

1.3.4 коммутатор басқарылмайтын, саны: 10 дана, LAN порттарының саны: кемінде 2, Power Over Ethernet қолдауы: бар, РоЕ порттарының саны: кемінде 8, ағытпа түрі: RJ-45, қуат түрі: электр желісінен, корпус: металл, тірекке орнату мүмкіндігі 19", кесте өлшемі МАС-мекен-жайы: 4000, беріліс жылдамдығы: 1000мб / сек;

1.3.5 Қабырғаға орнатылған кабельдік арна, өлшемі: 40х25х2000 мм., Түсі: ақ, саны: кемінде 140 дана, материал: ПВХ, қос құлып, кабельдік каналдың өлшемін өзгерту Тапсырыс берушінің келісімімен жүзеге асырылады;

1.3.6 19 дюймдік конструкцияларға арналған розеткалар блогы, жоғары беріктігі бар пластиктен жасалған корпуста жасалған, розеткалардың орналасуы: көлденең, блоктың алдыңғы жағында ажыратқыш орнатылған, 19 (дюймдік) монтаждау жабдықтарының барлық желілерімен үйлесімді. Желілік розеткалар блогы телекоммуникациялық шкафтар мен тіректерде электр қуатын таратуға және компьютерлерді, электронды жабдықты және белсенді жабдықты қорғауға арналған, шығыстық розеткалар саны: 9, розетка түрі: Schuko, жұмыс кернеуі: 220В, Ампераж: 16А, кабель ұзындығы: кемінде 2 м., түсі: қара, биіктігі:1U, саны: 1 дана, тірекке орнатуға арналған бекіткіштер жиынтығы;

1.3.7 Сыртқы қолдану розеткасы саны: 10 дана;

1.3.8 Цифрлы камера, цилиндрлік (көше); ажыратымдылығы - 4MP; Матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 4MP, сығымдауы H.265/H.264/H.264+/H.265+; ажыратымдылығы 2688×1520, объектив 2.8 мм; тәуліктің кез келген уақытында түрлі-түсті кескін (ColorVu технологиясы); DC қуаты 12В, PoE 802.3 af; Жарықтандыру: 30 метрге дейін LED; саны: 6 дана;

1.3.9  HDMI-ден UTP-ге ауыстырғыш, саны: 1 дана;

1.3.10 HDMI сплиттері, саны: 1 дана;

1.3.11 300х400х220 пластикалық қорап, IP67, саны: 10 дана.;

1.3.12 USB-ден UTP-ге ауыстырғыш, саны: 1 дана;

1.3.13 Сымарқаны, саны: 60 м.;

1.3.14 ШВВП кабелі 0, 75х2 саны 50 метр;

1.3.15 Дәнекерленген монтаждау қорабы, саны: 60 дана; өлшемі: 100Х100Х50ММ, қорғау: IP55;

1.3.16 Бейнекамераны бекітуге арналған бүйірлік телескопиялық қабырға кронштейні 30x30 мм шаршы қималы құбырдан жасалған, ұзындығы 700-ден 1300 мм-ге дейін өзгереді, кабельдерді жүргізуге арналған тесіктері бар, саны: 4 дана;

1.4 Кабельдік сынама кабельдің бір бөлігінен болуы керек және оның бүкіл ұзындығында ешқандай қосылыстар болмауы керек, кабель пластикалық кабельдік каналдарға тегіс, 90 градустан төмен бүктемелерсіз және ілмектерсіз салынуы керек;

1.5 Кабельдік каналды жүргізу кезінде қабырғалар мен төбенің материалына байланысты эстетикалық көріністі сақтау қажет, өлшемі 6х40 дюбель-шегелерді немесе өлшемі кемінде 25 мм өздігінен бұрап тұратын бұрандаларды пайдалану қажет, аралығы 70 см-ден аспайды;

1.6 Кабельді кемінде 7 метр биіктікте созу, кабельді және камераларды тіректерге бекіту үшін жұмыс істеуге тек автомұнараны пайдаланған кезде ғана жол беріледі;

1.7 Жұмыс аяқталғаннан кейін Өнім беруші бейнетіркегішке қосылған барлық бейнебақылау камераларын тексеруге міндетті;

1.8 Интернет желісіне бейнетіркегіш пен камераларды қосуды қамтамасыз етілуі;

1.9 Еңбек қауіпсіздігіне қойылатын талаптар ҚР заңнамасына сәйкес белгіленеді. Объектіде жұмыстарды орындау кезінде, оның ішінде қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормалар мен ережелердің сақталуына жауапкершіліктің толықтығы Өнім берушіге жүктеледі;

1.10 Жұмыс аяқталғаннан кейін пайдаланылмаған материал мен жабдықтың қалдығы Тапсырыс берушіге тапсырылады;

1.11 Кепілдік қызмет көрсету 1 жыл;

1.12 Орындау мерзімі: …………………………;

1.13 Орнатылатын тауарға сертификат беру;

1.14 Қызметтер құнына 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін ай сайынғы қызмет көрсету кіреді.

1.15 Сервис орталығы Қостанай облысының аумағында орналасуы тиіс;

1.16 Кепілдік жағдайы туындаған жағдайда, ақауларды жою мерзімі өтінімді алған кезден  бастап екі сағат ішінде.

Барлық жеткізілетін жабдықтар мен материалдар мәлімделген техникалық сипаттамаға қатаң сәйкес келуі тиіс.

Требования к предоставлению услуг монтажу камеры видеонаблюдения.

  - При проектировании, дать обоснование предлагаемым вариантам трасс прокладки кабелей Заказчику;

  - Стоимость запчастей и материалов включена в стоимость Услуг;

  - До начала работ, выполнить поставку товара Заказчику для проверки на соответствие технической спецификации:

    - Кабель UTP для наружного применения (уличная), категория: 5e, материал жилы: чистая медь, количество: 4 бухты по 305 метров, тип кабеля: неэкранированный, количество витых пар: 4, цветовая кодировка: пара1 – голубой/бело-голубой, пара2 – оранжевый/бело-оранжевый, пара3 – зеленый/бело-зеленый, пара4 – коричневый-бело/коричневый;

    - Кабель UTP, категория: 5e, материал жилы: чистая медь, количество: 5 бухт по 305 метров, тип кабеля: неэкранированный, количество витых пар: 4, цветовая кодировка: пара1 – голубой/бело-голубой, пара2 – оранжевый/бело-оранжевый, пара3 – зеленый/бело-зеленый, пара4 – коричневый-бело/коричневый;

    - Коммуникационный настенный шкаф 19(дюймовый), 9u, количество: 1шт., цвет: по согласованию с Заказчиком, передняя дверь: стеклянная с углом поворота на 180 градусов, материал: высококачественный стальной лист, толщина несущего профиля: не менее 1,2мм., полка: не менее 1 шт., комплект крепежа, боковые стенки съемные, отверстия для установки активного охлаждения: не менее одного вентилятора по 120мм.;

    - Коммутатор неуправляемый, количество: 10 шт., количество портов LAN: не менее 2, Поддержка Power Over Ethernet: имеется, количество портов РоЕ: не менее 8, тип разъема: RJ-45, тип питания: от электросети, корпус: металлический, возможность установки в стойку 19 ", размер таблицы МАС-адресов: 4000, скорость передачи: 1000Мб/сек;

    - Кабельный канал настенный, размер: 40х25х2000 мм., цвет: белый, количество: не менее 140 шт., материал: ПВХ, двойной замок, изменение размера кабель-канала проводится с согласованием с Заказчика;

    - Блок розеток для 19-дюймовых конструктивов, выполнен в корпусе из высокопрочного пластика, расположение розеток: горизонтально, на лицевой части блока установлен выключатель, совместимо со всеми линейками 19 (дюймового) монтажного оборудования. Блок сетевых розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках, количество выходных розеток: 9, тип розеток: Schuko, рабочее напряжение: 220В, Ампераж: 16A, длина кабеля: не менее 2 м., цвет: черный, высота: 1U, количество: 1шт., набор крепежа для установки в стойку;

    - Розетка наружного применения в количестве: 10 шт.;

    - Камера цифровая, цилиндрическая (уличная); 4мп разрешение; Матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 4Мп, Сжатие H.265/H.264/H.264+/H.265+; разрешение 2688×1520, объектив 2.8мм; Цветное изображение в любое время суток (технология ColorVu); Питание DC 12 В, PoE 802.3 af; Подсветка: LED до 30 метров; количество: 6 шт.;

    - Переходник с HDMI на UTP, количество: 1шт.;

    - Сплиттер HDMI, количество: 1шт.;

    - Ящик пластиковый 300х400х220, IP67, количество: 10 шт.;

    - Переходник с USB на UTP, количество: 1шт.;

    - Тросс, количество: 60 м.;

    - Кабель ШВВП 0,75х2 в количестве 50 метров;

    - Монтажная коробка распаячная, количество: 60 шт.; размер: 100х100х50мм, Защита: IP55;

    - Боковой телескопический настенный кронштейн для крепления видеокамеры изготовлен из трубы квадратного сечения 30x30 мм., длина изменяется от 700 до 1300 мм., имеет отверстия для прокладки кабелей, количество: 4 шт.;

  - Кабельный проброс должен быть из одного отрезка кабеля и не должен содержать никаких соединений на всем своем протяжении, кабель должен укладываться в пластиковые кабель-каналы ровно, без сгибов менее 90 градусов и петель;

  - При прокладке кабель-канала, необходимо сохранить эстетический вид, в зависимости от материала стен и потолка, необходимо использовать дюбель-гвозди размером 6х40 или саморезы размером не менее 25 мм. с шагом не более 70 см.;

  - Протянуть тросс на высоте не менее 7 метров, работа для крепления тросса и камер на столбах, допускается только при использовании автовышки;

  - По завершению работ Поставщик обязан протестировать все камеры видеонаблюдения, подключенных к видеорегистратору;

  - Обеспечение подключения к сети Интернет видеорегистратора и камер;

  - Требования к безопасности труда устанавливаются в соответствии с законодательством РК. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте, в т. ч., за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды возлагается на Поставщика;

  - После завершения работ, остаток не использованного материала и оборудования передается Заказчику;

  - Гарантийное обслуживание 1 год;

  - Срок исполнения: …………………………;

  - На устанавлиемый товар предоставить сертификат;

  - В стоимость Услуг входит ежемесячное обслуживание до 31 декабря 2025г.

  - Сервисный центр должен располагаться на территории Костанайской области;

  - В случае возникновения гарантийного случая, срок устранения неполадок  в течении двух часов с момента получения заявки.

Все поставляемые оборудования и материалы должны строго соответствовать заявленной технической спецификации.