ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуга по техническому обслуживанию газо-потребляющих систем и газового оборудования согласно Закона Республики Казахстан О газе и газоснабжении в течение года.

- Проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным методом или мыльной эмульсией.
Проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования/приборов.
Проверка работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах.
Проверка работоспособности автоматики безопасности газоиспользующего оборудования/приборов, ее наладку и регулировку.
Проверка герметичности (опрессовку) газоиспользующего оборудования/приборов;
- выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газоиспользующего оборудования/приборов, при необходимости устранение аварийной ситуации.

- осмотр внутриквартирного газового оборудования на предмет проверки целостности и соответствия нормативным требованиям;

- визуальную проверку наличия свободного доступа (осмотр) к внутриквартирному газовому оборудованию;

- осмотр газопровода на предмет состояния окраски и креплений;

- проверку герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);

- разборку и смазку кранов бытового газоиспользующего оборудования;

- проверку работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа, ее наладка и регулировка;

- проверку работоспособности и смазку отключающих устройств;

- регулировку процесса сжигания газа;

- проверку давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа;

- проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

- инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа.

Договор до 31.12.2025 г. по заявке заказчика, в течении года.