Приложение 2

Техническая спецификация
на оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, установленных на объекте КГУ «Кентауская городская ДЮСШ №1 имени Б.Саттарханова.

- Перечень и объемы требуемых работ.

Предоставить Заказчику с  документацией  дефектный акт (составленный на основе обследования )  на проведение необходимых работ, связанных с улучшением работоспособности систем видеонаблюдения.

Выполнить техническое обслуживание видионаблюденипе  в соответствии с Общими техническими требованиями.

- Обеспечение надёжного функционирования средств видеонаблюдения  в соответствии с их техническими  характеристиками;

- Восстановление  работоспособности   видеонаблюдения;

- Устранение причин отказов  и ложных срабатываний средств видеонаблюдения.

Поддержание и повышение уровня  защиты и эффективности использования  технических  средств безопасности.

Для оперативности ведения услуг, потенциальный поставщик обязательно должен иметь сервисный центр в г. Кентау ;

2. Техническое обслуживание систем видеонаблюдения.

2.1. Определение возможных повреждений интерфейса.

2.2. Проверяется реакция компьютера на состояние (потеря видео сигнала).

2.3 Проверка целостности камер (корпуса, коннекторов питания, коннекторов вывода             видеосигнала).

2.4 Проверка просмотра нужного отрезка или полного изображения.

2.5 Сервисные работы по Видеокамерам:

- настройка направления камеры,

- визуальный осмотр соединений,

- устранение обрывов интерфейса.

2.6. Сервисные работы по Видеокамерам на улице:

- визуальный осмотр соединений,

- настройка направления камеры,

- устранение обрывов интерфейса.

2.7. Обслуживание Системы Видеонаблюдения проводится не менее одного раза в месяц  (с обязательным заведением журнала по техническому обслуживанию) в течение срока действия Договора.

2.8. Устранение выявленных, либо возникших неисправностей технических средств производится путём восстановления работоспособности комплектующих изделий и технических средств, а при невозможности восстановления работоспособности – заменой неисправного оборудования, в т.ч. комплектующих изделий (блоков питания, плат, АКБ, UPS, видеокамер и пр.) на исправное.

3.  Адрес  оказания услуги:

Туркестанская область, проспект Абая , 8

| Перечень оборудование установленных на объекте ГКУ «Кентауская городская ДЮСШ №1 им.Б.Саттарханова» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вида работ | Един. | Кол-во | Примечание |
|  |  | измер. | 1 |  |
| 1 | Видеорегистраторы | шт | 16 |  |
| 2 | Видеокамеры | шт | 11 |  |
| 3 | Замена жесткого диска | шт | 1 |  |