Техникалық сипаттама 2025

| № | Көрсетілетін қызметтердің атауы | Қызметтердің толық сипаттамасы (спецификациясы мен сипаттамасы) | Тапсырыс беруші, мерзімі мен қызмет көрсету орны | Өлшем бірлігі | Көлемі | ҚҚС қоспағанда жалпы сома, (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техникалық (сервистік) қызмет көрсету және күзет/тексеруге дейін және ұқсас жабдықтарды жөндеу бойынша қызметтер | Шлагбаумға техникалық (сервистік) қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтер. Қызметтер мыналарды қамтиды: жылына кемінде бір рет білікті мамандардың шлагбаумдарға регламенттік техникалық қызмет көрсетуін;; автоматты жүйелердің дұрыс жұмыс істеуін тексеруді қоса алғанда, шлагбаумдарға кемінде 3 айда бір рет мерзімді техникалық қызмет көрсету; қауіпсіздік жүйесінің жұмыс істеуіне кепілдік беру үшін фотоэлементтерді мерзімді тазалау, майлау жағдайын бақылау және конструкция бекітпелерінің ықтимал әлсіреуін тексеру; жүйелі диагностика: бірқалыпты жүру; бум теңгеру; қауіпсіздік құрылғылары; құлпын ашу механизмінің жұмыс қабілеттілігі; гидравликалық жетек жүйесі; электр желісінің оқшаулау тұтастығы, шлагбаум серіппелерін реттеу; мойынтіректердің жұмыс қабілеттілігі; қозғалтқыштың тозуы, редуктордың берілісі; - ұсақ жөндеу жұмыстары (қосалқы бөлшектерді ауыстырмай). әзірлеушінің ұйғарымдарына сәйкес шлагбаумдарға техникалық қызмет көрсету шеңберінде басқа да қажетті жұмыстарды, сондай-ақ қажет болған жағдайда оларды Тапсырыс берушінің шарттарында ауыстыру, орнату және жете жарақтандыру. | Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК Астана қаласы, "Алматы" ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/1 ғимарат. Шарт жасалған күннен бастап 2025жыл ішінде. | қызмет | 1 | 585 288 |

Техническая спецификация 2025

| № | Наименование оказываемых услуг | Полная характеристика услуг (спецификация и описание) | Заказчик, срок и место оказания услуг | Ед. изм. | Количество | Общая сумма без учета НДС, (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового и аналогичного оборудования | Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту шлагбаума. Услуги включают в себя: - регламентное техническое обслуживание шлагбаумов квалифицированными специалистами не реже одного раза в год; - периодическое техническое обслуживание шлагбаумов не реже одного раза в 3 месяца, включая проверки правильного срабатывания систем автоматики; - периодическая прочистка фотоэлементов для гарантии срабатывания системы безопасности, контроль состояния смазки и проверка возможного ослабления креплений конструкции; - периодическая диагностика: плавности хода; балансировки стрелы; устройств безопасности; работоспособности механизма разблокирования; системы гидравлического привода; целостности изоляции электросети, регулировки пружин шлагбаума; работоспособности подшипников; износа двигателя, шестерен редуктора; - мелкий ремонт (без замены запасных частей). - другие необходимые работы в рамках технического обслуживания шлагбаумов в соответствии с предписаниями разработчика, а также, при необходимости, их перенос, установку и дооснащение на условиях Заказчика. | ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница № 1" акимата города Астана г.Астана, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, дом 11/1. В течение 2025 года со дня заключения договора. | услуга | 1 | 585 288,00 |