Техническая спецификация

на проведение

Технического обслуживания системы видеонаблюдения

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения представляет собой комплекс регламентных работ по поддержанию видеокамер, устройств обработки видеосигнала и других компонентов системы видеонаблюдения в работоспособном состоянии в течение всего срока, указанного в заключенном договоре.

Независимо от качества монтажа и бережной эксплуатации системы видеонаблюдения, под влиянием различных внешних факторов происходит старение и загрязнение оборудования и, как следствие, всевозможные сбои в работе системы видеонаблюдения. Вместе с этим Заказчику оказывается любая техническая помощь, консультации и обучение персонала, а также настройка оборудования видеонаблюдения. В свою очередь, гарантия подразумевает замену оборудования, которое вышло из строя из-за брака при производстве или некорректной установки (причина определяется специалистами, на основании чего делается соответствующий акт).

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения включает:

- устранение неисправностей (текущий ремонт);

- замену неработоспособных видеокамер, приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов системы видеонаблюдения на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым;

- принятие мер и выдачу рекомендаций по устранению сбоев в работе системы видеонаблюдения;

- оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации системы видеонаблюдения объекта;

- плановый контроль работы аппаратуры осуществляется ежемесячно;

- более обширные работы по предотвращению и устранению неисправностей должны производиться ежеквартально;

- принять на себя работы по техническому обслуживанию и  установке видеонаблюдения на объекте Заказчика

Техническое обслуживание видеонаблюдения включает следующие виды регламентных работ:

Ежемесячное обслуживание системы видеонаблюдения:

- очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность;

- очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи;

- очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи;

- замер величины питающего напряжения всех компонентов системы видеонаблюдения.