Деректер тізімі

өрт қауіпсіздігі үшін

Тапсырыс беруші: Абай облысы білім басқармасының Бородулиха ауданы білім бөлімінің «Балдәурен» балабақшасы» КМКҚ

Қызмет көрсету орны: Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылы, Қажымұқан көшесі, 12 үй.

Қызмет көрсету мерзімі: 2025 жылдың ақпан-желтоқсаны

Қызметтің басталу күні: 2025 жылдың ақпаны

Өрт қауіпсіздігі құралдарына техникалық қызмет көрсетудің жалпы ережесі бар, оған мыналар кіреді:

көрінетін зақымдануды анықтау мақсатында жүйені тексеру;

• бағдарламалық қамтамасыз ету жұмысын тексеру;

• жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

• жүйе параметрлерін тексеру және түзету;

• жүйелік блоктар мен түйіндерді, сондай-ақ соңғы құрылғыларды профилактикалық тазалау;

• қоректену көздерінің электрлік параметрлерін өлшеу;

• розеткалар мен қосылымдарды тексеру және жөндеу;

• қызметкерлерді жүйенің дұрыс жұмыс істеуіне үйрету;

• тұтынушыны жүйенің жай-күйі, оны жаңарту және жетілдіру мүмкіндігі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету;

• техникалық қызмет көрсету журналы үшін жазбаны құрастыру.

Жеткізуші ай сайын өрт дабылы жүйесін диагностикалауға, сондай-ақ тапсырыс берушінің өтініші бойынша (24 сағат ішінде) туындаған ақауларды жоюға міндетті.

Техникалық қызмет көрсету жұмысының кестесі

Автоматты өрт дабылдарына ай сайынғы техникалық қызмет көрсету:

1. Жүйенің құрамдас бөліктерін сыртқы тексеру (қабылдау және басқару

құрылғылар, күшейткіштер, ажыратқыштар, дабыл ілмектер,

детекторлар, хабарлағыштар және т.б.) зақымдану үшін,

коррозия, ластану, бекіту беріктігі, тығыздағыштардың болуы. Құрылғылардың сыртқы беттерін кірден тазалау, оларды майлау және дәнекерлеу.

2. Өрт терминалдарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру

сигнал беру, жарық индикаторының жұмысқа жарамдылығын, позициясын тексеру

ажыратқыштар

3. Негізгі және резервтік қуат көздерін тексеру және

электрмен жабдықтауды жұмыс кірісінен резервтікке автоматты түрде ауыстыру

және кері. Жүйенің құрамдас бөліктерінің өнімділігін тексеру. Нұсқаулықта жүйенің денсаулығын тексеру (жергілікті,

қашықтан) және автоматты режимдер. Қажетті құжаттарды толтыру, журналға белгілеу

Жеткізушінің талабы:

- Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудиторлық жұмыстарды орындауға аккредиттеу туралы куәлік;

- Өрт сигнализациясын бұзу қажет болған жағдайда қосалқы бөлшектер жеткізушінің есебінен сатып алынады.

Техническая спецификация

по обслуживанию пожарной безопасности

Заказчик : КГКП «Детский сад «Балдәурен» отдела образования Бородулихинского района управления образования области Абай

Место предоставления услуг: РК, АО, Бородулихинский район, с.Бородулиха, ул.Қажымұқан 12

Срок предоставления услуг: февраль – декабрь 2025 год

Срок начала предоставления услуг: февраль 2025 год

Существует общий регламент технического обслуживания средств пожарной безопасности, в который входят:

- осмотр системы с целью выявления видимых повреждений;

- проверка работы программного обеспечения;

- проверка работоспособности оборудования;

- проверка и коррекция настроек системы;

- профилактическая чистка системных блоков и узлов, а также оконечных устройств;

- замеры электрических параметров на блоках питания;

- проверка и ремонт разъемов и соединений;

- обучение сотрудников правильной эксплуатации системы;

- представление заказчику информации о состоянии системы, возможностях ее обновления и усовершенствования;

- составление записи для журнала учета технического обслуживания.

Поставщик обязан ежемесячно проводить диагностику системы пожарной сигнализации, а также по требованию заказчика (в течение 24 часов) устранять возникающие неисправности.

Регламент работ по ТО

| № п.п. | Наименование товара, услуги | Регламент работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ежемесячное техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб. Очистка внешних поверхностей приборов от грязи, их смазка и пайка. |
|  |  | Проверка работоспособности оконечных устройств пожарной сигнализации, проверка исправности световой индикации, положения переключателей |
|  |  | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. Проверка работоспособности составных частей системы. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. Заполнение необходимой документаций, отметок в журнале |

Требование поставщику:

- Аттестат аккредитации на выполнение работ по аудиту в области пожарной безопасности;

- При необходимости поломки системы пожарной сигнализации запасные части приобретаются за счет поставщика.