Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Автоматты өрт дабылы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету | Ғимараттардыңөртдабылы. Автоматтыөртдабылы – өртті дер кезіндеанықтауғақызметететінтехникалыққұралдаркешені. Әдетте, өртдабылығимараттыңқауіпсіздікжүйелері мен инженерлікжүйелерінбіріктіретінкешенгебіріктірілген, ескертужүйелеріне, өртсөндіруге, түтіндіжоюға, кірудібасқаруғажәнет.б. үшінсенімдімекенжайақпаратынқамтамасызетеді. АӨД техникалыққызметкөрсету: - қажетболғанжағдайдаақаулардыжою; - жұмысістемейтін - датчиктер мен құрылғыларды, ұтқанмекемеесебіненсатыпалынғанауыстырылатындарғафункционалдыбаламалыжүйелердіауыстыру; - жүйеақауларынжоюбойыншашараларқабылдаужәнеұсыныстар беру; - АӨД мәселелерібойыншаконсультативтікқызметкөрсету. - АӨД жүйесінжоспарлыбақылау ай сайынжүргізіледі. Апатболғанжағдайдаәрекететууақыты 24 сағаттықұрайды. Көрсетілетінқызметтіберуші АПЖ жүйелерінетехникалыққызметкөрсетушеңберінде ай сайынжоспарлыпрофилактикалықжұмыстардыжүргізуүшінкеміндебірбіліктімаманныңболуынқамтамасызетеді. Бұлжағдайдаобъектідетексерукезіндетехникалыққызметкөрсетужурналындаорындалғанжұмыстардыңжазбаларынжазуқажет. 2. АӨД жүйесініңкөрінетінзақымдалуынтексеру, бағдарламалыққамтамасызетудіңжұмысістеудәрежесінтексеру, жүйеніңбаптауларынтексеружәнереттеу, жабдықтышаң мен кірдентазарту, ток, кернеужәнеқоректенукөздерінеқарсылықкөрсеткіштеріналу, ескертужүйесініңжабдықтарынтексеружәнежөндеу және қажет болса ауыстыру. . 3. Мердігергедиспетчерлікқызметкеавтоматтыөртдабылынқосутуралысигналдытәулікбойысымсызберудіұйымдастыру. 4. Қоймадажүйеніңөнімділігінөлшеугеқажеттіқажеттіматериалдықресурстар мен құралдарболуы. 5. Жеткізушідежүйепараметрлерініңпараметрлерінөзгертуүшінорнатылғанблоктарүшінмамандандырылғанбағдарламаларболуыкерек. 6. АӨД жүйелерініңжұмысқақабілеттілігінтексерудіМердігержүзегеасырады. 7. Өнімберушіұялыжәнеқалалық телефон нөмірлерікөрсетілгенқызметкерлердіңтізімінқосаберуікерек. Техникалыққызметкөрсету АӨД жүйелерініңжұмысқабілеттілігінқамтамасызету, пайдаланумерзіміішіндепайдаланужәнетехникалықсипаттамаларынсақтаумақсатындажүзегеасырылады. Техникалыққызметкөрсетутехникалықжағдайдыжүйелібақылаудан, тұрақтытехникалықтексеруден, қондырғыныңжұмысынтексеруденжәнекезкелгенақаулардыжоюдантұрады. Тапсырысберушініңобъектілерінде АӨД жүйелерінетехникалыққызметкөрсетуқызметтеріқондырғылардықұрайтынбарлықэлементтерүшінөндірушілердіңнұсқауларындакөзделгенжоспарлыжөндеужұмыстарынжүргізудіқамтиды: • техникалыққызметкөрсетутехникалыққызметкөрсетуережелерінесәйкесжүзегеасырылады; • техникалыққұжаттаманыжүргізу; • дұрысжұмысістеуінетехникалыққадағалаудыжүзегеасыру; • техникалықкөмеккөрсету; • шақырубойыншақондырғылардыңкенетақауларынжою АӨД корпус 1 ,ППКОП Гранит-4 1шт, ИП 103-5 (извещатель тепловой) 37шт ИП 212-141 (извещатель дымавой) 14шт, Сирена Янтарь-12 3шт , ИПР 513-10 1шт. АӨД корпус 2 ППКОП Гранит-5 1шт , ИП 103-5 (извещатель тепловой) 14шт, ИП 212-141 ( извещатель дымавой) 7 шт, ИПР 513-10 2шт, Сирена Янтарь-12 2шт |

Техническая характеристика

| № р/с | Название услуг | Технические характеристики, описание услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Обслуживание автоматических систем пожарной сигнализации | Пожарная сигнализация зданий. Автоматическая пожарная сигнализация – это комплекс технических устройств, служащих для своевременного обнаружения пожара. Как правило, пожарная сигнализация интегрируется в комплекс, объединяющий системы безопасности и инженерные системы здания, включающие системы оповещения, воздействия, дымоудаления, контроля доступа и т.д. предоставляет достоверную информацию для Техническая служба АВД: - устранение дефектов при необходимости; - нерабочие – датчики и устройства, замена выигравшего учреждения функционально эквивалентными системами для заменяемых; - принятие мер и предоставление рекомендаций по устранению системных проблем; - Оказание консультационных услуг по вопросам НДС. - Плановый мониторинг системы МВУ проводится ежемесячно. В случае аварии время реагирования составляет 24 часа. Предоставляемый поставщик услуг обеспечивает наличие как минимум одного квалифицированного специалиста для выполнения ежемесячных плановых профилактических работ в области технического обслуживания систем АПЗ. В этом случае необходимо записывать записи о выполненных работах в журнал технического обслуживания при осмотре объекта. 2. Проверить наличие видимых повреждений системы ИДП, проверить уровень работы программного обеспечения, проверить и отрегулировать настройки системы, удалить пыль и грязь с оборудования, снять показатели сопротивления источников тока, напряжения и питания, проверить и отремонтировать. оборудование системы оповещения и при необходимости замените его. . 3. Организация круглосуточной передачи сигнала автоматической пожарной сигнализации в диспетчерскую службу подрядчику. 4. Наличие материальных ресурсов и инструментов, необходимых для измерения производительности системы хранения. 5. У производителя лучше иметь специализированные программы для установленных блоков для изменения настроек параметров системы. 6. Подрядчик проводит проверку работоспособности систем МВУ. 7. Продюсеру необходимо добавить список сотрудников с номерами мобильных и городских телефонов. Техническое обслуживание осуществляется с целью обеспечения работоспособности систем АВД, их использования в течение срока эксплуатации и сохранения их технических характеристик. Техническое обслуживание состоит из систематического контроля технического состояния, регулярного технического осмотра, проверки работы установки и устранения возможных дефектов. Услуги по техническому обслуживанию систем АВД на объектах заказчика включают выполнение плановых работ по техническому обслуживанию всех элементов, входящих в состав установок, предусмотренных инструкциями изготовителей: • оказание технических услуг осуществляется в соответствии с регламентом оказания технических услуг; • ведение технической документации; • осуществлять технический контроль за исправностью работы; • Техническая поддержка; • быстрое снятие запретов на установку АЭД корпус 1, ППКОП Гранит-4 1 шт, ИП 103-5 (электроизвещатель) 37 шт ИП 212-141 (электроизвещатель) 14 шт АЭД корпус 2 ППКОП Гранит-5 1шт, ИП 103-5 (извещатель пожарный) 14 шт, ИП 212-141 (извещатель пожарный) 7 шт, ИПР 513-10 2 шт, Сирена Янтарь-12 2 шт |