# Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ  СПЕЦИФИКАЦИЯ по закупке товаров (работ/услуг)

Услуги по техническому обслуживанию котельной

| п/п | Наименование | Техническая спецификация | Сроки поставки товара, оказания/предоставления услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию котельной | Услуги по техническому обслуживанию котельной | февраль-декабрь 2025 год |

# Выполнение сервисных работ:

| # № | # Перечень работ | # Порядок выполнение |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Чистка внешних поверхностей теплообменника (без разборки теплообменника) и горелки | # Перед отопительных сезоном и в период отопительного сезона |
| # 2 | # Проверка питающего напряжения котла, очистка клемм, очистка платы управления | # Перед отопительных сезоном и в период отопительного сезона |
| # 3 | # Замер давления газа/ диз.топлива | # Перед отопительных сезоном и в период отопительного сезона |
| # 4 | # Проверка и настройка процесса горения по температуре и составу отходящих газов О2, СО, СО2 | # Перед отопительных сезоном и в период отопительного сезона |
| # 5 | # Проверка давления в системе отопления давления в расширительных баках, регулировка при необходимости | # Перед отопительных сезоном и в период отопительного сезона |
| # 6 | # Проверка работы автоматики котла | # Перед отопительных сезоном и в период отопительного сезона |
| # 7 | # Проверка зажигания, выключения и работы котла в режиме отопления | # Перед отопительных сезоном и в период отопительного сезона |
| # 8 | # Общая проверка агрегатов котла | # Перед отопительных сезоном и в период отопительного сезона |
| # 9 | # Общая проверка и чистка дымохода | # Перед отопительных сезоном и в период отопительного сезона |
| # 10 | # Проверка герметичности соединений трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | # Перед отопительных сезоном и в период отопительного сезона |
| # 11 | # Проверка положения и чистка электродов зажигания и контроля пламени | # Перед отопительных сезоном и в период отопительного сезона |
| # 12 | # Проверка работы блокировки котла при падении давления газа | # Перед отопительных сезоном и в период отопительного сезона |
| # 13 | # Проверка срабатывания предохранительного термостата | # Перед отопительных сезоном и в период отопительного сезона |
| # 14 | # Инструктаж пользователя | # Перед отопительных сезоном и в период отопительного сезона |

# Место оказания услуг: Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о.Кызылтобе, ж.м. Кызылтобе-2