Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2025 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию бассейна | Услуга по техническому обслуживанию бассейна. Объем бассейна – 100 м3 Очистка чаши бассейна водным пылесосом – по мере загрязнения (с 1 по 31 число каждого месяца) Замер уровня свободного хлора DPD1, общего хлора, DPD2,килотно-шелочного баланса воды PH – 3 раза в неделю Добавление хим.реагентов согласно нормам СЭС – ежедневно Калибровка и регенарация датчиков измерения уровня PH и CL – 3 раза в неделю Настройка параметров станции дозирования – 1 раз в неделю Очистка фильтров на станции дозирования хим.реагентов – 1 раз в неделю Очистка префильтров насосов фильтрации – 1 раз в неделю Очистка кожухов вентиляторов охлаждения эл.двигателей – 1 раз в месяц Ревизия обратных клапанов – 1 раз в три месяца Ревизия количества песка в фильтрах – 1 раз 6 месяцев Обратная промывка фильтров – по мере загрязнения Замена комплектующих дозирующей станции; обратные клапаны, нагнетательные шланги, мембранные насосы, корпуса насосов, либо при неисправности (запасные части приобретаются Заказчиком) – при необходимости. Все необходимые запчасти, комплектующие, расходные материалы для технического обслуживания бассейна, а также все расходы, связанные с выездом специалиста по заявке должны быть включены в стоимость услуг. |

Примечание: Сумма выделенная на осуществление закупки рассчитана на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года. В случае заключения договора позднее 1 января 2025 года, общая сумма заключенного договора согласно пп.2) п. 1 статьи 45 ЗРК о ГЗ подлежит уменьшению пропорционально сокращению периода действия договора

2025ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бассейнге техникалық қызмет көрсету қызметі | Бассейнге техникалық қызмет көрсету қызметі. Бассейннің көлемі-100 м3 Бассейн тостағанын су шаңсорғышпен тазалау-ластануына қарай (әр айдың 1-нен 31-не дейін) Аптасына 3 рет PH-судың бос хлор деңгейін dpd1, жалпы хлор, DPD2, килот – Жібек теңгерімін өлшеу Хим қосу.СЭС нормаларына сәйкес реагенттер-күн сайын РН және CL деңгейін өлшеу датчиктерін калибрлеу және регенерациялау – аптасына 3 рет Мөлшерлеу станциясының параметрлерін орнату-аптасына 1 рет Химиялық реагенттермен мөлшерлеу станциясындағы сүзгілерді тазалау -аптасына 1 рет Сүзгілеу сорғыларының алдын ала сүзгілерін тазалау-аптасына 1 рет Эл. қозғалтқыштар салқындату желдеткіштерінің қаптамаларын тазалау -айына 1 рет Кері клапандарды тексеру-үш айда 1 рет Сүзгілердегі құмның мөлшерін тексеру-1 рет 6 айда Сүзгілерді кері жуу-ластануына қарай Мөлшерлеу станциясының жинақтауыштарын ауыстыру; кері клапандар, айдағыш шлангілер, мембраналық сорғылар, сорғылардың корпустары не ақаулы болған кезде (қосалқы бөлшектерді тапсырыс беруші сатып алады) – қажет болған кезде. Бассейнге техникалық қызмет көрсетуге арналған барлық қажетті қосалқы бөлшектер, жиынтықтаушылар, шығыс материалдары, сондай-ақ өтінім бойынша маманның шығуына байланысты барлық шығыстар қызметтер құнына енгізілуі тиіс. |

Ескертпе: Сатып алуға бөлінген сома 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге есептелген. Егер шарт 2022 жылғы 1 қаңтардан кешіктірілсе, Мемлекеттік сатып алу туралы ҚР 45-бабының 1-тармағы 2) тармақшасына сәйкес жасалған шарттың жалпы сомасы шарттың қолданылу мерзiмiнiң қысқаруына барабар қысқартылуға жатады.