Техническая спецификация

на оказание услуг по настройке и технической поддержке IP УАТС

1. Назначение

Настоящая техническая спецификация определяет комплекс требований, предъявляемых к услугам по установке, настройке и последующей технической поддержке IP УАТС (далее – УСЛУГА), предоставляемым Исполнителем для Заказчика.

2. Общие требования к IP УАТС

2.1. Функциональные и технические характеристики

УСЛУГА должна базироваться на программном решении, совместимом с открытыми стандартами, в частности SIP, и обеспечивать следующий функционал:

- Централизованное управление: Предоставление единого интерфейса для управления всеми параметрами системы без необходимости физического доступа к оборудованию.

- Статистика вызовов: Сбор и предоставление детальной статистики по всем совершенным разговорам, включая длительность, направление, участников и т.д.

- Маршрутизация вызовов: Автоматическое перенаправление вызовов по заданным правилам и маршрутам, как внутри корпоративной сети Заказчика, так и с использованием внешних каналов связи.

- Виртуализация: Возможность запуска всех программных компонентов УАТС в виртуальной среде для оптимизации использования ресурсов и повышения гибкости системы.

- Объединение устройств: Логическое объединение нескольких физических устройств (телефонов, софтфонов) под одним внутренним номером для удобства использования и повышения доступности.

- Распределение нагрузки: Интеллектуальное распределение нагрузки между компонентами системы для обеспечения стабильной работы даже в условиях пиковых нагрузок.

- Масштабируемость: Возможность расширения функциональности и увеличения емкости системы без прерывания ее работы.

- Совместимость с SIP-клиентами: Поддержка широкого спектра программных SIP-клиентов на различных платформах, включая Microsoft Windows, MacOS, Android, iOS, Windows Phone.

- Конференц-связь: Обеспечение возможности проведения аудиоконференций с участием до 100 внутренних абонентов и неограниченного количества участников в режиме селекторного совещания.

- Поддержка сторонних устройств: Возможность подключения терминалов сторонних производителей, поддерживающих протокол SIP (RFC 3261).

- Короткие номера: Поддержка набора коротких внутренних номеров (3-4 цифры) для удобства пользователей.

- Исходящая связь: Обеспечение исходящей связи на городские, междугородние и мобильные номера.

- Отображение номера: Корректное отображение входящего номера абонента на устройствах пользователей.

- Удержание и перевод вызовов: Поддержка функций удержания и перевода вызовов как для входящих, так и для исходящих соединений.

- Индикация пропущенных вызовов: Отображение информации о пропущенных вызовах на устройствах пользователей.

- Аавтоматизация процессов регистрации обращений: Система должна позволять создавать обращения вручную/автоматически, добавлять вложения и присваивать им уникальные номера.

- Обработка и контроль обращений клиентов: обработка, отслеживание и решение обращений клиентов или пользователей.

2.2. Отказоустойчивость

- Непрерывная работа: Обеспечение круглосуточной работы УАТС без простоев.

- Кластерная архитектура: Поддержка работы в режиме отказоустойчивого кластера (активно-пассивного или активно-активного) для обеспечения высокой доступности сервиса.

- Надежная аутентификация: Использование централизованного и отказоустойчивого механизма аутентификации и авторизации пользователей.

2.3. Размещение оборудования

- Сертифицированные дата-центры: Размещение оборудования УАТС в дата-центрах, сертифицированных по стандартам Uptime Institute не ниже уровня Tier III, гарантирующих высокий уровень надежности и отказоустойчивости инфраструктуры.

2.4. Срок внедрения

- Максимальный срок: Полное подключение к УСЛУГЕ, включая установку, настройку и тестирование, должно быть завершено в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора.

3. Функциональные возможности

3.1 Функциональные возможности IP УАТС

УСЛУГА должна предоставлять следующие функциональные возможности:

- Голосовая связь: Обеспечение двусторонней голосовой связи между внутренними абонентами и внешними пользователями, включая возможность мониторинга трафика и состояния пользователей в режиме реального времени.

- Логические группы: Разделение абонентов и ресурсов на логические группы с возможностью независимого управления каждой группой, включая настройку собственного плана нумерации и отображение информации о группе в биллинге.

- Единый план нумерации: Внедрение единого плана нумерации для всех внутренних абонентов с возможностью гибкого объединения их в группы по различным признакам (подразделения, рабочие группы, функциональные группы и т.д.).

- Управление доступом: Гибкая система управления доступом пользователей к различным функциям и ресурсам УАТС, включая:

  - Ограничение доступа к определенным номерам и внешним линиям связи.

  - Применение правил доступа на основе данных пользователя (должность, отдел и т.д.).

  - Настройка правил доступа в зависимости от времени суток, дня недели или календарных дат.

- Подключение устройств: Возможность подключения всех устройств (телефонов, софтфонов и т.д.) к единой транспортной IP-сети (Ethernet) для упрощения инфраструктуры и снижения затрат на cabling.

- Разнообразие терминалов: Поддержка широкого спектра оконечных устройств, включая:

  - Проводные аналоговые телефоны.

  - Проводные SIP-телефоны.

  - Программные SIP-телефоны (софтфоны).

  - Беспроводные телефоны (WiFi, DECT).

  - Аппараты сторонних производителей, совместимые с SIP RFC 3261.

  - Программные SIP-клиенты на различных платформах.

- Группировка терминалов: Возможность объединения оконечных устройств любого типа в группы по различным признакам для удобства управления и настройки.

- Простое управление: Обеспечение возможности управления всеми элементами и настройками УАТС через интуитивно понятный веб-интерфейс без необходимости использования специальных технических средств.

- Интеграция со сторонними УАТС: Поддержка подключения сторонних УАТС через стандартные интерфейсы для обеспечения взаимодействия и расширения функциональности.

- Шифрование: Возможность шифрования голосовых коммуникаций с использованием стандартных протоколов для защиты конфиденциальной информации.

3.2 Функциональные возможности Модуля управления обращениями

3.2.1 Функции администратора

- Управление пользователями:

  - Создание, редактирование и удаление учетных записей пользователей системы.

  - Назначение ролей и групп пользователям для разграничения прав доступа и функциональности.

  - Гибкое управление правами доступа к различным разделам и функциям Модуля.

- Настройка номенклатуры дел:

  - Добавление и редактирование мест регистрации обращений (например, отделы, филиалы).

  - Добавление и редактирование типов обращений (например, жалоба, запрос информации, техническая проблема), источников обращений (например: звонок, личное обращение)

  - Настройка параметров регистрации обращений, включая:

    - Документопоток (маршрутизация обращений между исполнителями).

    - Нумерацию обращений (автоматическое присвоение уникальных номеров).

- Просмотр журналов событий:

  - Доступ к подробной истории действий пользователей в системе для аудита и анализа.

  - Информация об ошибках и сбоях в работе Модуля для оперативного устранения проблем.

- Формирование отчетов по обращениям:

  - Генерация различных отчетов по обращениям, включая:

    - Количество обращений по типам, категориям, подкатегориям и статусам.

    - Сроки обработки обращений.

    - Нагрузка на исполнителей.?

  - Возможность экспорта отчетов в различные форматы (например, PDF, Excel) для дальнейшего анализа и представления данных.?

3.2.2 Функции пользователя

- Регистрация обращений:

  - Создание новых обращений вручную или автоматически на основе входящих звонков в IP УАТС.

  - Добавление вложений к обращениям (например, документы, скриншоты).

  - Автоматическое присвоение уникального номера каждому обращению при регистрации.

- Обработка обращений:

  - Просмотр списка обращений с возможностью фильтрации и поиска по различным параметрам.

  - Назначение исполнителей для обработки обращений.

  - Изменение статуса обращений в процессе обработки (например, "в работе", "выполнено", ).

  - Добавление комментариев к обращениям для обеспечения коммуникации между исполнителями и сохранения истории обработки.

  - Закрытие обращений после их успешной обработки или по другим причинам.

- Работа со справочниками:

  - Просмотр, поиск, добавление, редактирование записей в справочниках, используемых в Модуле (например, справочник физических лиц , справочник категории обращений ).

3.3.3 Интерфейс пользователя

- Интуитивно понятный и простой в использовании: Интерфейс Модуля должен быть разработан таким образом, чтобы пользователи могли легко освоить его и эффективно выполнять свои задачи без необходимости длительного обучения.

- Соответствующий современным стандартам: Внешний вид и функциональность интерфейса должны соответствовать современным тенденциям в области дизайна пользовательских интерфейсов, обеспечивая удобство и эстетическую привлекательность.

- Кроссбраузерный и адаптивный: Модуль должен корректно отображаться и функционировать в различных веб-браузерах (например, Chrome, Firefox, Edge) и на различных устройствах (например, компьютерах, планшетах, смартфонах), адаптируясь к размерам экрана.

- Количество пользователей: Модуль должен поддерживать одновременную работу не менее 5 (пяти) зарегистрированных пользователей.

4. Представление телефонных номеров

Исполнитель обязуется:

- Коды городов: Предоставить 3 городских номера в коде города Петропавловск

- Мобильные номера: Предоставить 3 мобильных многоканальных номера.

- Внутренние номера: Предоставить 5 внутренних номеров.

- Взаимодействие с провайдерами: Обеспечить взаимодействие с провайдерами номерной емкости для заказа и подключения номеров.

- Сопряжение с операторами: Обеспечить возможность сопряжения с любыми сторонними операторами связи по различным протоколам.

- Конвертация форматов: Выполнять конвертацию форматов А-номера и Б-номера в соответствии с требованиями провайдера связи.

- Нормализация номеров: Конвертировать правила набора международных, междугородних и мобильных номеров в стандартный формат E.164.

5. Предоставление услуг контактного центра

5.1. Требования к контакт-центру:

- Линии оператора: Каждый оператор должен иметь не менее 2-х линий для одновременной обработки вызовов.

- Рабочие места: Организовать необходимое число рабочих мест операторов в контакт-центре.

- Очереди: Создать необходимое количество очередей для распределения входящих вызовов.

- Направления вызовов:

  - Поддержка входящих и исходящих вызовов, включая возможность совершения междугородних, мобильных и международных звонков.

  - Интерактивное голосовое меню (IVR) для автоматического распределения вызовов и предоставления информации клиентам.

  - Распределение вызовов по операторам без использования skill-групп (навыков операторов).

  - Воспроизведение сообщения о занятости всех операторов с предложением перезвонить позже, оставаться на линии или оставить голосовое сообщение.

  - Музыкальное сопровождение во время ожидания в очереди с возможностью оперативного управления плейлистами.

- Распределение вызовов:

  - С учетом времени суток и дня недели для оптимального распределения нагрузки.

  - С учетом текущей загруженности операторов для равномерного распределения вызовов.

  - С возможностью быстрого переключения операторов между различными группами в зависимости от потребностей.

  - Равномерное распределение с учетом квалификации и навыков операторов (при использовании skill-групп).

- Голосовая почта: Возможность оставить голосовое сообщение, если все операторы заняты или недоступны.

- Перевод на руководителя: Перевод вызова на телефон руководителя с возможностью ожидания в очереди и оставления голосового сообщения.

- Перевод вызовов:

  - Перевод вызова на другую группу операторов или на конкретного сотрудника.

  - Отображение на устройстве принимающего сотрудника номера, с которого был переведен вызов, а также ФИО внутреннего абонента, если это возможно.

5.2. Требования к работе оператора:

- Персональный доступ: Каждый оператор должен иметь уникальные учетные данные (логин и пароль) для доступа к системе и рабочему месту.

- Отчет о выходе: Фиксация времени выхода оператора из системы в отчетах для контроля рабочего времени.

- Незакрепленные рабочие места: Рабочие места операторов не должны быть жестко закреплены за конкретными сотрудниками для обеспечения гибкости и возможности работы в разных сменах.

- Личная статистика: Предоставление операторам доступа к просмотру личной статистики за день, включая количество принятых и пропущенных звонков, время перерывов, среднюю и общую длительность разговоров.

- Автоматический перевод в DND: Автоматический перевод оператора в состояние "Не беспокоить" или "Перерыв", если он не отвечает на вызов после определенного количества времени ожидания, с последующим переводом вызова на другого доступного оператора.

5.3. On-line мониторинг:

- Отображение информации в реальном времени:

  - Логины операторов, которые в данный момент работают в системе, с указанием их количества.

  - Статусы операторов (доступен, занят, перерыв и т.д.).

  - Информация об очередях: количество ожидающих клиентов в каждой очереди.

  - Время ожидания клиента, который первым поступил в очередь.

5.4. Отчетность:

- исторические отчеты: Предоставление исторических отчетов за различные периоды (суммарно, по операторам, консолидировано, по всем точкам входа).

- Возможность просмотра:

  - Статуса оператора и времени, проведенного в каждом статусе, за определенный период (часы, дни, месяцы).

  - Информации о поступивших, потерянных и обработанных вызовах.

  - Максимального, минимального и среднего времени ожидания, разговора и ожидания в очереди.

- Графическая статистика: Отображение статистики по звонкам в графическом виде, включая информацию о минимальном и максимальном количестве поступивших и обработанных вызовов за выбранный период.

- Сортировка данных: Возможность сортировки данных во всех отчетах по различным критериям для удобства анализа.

5.5. Запись разговоров:

- Полная запись: Запись всех разговоров операторов с хранением записей в течение 1 года.

- Поиск записей: Возможность поиска записей по различным критериям, включая:

  - Оператора, который обрабатывал вызов

  - Дату и время вызова

  - Номер входящего вызова

  - Длительность разговора и ожидания

  - ID сотрудника, если он был идентифицирован во время разговора

  - Инициатора завершения разговора (оператор или клиент)

  - Длительность звонка (более или менее определенного количества минут)

- Прослушивание записей: Возможность прослушивания выбранной записи в отдельном окне или вкладке браузера.

6. Интеграция с КМИС

6.1. Общие требования:

- Веб-сервисы: Обмен данными между IP УАТС и КМИС должен осуществляться с использованием технологии веб-сервисов (SOAP-сообщения, HTTP(S)).

- Стандарты: Все веб-сервисы должны соответствовать спецификации WS-I BasicProfile 1.1, а описание интерфейсов должно быть представлено в формате WSDL 1.1.

- Структуры данных: Описания структур информационных сообщений должны быть представлены в виде XSD-документов (XML Schema Definition).

- Синхронное взаимодействие: Взаимодействие между системами должно осуществляться в синхронном режиме (запрос-ответ).

6.2. Журналирование и мониторинг:

- Журналы событий: Ведение подробных журналов событий, фиксирующих все этапы обработки сообщений между IP УАТС и КМИС.

- Формат журналов: Хранение журналов в удобочитаемом текстовом формате для удобства анализа и поиска информации.

- Содержание записей: Каждая запись в журнале должна содержать следующую информацию:

  - Уникальные идентификаторы сообщения и цепочки сообщений.

  - Точную дату и время события.

  - Название программного модуля, в котором произошло событие.

  - Описание события и связанные с ним данные.

  - Контекст события, если это применимо.

- Ограничение доступа: Обеспечение ограничения доступа к директории с журналами событий для защиты конфиденциальной информации.

- Обработка ошибок: В случае возникновения исключительных ситуаций информация об ошибке должна быть записана в журнал событий, а в ответ на запрос должно быть сформировано сообщение с описанием ошибки.

- Ротация журналов: Автоматическое создание нового экземпляра журнала при достижении им определенного размера с одновременной архивацией предыдущих журналов для оптимизации использования дискового пространства.

6.3. Защита информации:

- Защита от несанкционированного доступа: Применение соответствующих средств информационной безопасности для защиты данных от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения.

- Аутентификация и авторизация: Использование механизмов аутентификации и авторизации для контроля доступа пользователей к ресурсам и функциям системы.

- Разграничение прав доступа: Настройка разграничения прав доступа пользователей к различным данным и функциям в соответствии с их ролями и обязанностями.

- Соответствие требованиям: Система должна соответствовать единым требованиям по информационной безопасности, установленным в Республике Казахстан, не ниже 4-го класса

- Акт об испытаниях: Исполнитель обязан предоставить Заказчику акт об испытаниях, подтверждающий соответствие системы требованиям информационной безопасности

6.4. Диагностика по URL сервиса:

- Проверка доступности: Регулярное проведение диагностики для проверки доступности веб-сервисов, используемых для интеграции с КМИС.

- Обязательная диагностика: Проведение диагностики перед каждым испытанием системы для обеспечения ее корректной работы.

- Информация о сервисе: Предоставление сервисом информации о своих методах работы и справочной информации для удобства интеграции и отладки.

- Критерии неработоспособности: Сервис считается неработоспособным, если:

  - В ответе отсутствует оговоренная информация.

  - Сервер возвращает ошибку (коды 1хх, 3хх, 4хх, 5хх).

  - Сервис явно сообщает о своей неработоспособности.

6.5. Диагностика по эталонному примеру:

- Проверка функционирования: Проведение диагностики по эталонному примеру для проверки корректности работы сервиса и соответствия его поведения ожидаемому.

- Предварительная диагностика: Обязательное прохождение диагностики по URL перед проведением диагностики по эталонному примеру.

- Тестовые данные: Наличие тестовых данных в базах данных сервисов для проведения диагностики.

- Сценарий диагностики:

  - Генерация запроса к сервису с использованием эталонных данных.

  - Получение ответа от сервиса.

  - Сравнение полученных данных с ожидаемыми результатами.

7. Предоставление услуг аудио-оповещения

7.1. Требования:

- Управление оповещениями: Осуществление аудио-оповещений в соответствии с параметрами, заданными в КМИС (например, список абонентов, текст сообщения, время оповещения и т.д.).

- Статистика: Предоставление КМИС детальной статистики о результатах оповещения, включая количество успешных и неуспешных попыток, время доставки, причины сбоев и т.д.

- Уведомления об ошибках: Отправка сообщений об ошибках в КМИС в случае возникновения проблем с доставкой оповещений.

- Гибкость оповещений: Возможность осуществления оповещений:

  - Немедленно, по запросу из КМИС.

  - По расписанию, в заданное время и с заданной периодичностью.

  - По определенным критериям, например, при наступлении определенного события в КМИС.

- Детальная информация: Передача в КМИС следующей статистической информации по каждому оповещению:

  - Статус (прослушано, не прослушано).

  - Время звонка или технического сбоя.

  - Причина сбоя, если он произошел.

  - ФИО абонента, номер телефона и текст оповещения.

- Сводная статистика: Сбор и передача в КМИС общей статистической информации:

  - Количество отправленных оповещений.

  - Количество не отправленных оповещений.

- Типы оповещений: Поддержка создания:

  - Персонифицированных оповещений с индивидуальным текстом для каждого абонента.

  - Неуникальных оповещений, отправляемых по списку абонентов с одинаковым текстом.

- Управление нагрузкой: Возможность регулирования:

  - Количества одновременных оповещений для предотвращения перегрузки системы.

  - Количества попыток дозвона до абонента в случае неуспешной доставки.

- Рабочее время: Ограничение отправки оповещений только в рабочее время, если в КМИС не указан конкретный временной интервал.

- Отчеты: Формирование отчетов по отправленным сообщениям в формате MS Excel с периодичностью не реже 1 раза в месяц.

7.2. Аудио-оповещения с зачитыванием текста:

- Текстовые шаблоны: Формирование аудиосообщений на основе текстовых шаблонов, предоставляемых КМИС.

- Групповые оповещения: Возможность оповещения нескольких абонентов одновременно в рамках одного запроса.

- Зачитывание текста: Качественное зачитывание сообщений любой сложности и продолжительности с учетом знаков препинания и интонации.

- Определение успешности: Определение факта успешной доставки оповещения абоненту без необходимости передачи информации о продолжительности прослушивания.

7.3. Аудио-оповещения с проигрыванием записей:

- Поддержка формата WAV: Поддержка воспроизведения аудиофайлов в формате WAV.

- Доступ по UUID: Предоставление доступа к аудиофайлам по уникальным идентификаторам (UUID).

- Хранение файлов: Хранение аудиофайлов без ограничений по размеру и продолжительности.

- Повторное использование: Возможность повторного использования загруженных аудиофайлов в различных оповещениях.

8. Предоставление услуг СМС-оповещения

8.1. Требования:

- Управление рассылками: Осуществление СМС-рассылок в соответствии с параметрами, заданными в КМИС (например, список абонентов, текст сообщения, время отправки и т.д.).

- Статистика: Предоставление КМИС детальной статистики о результатах рассылки, включая количество доставленных и недоставленных сообщений, время отправки и доставки, причины сбоев и т.д.

- Уведомления об ошибках: Отправка сообщений об ошибках в КМИС в случае возникновения проблем с отправкой СМС.

- Гибкость рассылок: Возможность осуществления рассылок:

  - Немедленно, по запросу из КМИС

  - По расписанию, в заданное время и с заданной периодичностью.

  - По определенным критериям, например, при наступлении определенного события в КМИС

- Детальная информация: Передача в КМИС следующей статистической информации по каждому сообщению:

  - Статус отправки и доставки.

  - Время отправки, доставки или сбоя.

  - Причина сбоя, если он произошел

  - ФИО абонента, номер телефона и текст сообщения

- Сводная статистика: Сбор и передача в КМИС общей статистической информации

  - Количество отправленных сообщений

  - Количество не отправленных сообщений

- Типы рассылок: Поддержка

  - Персонифицированных сообщений с индивидуальным текстом для каждого абонента

  - Неуникальных сообщений, отправляемых по списку абонентов с одинаковым текстом.

- Отчеты: Формирование отчетов по отправленным сообщениям в формате MS Excel с периодичностью не реже 1 раза в месяц

9. Требования к производительности

9.1 Требования к производительности и надежности услуг аудио- и СМС-оповещения:

- Максимальное время обработки запроса: 2 минуты

- Среднее время обработки запроса: 10 секунд

- Пиковая нагрузка: Система должна быть способна обрабатывать не менее 1000 запросов в час в пиковые периоды

- Номинальная нагрузка: Система должна быть способна обрабатывать не менее 600 запросов в час в условиях нормальной нагрузки

- Среднее время работы без сбоев: Не менее 5000 часов

- Время восстановления работоспособности: Не более 4 часов в случае сбоя

9.2 Требования к производительности Модуля управления обращениями

- Высокое быстродействие: Модуль должен обеспечивать высокую скорость обработки данных, даже при работе с большими объемами информации, чтобы пользователи могли выполнять свои задачи без задержек и ожидания.

- Время отклика системы: Время отклика системы на действия пользователя не должно превышать 5 секунд, обеспечивая комфортную и эффективную работу.

11. Техническая поддержка УСЛУГИ

11.1. Общие характеристики:

- Режим работы: 8x5 (с 9:00 до 18:00, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней)

- Срок оказания услуг: В течение 2025 года

- Линии поддержки: Наличие как минимум двух линий технической поддержки для обеспечения доступности

- Круглосуточный мониторинг: Мониторинг работы УСЛУГИ в режиме 24/7 для быстрого выявления и устранения проблем

- Каналы связи: Предоставление нескольких каналов связи для обращения в техническую поддержку: Service Desk, электронная почта, телефон

11.2 Техническая поддержка IP УАТС

- Предоставление телефонных номеров (SIP): Исполнитель предоставляет Заказчику телефонные номера (SIP) для связи с технической поддержкой

- Дифференцированное SLA: Обеспечение различных уровней обслуживания (SLA) в зависимости от критичности запросов

- Виды работ:

  - Консультационные услуги по вопросам эксплуатации УСЛУГИ

  - Профилактические работы для предотвращения сбоев и неполадок

  - Ремонтно-восстановительные работы в случае возникновения проблем

  - Конфигурирование и настройка оборудования и программного обеспечения УАТС

- Обслуживание ПО:

  - Мониторинг работы программного обеспечения

  - Выявление угроз безопасности

  - Своевременная установка обновлений и патчей

- Техническое обслуживание телефонных номеров: Обеспечение работоспособности предоставленных телефонных номеров

11.3 Техническая поддержка Модуля управления обращениями:

- Выполнение работ: В рамках технической поддержки осуществляются следующие виды работ:

  - Консультационные услуги по вопросам работы Модуля

  - Профилактические работы по обеспечению стабильной и надежной работы Модуля

  - Ремонтно-восстановительные работы в случае возникновения сбоев или неполадок

  - Конфигурирование и настройка оборудования и программного обеспечения

  - Обслуживание программного обеспечения, включая выявление угроз безопасности и своевременную установку обновлений

  - Консультации по вопросам связи и интеграции Модуля с другими системами

- Консультации пользователей: Предоставление консультаций пользователям по вопросам работы с Модулем, включая помощь в решении возникающих проблем и вопросов.

- Устранение ошибок: Оперативное выявление и устранение ошибок и сбоев в работе Модуля.

12. Порядок выставления счетов

- Единоразовый счет: Выставление счета за оказанные услуги производится один раз сразу после установки и настройки УСЛУГИ

- Ежемесячные счета: Выставление счетов за оказанные услуги ежемесячно

- Объем услуг: Стоимость услуг зависит от фактического объема оказанных услуг

- Статистика: Предоставление детальной статистики по запросу Заказчика не чаще одного раза в месяц

13. Предоставление оборудования

- Временное пользование: При необходимости осуществляется Передача оборудования во временное пользование и оформляется актом приема-передачи

- Возврат оборудования: По окончании срока действия договора Заказчик обязуется вернуть оборудование Исполнителю своими силами и за свой счет

14. Разграничение зон ответственности

- Работа каналов связи: Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе сервиса, вызванные проблемами с каналами связи Заказчика (если они не были предоставлены Исполнителем) или неполадками в работе сторонних систем

- Качество линий связи: Исполнитель не несет ответственности за качество линий связи, предоставленных третьими лицами

- Внешние факторы: Исполнитель не несет ответственности за задержки, перебои в работе и невозможность использования своих ресурсов, вызванные действиями.

- Перерывы в работе: Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе Модуля, связанные с:

  - Работой каналов связи Заказчика, если они не были предоставлены Исполнителем.

  - Простоем сторонних систем, с которыми интегрирован Модуль.

  - Действиями или бездействием третьих лиц, включая поставщиков интернет-услуг или операторов связи.

  - Форс-мажорными обстоятельствами, такими как стихийные бедствия, аварии, военные действия и т.п.

- Доступность сети Интернет: Исполнитель не несет ответственности за работоспособность и доступность сети Интернет, так как услуги связаны с ее использованием. Заказчик несет ответственность за риски, связанные с использованием сети Интернет.

- Данные Заказчика: Заказчик несет ответственность за сохранность и резервное копирование своих данных, используемых в Модуле. Исполнитель не несет ответственности за потерю или повреждение данных Заказчика, если это произошло не по вине Исполнителя.

- Неправомерное использование: Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику в результате неправомерного использования Модуля или нарушения Заказчиком условий настоящей спецификации и договора.

Примечание:

Настоящая техническая спецификация является неотъемлемой частью договора на оказание услуг по установке, настройке и технической поддержке IP УАТС.

Деректер парағы

IP АТС конфигурациялау және техникалық қолдау қызметтерін көрсету үшін

1. Мақсат

Бұл техникалық ерекшелік Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынатын IP АТС (бұдан әрі – ҚЫЗМЕТ) орнатуға, конфигурациялауға және кейіннен техникалық қолдауға қойылатын талаптар жинағын анықтайды.

2. IP АТС-ке қойылатын жалпы талаптар

2.1. Функционалдық және техникалық сипаттамалары

ҚЫЗМЕТ ашық стандарттармен, атап айтқанда SIP-мен үйлесімді бағдарламалық шешімге негізделуі және келесі функцияларды қамтамасыз етуі керек:

- Орталықтандырылған басқару:Аппараттық құралдарға физикалық қол жеткізуді қажет етпей, барлық жүйе параметрлерін басқару үшін бірыңғай интерфейсті қамтамасыз ету.

- Қоңыраулар статистикасы:Барлық аяқталған әңгімелер бойынша егжей-тегжейлі статистиканы жинау және ұсыну, оның ішінде ұзақтығы, бағыты, қатысушылары және т.б.

- Қоңырауларды бағыттау:Тұтынушының корпоративтік желісінде де, сыртқы байланыс арналарын пайдалану арқылы да көрсетілген ережелер мен маршруттарға сәйкес қоңырауды автоматты түрде қайта бағыттау.

- Виртуализация:Ресурстарды пайдалануды оңтайландыру және жүйенің икемділігін арттыру үшін виртуалды ортада барлық АТС бағдарламалық құрал құрамдастарын іске қосу мүмкіндігі.

- Құрылғыны жұптау:Пайдаланудың қарапайымдылығы мен қолжетімділікті арттыру үшін бір ішкі нөмір астында бірнеше физикалық құрылғылардың (телефондар, бағдарламалық телефондар) логикалық комбинациясы.

- Жүктеменің таралуы:Ең жоғары жүктеме жағдайында да тұрақты жұмысты қамтамасыз ету үшін жүйе құрамдастары арасында жүктемені интеллектуалды бөлу.

- Масштабтау мүмкіндігі:Функционалдылықты кеңейту және оның жұмысын тоқтатпай жүйенің сыйымдылығын арттыру мүмкіндігі.

- SIP клиенттерімен үйлесімділік:Microsoft Windows, MacOS, Android, iOS, Windows Phone сияқты әртүрлі платформалардағы SIP бағдарламалық қамтамасыз ету клиенттерінің кең ауқымын қолдайды.

- Конференциялық қоңырау:Конференц-қоңырау режимінде 100-ге дейін ішкі жазылушылармен және қатысушылардың шектеусіз санымен аудио конференциялар өткізу мүмкіндігін қамтамасыз ету.

- Үшінші тарап құрылғысын қолдау:SIP протоколын (RFC 3261) қолдайтын үшінші тарап терминалдарын қосу мүмкіндігі.

- Қысқа сандар:Пайдаланушыға ыңғайлы болу үшін қысқа ішкі нөмірлерді (3-4 сан) теруді қолдау.

- Шығыс байланыс:Қалалық, қалааралық және ұялы телефон нөмірлеріне шығыс байланыстарды қамтамасыз ету.

- Нөмірді көрсету:Пайдаланушы құрылғыларында кіріс абоненттік нөмірді дұрыс көрсету.

- Қоңырауларды ұстау және тасымалдау:Кіріс және шығыс қосылымдар үшін қоңырауды ұстау және тасымалдау функцияларын қолдайды.

- Қабылданбаған қоңырау көрсеткіші:Пайдаланушы құрылғыларында қабылданбаған қоңыраулар туралы ақпаратты көрсету.

- Сұраныстарды тіркеу процестерін автоматтандыру:Жүйе сұрауларды қолмен/автоматты түрде жасауға, тіркемелерді қосуға және оларға бірегей нөмірлер тағайындауға мүмкіндік беруі керек.

- Тұтынушының сұраныстарын өңдеу және бақылау:тұтынушы немесе пайдаланушы сұрауларын өңдеу, қадағалау және шешу.

2.2. Ақауларға төзімділік

- Үздіксіз жұмыс:24/7 АТС жұмысын тоқтаусыз қамтамасыз ету.

- Кластер архитектурасы:Қызметтің жоғары қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін ауыспалы кластер режимінде жұмыс істеуге қолдау көрсету (белсенді-пассивті немесе белсенді-белсенді).

- Күшті аутентификация:Пайдаланушы аутентификациясы мен авторизациясы үшін орталықтандырылған және ақауларға төзімді механизмді пайдалану.

2.3. Жабдықты орналастыру

- Сертификатталған деректер орталықтары:АТС жабдығын Uptime институтының кем дегенде III деңгейлі стандарттары бойынша сертификатталған деректер орталықтарында орналастыру, бұл инфрақұрылымның сенімділігі мен ақауларға төзімділігінің жоғары деңгейіне кепілдік береді.

2.4. Іске асыру мерзімі

- Максималды кезең:Орнатуды, конфигурациялауды және тестілеуді қоса алғанда, ҚЫЗМЕТТІ толық орындау шартқа қол қойылған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде аяқталуы тиіс.

3. Функционалдылық

3.1 IP АТС функционалдығы

ҚЫЗМЕТ келесі функцияларды қамтамасыз етуі керек:

- Дауыстық байланыс:Ішкі абоненттер мен сыртқы пайдаланушылар арасында екі жақты дауыстық байланысты қамтамасыз ету, соның ішінде нақты уақыт режимінде трафикті және пайдаланушы күйін бақылау мүмкіндігі.

- Логикалық топтар:Әр топты дербес басқару мүмкіндігі бар жазылушылар мен ресурстарды логикалық топтарға бөлу, соның ішінде жеке нөмірлеу жоспарын орнату және есепшотта топ туралы ақпаратты көрсету.

- Бірыңғай нөмірлеу жоспары:Барлық ішкі абоненттер үшін оларды әртүрлі критерийлер (бөлімшелер, жұмыс топтары, функционалдық топтар және т.б.) бойынша топтарға икемді біріктіру мүмкіндігімен бірыңғай нөмірлеу жоспарын жүзеге асыру.

- Қол жеткізуді басқару:АТС-тің әртүрлі функциялары мен ресурстарына пайдаланушының қол жеткізуін басқаруға арналған икемді жүйе, соның ішінде:

  - Белгілі бір нөмірлерге және сыртқы байланыс желілеріне қол жеткізуді шектеу.

  - Қолданушы деректері негізінде қол жеткізу ережелерін қолдану (лауазымы, бөлімі және т.б.).

  - Күннің уақытына, апта күніне немесе күнтізбелік күндерге байланысты кіру ережелерін орнату.

- Қосылатын құрылғылар:Инфрақұрылымды жеңілдету және кабельдік шығындарды азайту үшін барлық құрылғыларды (телефондар, бағдарламалық телефондар және т.б.) бір көліктік IP желісіне (Ethernet) қосу мүмкіндігі.

- Терминалдардың әртүрлілігі:Соңғы нүктелердің кең ауқымын қолдайды, соның ішінде:

  - Сымды аналогтық телефондар.

  - Сымды SIP телефондары.

  - Бағдарламалық қамтамасыз ету SIP телефондары (софтфондар).

  - Сымсыз телефондар (WiFi, DECT).

  - SIP RFC 3261 стандартымен үйлесімді үшінші тарап құрылғылары.

  - Әртүрлі платформалардағы бағдарламалық қамтамасыз ету SIP клиенттері.

- Терминалды топтастыру:Басқару мен конфигурациялаудың қарапайымдылығы үшін кез келген типтегі соңғы құрылғыларды әртүрлі сипаттамаларға сәйкес топтарға біріктіру мүмкіндігі.

- Қарапайым басқару элементтері:Арнайы техникалық құралдарды пайдалануды қажет етпей, интуитивті веб-интерфейс арқылы АТС-тің барлық элементтері мен параметрлерін басқару мүмкіндігін қамтамасыз ету.

- Үшінші тарап АТС-терімен интеграция:Өзара жұмыс істеуді қамтамасыз ету және функционалдылықты кеңейту үшін стандартты интерфейстер арқылы үшінші тарап АТС-терін қосуға қолдау көрсету.

- Шифрлау:Құпия ақпаратты қорғау үшін стандартты протоколдар арқылы дауыстық байланысты шифрлау мүмкіндігі.

3.2 Сұраныстарды басқару модулінің функционалдығы

3.2.1 Әкімші функциялары

- Пайдаланушыны басқару:

  - Жүйелік пайдаланушы тіркелгілерін жасау, өңдеу және жою.

  - Қол жеткізу құқықтары мен функционалдығын саралау үшін пайдаланушыларға рөлдер мен топтарды тағайындау.

  - Модульдің әртүрлі бөлімдері мен функцияларына қол жеткізу құқықтарын икемді басқару.

- Істер тізімін құру:

  - Сұраныстарды тіркеуге арналған орындарды қосу және өңдеу (мысалы, бөлімдер, филиалдар).

  - Сұраныс түрлерін қосу және өңдеу (мысалы, шағым, ақпарат сұрауы, техникалық мәселе), сұрау көздері (мысалы: қоңырау, жеке сұрау)

  - Сұранысты тіркеу параметрлерін конфигурациялау, соның ішінде:

    - Құжат айналымы (орындаушылар арасындағы сұраныстарды бағыттау).

    - Сұраныстарды нөмірлеу (бірегей нөмірлерді автоматты түрде беру).

- Оқиға журналдарын көру:

  - Аудит және талдау үшін жүйедегі пайдаланушы әрекеттерінің егжей-тегжейлі тарихына қол жеткізу.

  - Ақаулықтарды жедел жою үшін модуль жұмысындағы қателер мен ақаулар туралы ақпарат.

- Сұраныс бойынша есептер шығару:

  - Сұраныс бойынша әртүрлі есептерді құру, соның ішінде:

    - Түрі, санаты, ішкі категориясы және күйі бойынша сұраулар саны.

    - Сұраныстарды өңдеу уақыты.

    - Орындаушыларды жүктеңіз.

  - Деректерді одан әрі талдау және көрсету үшін есептерді әртүрлі пішімдерге (мысалы, PDF, Excel) экспорттау мүмкіндігі.?

3.2.2 Пайдаланушы функциялары

- Өтінімдерді тіркеу:

  - IP ATS-ке түсетін қоңыраулар негізінде жаңа сұрауларды қолмен немесе автоматты түрде жасау.

  - Сұраныстарға қосымшаларды қосу (мысалы, құжаттар, скриншоттар).

  - Тіркелу кезінде әрбір сұранысқа автоматты түрде бірегей нөмір беру.

- Өңдеу сұраулары:

  - Түрлі параметрлер бойынша сүзу және іздеу мүмкіндігі бар сұраулар тізімін қараңыз.

  - Өтінімдерді өңдеу үшін орындаушыларды тағайындау.

  - Өңдеу кезінде сұраулардың күйін өзгерту (мысалы, «орындалуда», «аяқталды», ).

  - Орындаушылар арасындағы байланысты қамтамасыз ету және өңдеу тарихын сақтау үшін сұрауларға түсініктемелер қосу.

  - Сұрауларды сәтті өңделгеннен кейін немесе басқа себептермен жабу.

- Каталогтармен жұмыс:

  - Модульде қолданылатын каталогтардағы жазбаларды қарау, іздеу, қосу, өңдеу (мысалы, жеке тұлғалар каталогы, сұраныстар санаттарының каталогы).

3.3.3 Пайдаланушы интерфейсі

- Интуитивті және пайдалану оңай:Модуль интерфейсі пайдаланушылар оны оңай меңгеріп, ауқымды оқытуды қажет етпей-ақ өз тапсырмаларын тиімді орындайтындай етіп жасалуы керек.

- Заманауи стандарттарға сәйкес келеді:Интерфейстің сыртқы түрі мен функционалдығы ыңғайлылық пен эстетикалық тартымдылықты қамтамасыз ете отырып, пайдаланушы интерфейсін жобалаудағы заманауи үрдістерге сәйкес болуы керек.

- Кросс-браузер және жауап беру:Модуль экран өлшемдеріне бейімделе отырып, әртүрлі веб-шолғыштарда (мысалы, Chrome, Firefox, Edge) және әртүрлі құрылғыларда (мысалы, компьютерлер, планшеттер, смартфондар) дұрыс көрсетіліп, жұмыс істеуі керек.

- Пайдаланушылар саны:Модуль кемінде 5 (бес) тіркелген пайдаланушының бір уақытта жұмысын қолдауы керек.

4. Телефон нөмірлерін көрсету

Мердігер міндеттенеді:

- Қала кодтары:Петропавл қаласының кодында 3 қала нөмірін көрсетіңіз

- Ұялы телефондар:3 мобильді көп арналы нөмірді беріңіз.

- Ішкі сандар:5 ішкі санды көрсетіңіз.

- Провайдерлермен өзара әрекеттесу:Нөмірлерге тапсырыс беру және қосу үшін нөмір сыйымдылығы провайдерлерімен өзара әрекеттесуді қамтамасыз етіңіз.

- Операторлармен жұптастыру:Әр түрлі хаттамаларды пайдалана отырып, кез келген үшінші тарап байланыс операторларымен интерфейс мүмкіндігін қамтамасыз етіңіз.

- Пішімді түрлендіру:Байланыс провайдерінің талаптарына сәйкес A-саны және В-саны пішімдерін түрлендіру.

- Сандарды нормалау:Халықаралық, қалааралық және ұялы нөмірлерді теру ережелерін стандартты E.164 пішіміне түрлендіру.

5. Байланыс орталығының қызметтерін көрсету

5.1. Байланыс орталығына қойылатын талаптар:

- Оператор желілері:Қоңырауларды бір уақытта өңдеу үшін әрбір операторда кемінде 2 желі болуы керек.

- Жұмыстар:Байланыс орталығында оператор жұмыс орындарының қажетті санын ұйымдастырыңыз.

- Кезектер:Кіріс қоңырауларды тарату үшін 2 кезек жасаңыз.

- Шақыру бағыттары:

  - Кіріс және шығыс қоңырауларды қолдау, оның ішінде қалааралық, ұялы және халықаралық қоңыраулар шалу мүмкіндігі.

  - Қоңырауларды автоматты түрде тарату және тұтынушыларға ақпарат беру үшін интерактивті дауыстық жауап (IVR).

  - Шақыруларды шеберлік топтарын қолданбай операторлар арасында бөлу (операторлық дағдылар).

  - Кейінірек қайта қоңырау шалу, желіде болу немесе дауыстық хабарлама қалдыру ұсынысы бар барлық операторлар үшін бос емес хабарды ойнатыңыз.

  - Ойнату тізімдерін жылдам басқару мүмкіндігіне сәйкес күту кезінде музыкалық сүйемелдеу.

- Қоңырауды тарату:

  - Оңтайлы жүктемені бөлу үшін аптаның күні мен күні уақытын ескере отырып.

  - Қоңырауларды біркелкі тарату үшін операторлардың ағымдағы жүктемесін ескере отырып.

  - Қажеттіліктерге байланысты әртүрлі топтар арасында операторларды жылдам ауыстыру мүмкіндігімен.

  - Операторлардың біліктілігі мен дағдыларын ескере отырып біркелкі бөлу (біліктілік топтарын пайдалану кезінде).

- Дауыстық пошта:Барлық операторлар бос емес немесе қолжетімсіз болса, дауыстық хабарлама қалдыру мүмкіндігі.

- Менеджерге аудармасы:Қоңырауды кезек күту және дауыстық хабарлама қалдыру мүмкіндігімен менеджердің телефонына ауыстырыңыз.

- Қоңырауды тасымалдау:

  - Қоңырауды басқа операторлар тобына немесе белгілі бір қызметкерге аударыңыз.

  - Қабылдаушы қызметкердің құрылғысында қоңырау жіберілген нөмірді, сондай-ақ мүмкін болса, ішкі абоненттің толық аты-жөнін көрсетіңіз.

5.2. Оператор жұмысына қойылатын талаптар:

- Жеке қол жеткізу:Жүйеге және жұмыс орнына кіру үшін әрбір оператордың бірегей тіркелгі деректері (логин және пароль) болуы керек.

- Шығарылым есебі:Жұмыс уақытын бақылау үшін есептерде оператордың жүйеден шығу уақытын жазу.

- Тағайындалмаған жұмыстар:Оператор жұмысы икемділік пен әртүрлі ауысыммен жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін нақты қызметкерлерге қатаң түрде тағайындалмауы керек.

- Жеке статистика:Операторларға қабылданған және қабылданбаған қоңыраулар санын, үзіліс уақытын, қоңыраулардың орташа және жалпы ұзақтығын қоса алғанда, бір күннің жеке статистикасын көруге қолжетімділікті қамтамасыз ету.

- DND-ге автоматты түрде тасымалдау:Агентті күтудегі белгілі бір уақыттан кейін қоңырауға жауап бермесе, автоматты түрде Мазаламау режиміне немесе Aux күйіне қояды, содан кейін қоңырауды басқа қолжетімді агентке тасымалдайды.

5.3. Онлайн бақылау:

- Нақты уақыттағы ақпаратты көрсету:

  - Қазіргі уақытта жүйеде жұмыс істейтін операторлардың нөмірлерін көрсете отырып, логиндері.

  - Оператор күйлері (қол жетімді, бос емес, үзілісте және т.б.).

  - Кезек туралы ақпарат: әр кезекте күтіп тұрған тұтынушылардың саны.

  - Бірінші тұтынушының кезекке кіруін күту уақыты.

5.4. Есеп беру:

- тарихи есептер:Әртүрлі кезеңдерге арналған тарихи есептерді ұсыну (барлығы, оператор бойынша, біріктірілген, барлық кіру нүктелері бойынша).

- Көру мүмкіндігі:

  - Оператордың күйі және әрбір күйде белгілі бір кезеңге (сағат, күн, ай) жұмсалған уақыты.

  - Қабылданған, жоғалған және өңделген қоңыраулар туралы ақпарат.

  - Максималды, минималды және орташа күту, сөйлесу және кезекке тұру уақыттары.

- Графикалық статистика:Таңдалған кезеңдегі қабылданған және өңделген қоңыраулардың ең аз және ең көп саны туралы ақпаратты қоса, графикалық түрде қоңыраулар статистикасын көрсетіңіз.

- Деректерді сұрыптау:Талдауды жеңілдету үшін барлық есептердегі деректерді әртүрлі критерийлер бойынша сұрыптау мүмкіндігі.

5.5. Қоңырауды жазу:

- Толық жазба:Оператордың барлық сөйлесулерін 1 жыл бойы жазбаны сақтай отырып жазу.

- Жазбаларды іздеу:Түрлі критерийлер арқылы жазбаларды іздеу мүмкіндігі, соның ішінде:

  - Қоңырауды өңдеген оператор

  - Қоңырау күні мен уақыты

  - Кіріс қоңырау нөмірі

  - Қоңырау және күту уақыты

  - Қызметкердің жеке куәлігі, егер ол әңгімелесу кезінде анықталған болса

  - Қоңыраудың аяқталуының бастамашысы (оператор немесе клиент)

  - Қоңырау ұзақтығы (белгілі бір минуттар көп немесе аз)

- Жазбаларды тыңдау:Таңдалған жазбаны бөлек браузер терезесінде немесе қойындысында тыңдау мүмкіндігі.

6. KIIS-пен интеграция

6.1. Жалпы талаптар:

- Веб-қызметтер:IP АТС пен KIIS арасындағы деректер алмасу веб-қызметтердің технологиясы (SOAP хабарламалары, HTTP(S)) арқылы жүзеге асырылуы тиіс.

- Стандарттар:Барлық веб-қызметтер WS-I BasicProfile 1.1 спецификациясына сәйкес болуы керек және интерфейстердің сипаттамасы WSDL 1.1 пішімінде ұсынылуы керек.

- Деректер құрылымдары:Ақпараттық хабарлама құрылымдарының сипаттамалары XSD құжаттары (XML Schema Definition) түрінде ұсынылуы керек.

- Синхронды әрекеттесу:Жүйелер арасындағы өзара әрекет синхронды режимде (сұраныс-жауап) жүзеге асырылуы керек.

6.2. Тіркеу және бақылау:

- Оқиға журналдары:IP PBX және KIIS арасындағы хабарламаларды өңдеудің барлық кезеңдерін жазатын егжей-тегжейлі оқиғалар журналдарын жүргізу.

- Журнал форматы:Ақпаратты оңай талдау және шығарып алу үшін журналдарды адам оқи алатын мәтін пішімінде сақтау.

- Пост мазмұны:Әрбір журнал жазбасы келесі ақпаратты қамтуы керек:

  - Бірегей хабар және хабарлама ағынының идентификаторлары.

  - Оқиғаның нақты күні мен уақыты.

  - Оқиға орын алған бағдарламалық модульдің атауы.

  - Оқиғаның сипаттамасы және оған қатысты деректер.

  - Оқиға мәтінмәні, егер бар болса.

- Қол жеткізуге шектеу:Құпия ақпаратты қорғау үшін оқиғалар журналдары бар каталогқа кіру шектеулерін қамтамасыз ету.

- Қатені өңдеу:Ерекше жағдайларда қате туралы ақпарат оқиғалар журналына жазылуы керек және сұранысқа жауап ретінде қатені сипаттайтын хабарлама жасалуы керек.

- Журналдың айналуы:Диск кеңістігін пайдалануды оңтайландыру үшін алдыңғы журналдарды бір уақытта мұрағаттау кезінде белгілі бір өлшемге жеткенде жаңа журнал данасын автоматты түрде жасайды.

6.3. Ақпаратты қорғау:

- Рұқсат етілмеген кіруден қорғау:Деректерді рұқсатсыз кіруден, өзгертуден немесе жоюдан қорғау үшін тиісті ақпараттық қауіпсіздік шараларын қолдану.

- Аутентификация және авторизация:Жүйе ресурстары мен функцияларына пайдаланушының қол жеткізуін бақылау үшін аутентификация және авторизация механизмдерін пайдалану.

- Қол жеткізу құқықтарының дифференциациясы:Әртүрлі деректер мен функцияларға олардың рөлдері мен міндеттеріне сәйкес пайдаланушының қол жеткізу құқықтарын саралауды конфигурациялау.

- Сәйкестік:Жүйе 4-сыныптан төмен емес Қазақстан Республикасында белгіленген ақпараттық қауіпсіздіктің бірыңғай талаптарына сәйкес болуы керек

- Сынақ есебі:Мердігер Тапсырыс берушіге жүйенің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын сынақ есебін беруге міндетті.

6.4. Қызмет URL мекенжайы бойынша диагностика:

- Қол жетімділікті тексеру:KIIS-пен біріктіру үшін пайдаланылатын веб-қызметтердің қолжетімділігін тексеру үшін тұрақты диагностика.

- Міндетті диагностика:Жүйенің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оның әрбір сынақтан бұрын диагностикасын жүргізу.

- Қызмет туралы ақпарат:Қызметке оның жұмыс әдістері туралы ақпаратты және интеграция мен жөндеуді жеңілдету үшін анықтамалық ақпаратпен қамтамасыз ету.

- Жұмыс істемеу критерийлері:Қызмет келесі жағдайларда жарамсыз болып саналады:

  - Жауапта қажетті ақпарат жоқ.

  - Сервер қатені қайтарады (1xx, 3xx, 4xx, 5xx кодтары).

  - Қызмет оның жұмыс істемейтінін анық хабарлайды.

6.5. Анықтамалық мысалға негізделген диагностика:

- Функционалды тексеру:Қызметтің дұрыс жұмыс істеуін және оның әрекетінің күтілетінге сәйкестігін тексеру үшін анықтамалық мысалды пайдаланып диагностиканы жүргізу.

- Алдын ала диагноз:Анықтамалық мысалды пайдаланып диагностиканы іске қоспас бұрын URL мекенжайын пайдаланып диагностиканы іске қосу міндетті болып табылады.

- Сынақ деректері:Диагностика үшін сервистік дерекқорлардағы сынақ деректерінің болуы.

- Диагностикалық сценарий:

  - Анықтамалық деректерді пайдалана отырып, қызметке сұраныс жасау.

  - Қызметтен жауап алу.

  - Алынған мәліметтерді күтілетін нәтижелермен салыстыру.

7. Аудио дабыл қызметтерін ұсыну

7.1. Талаптар:

- Ескертуді басқару:KIIS көрсетілген параметрлерге сәйкес дыбыстық хабарламаларды жүзеге асыру (мысалы, жазылушылар тізімі, хабарлама мәтіні, хабарландыру уақыты және т.б.).

- Статистика:KIIS-ке хабарландыру нәтижелері туралы егжей-тегжейлі статистикалық мәліметтерді ұсыну, оның ішінде сәтті және сәтсіз әрекеттердің саны, жеткізу мерзімі, сәтсіздіктердің себептері және т.б.

- Қате туралы хабарландырулар:Хабарламаны жеткізуде ақаулар туындаған жағдайда KIIS-ке қате туралы хабарларды жіберу.

- Ескерту икемділігі:Хабарландырулар мүмкіндігі:

  - Бірден, KIIS сұранысы бойынша.

  - Кесте бойынша, берілген уақытта және берілген жиілікте.

  - Белгілі бір критерийлер бойынша, мысалы, KIIS-те белгілі бір оқиға болған кезде.

- Толық ақпарат:Әрбір ескерту үшін келесі статистикалық ақпаратты KIIS-ке жіберіңіз:

  - Күй (тыңдаған, тыңдамаған).

  - Қоңырау уақыты немесе техникалық ақау.

  - Сәтсіздіктің себебі, егер ол орын алса.

  - Абоненттің аты, телефон нөмірі және ескерту мәтіні.

- Жиынтық статистика:KIIS-ке жалпы статистикалық ақпаратты жинау және беру:

  - Жіберілген ескертулер саны.

  - Жіберілмеген хабарландырулар саны.

- Ескерту түрлері:Құрылымды қолдау:

  - Әрбір жазылушы үшін жеке мәтіні бар жекелендірілген ескертулер.

  - Бірегей емес ескертулер жазылушылар тізіміне бірдей мәтінмен жіберіледі.

- Жүктемені басқару:Реттеу мүмкіндігі:

  - Жүйенің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін бір уақыттағы ескертулер саны.

  - Жеткізу сәтсіз болған жағдайда абонентті теру әрекеттерінің саны.

- Жұмыс уақыты:KIIS-те белгілі бір уақыт аралығы белгіленбесе, ескертулерді жіберуді тек жұмыс уақытында шектеу.

- Есептер:Айына кемінде бір рет MS Excel форматында жіберілген хабарламалар бойынша есептерді жасау.

7.2. Мәтінді оқу арқылы дыбыстық ескертулер:

- Мәтін үлгілері:KIIS ұсынатын мәтіндік шаблондар негізінде аудио хабарламаларды құру.

- Топтық хабарландырулар:Бір сұраныс аясында бірнеше абонентті бір уақытта хабардар ету мүмкіндігі.

- Мәтінді оқу:Тыныс белгілері мен интонацияны ескере отырып, кез келген күрделілік пен ұзақтықтағы хабарламаларды сапалы оқу.

- Табыстың анықтамасы:Тыңдау ұзақтығы туралы ақпаратты жіберуді қажет етпей, абонентке ескертудің сәтті жеткізілу фактісін анықтау.

7.3. Жазбалар ойнатылатын аудио хабарландырулар:

- WAV форматын қолдау:WAV пішіміндегі аудио файлдарды ойнатуды қолдайды.

- UUID арқылы кіру:Бірегей идентификаторлар (UUID) арқылы аудио файлдарға кіруді қамтамасыз етіңіз.

- Файлды сақтау:Аудио файлдарды өлшемі мен ұзақтығына шектеусіз сақтау.

- Қайта пайдалану:Жүктелген аудио файлдарды әртүрлі ескертулерде қайта пайдалану мүмкіндігі.

8. SMS хабарлама қызметін көрсету

8.1. Талаптар:

- Поштаны басқару:KIIS-те көрсетілген параметрлерге сәйкес SMS жіберуді жүзеге асыру (мысалы, жазылушылар тізімі, хабарлама мәтіні, жіберу уақыты және т.б.).

- Статистика:KIIS-ті жіберу нәтижелері туралы егжей-тегжейлі статистикалық мәліметтермен қамтамасыз ету, оның ішінде жеткізілген және жеткізілмеген хабарламалардың саны, жіберу және жеткізу мерзімдері, сәтсіздіктердің себептері және т.б.

- Қате туралы хабарландырулар:SMS жіберу кезінде ақаулар туындаған жағдайда KIIS-ке қате туралы хабарларды жіберу.

- Пошта икемділігі:Пошта жіберу мүмкіндігі:

  - Бірден, KIIS сұранысы бойынша

  - Кесте бойынша, берілген уақытта және берілген жиілікте.

  - Белгілі бір критерийлер бойынша, мысалы, KIIS-те белгілі бір оқиға болған кезде

- Толық ақпарат:KIIS-ке әрбір хабарлама үшін келесі статистикалық ақпаратты жіберіңіз:

  - Жіберу және жеткізу күйі.

  - Жіберу, жеткізу немесе сәтсіздікке ұшырау уақыты.

  - Сәтсіздіктің себебі, егер ол орын алса

  - Абоненттің аты, телефон нөмірі және хабарлама мәтіні

- Жиынтық статистика:КИИС-ке жалпы статистикалық ақпаратты жинау және беру

  - Жіберілген хабарламалар саны

  - Жіберілмеген хабарламалар саны

- Поштаның түрлері:Қолдау

  - Әрбір жазылушы үшін жеке мәтіні бар жеке хабарлар

  - Бірдей мәтіні бар жазылушылар тізіміне жіберілген бірегей емес хабарламалар.

- Есептер:Айына кемінде бір рет MS Excel форматында жіберілген хабарламалар бойынша есептерді жасау

9. Өнімділік талаптары

9.1 Аудио және SMS хабарлама қызметтерінің өнімділігі мен сенімділігіне қойылатын талаптар:

- Сұраныс өңдеудің максималды уақыты:2 минут

- Өтінішті өңдеудің орташа уақыты:10 секунд

- Ең жоғары жүктеме:Жүйе ең жоғары кезеңдерде сағатына кемінде 1000 сұрауды өңдеуге қабілетті болуы керек

- Номиналды жүктеме:Жүйе қалыпты жүктеме жағдайында сағатына кемінде 600 сұрауды өңдеуге қабілетті болуы керек

- Ақаусыз орташа жұмыс уақыты:Кем дегенде 5000 сағат

- Қалпына келтіру уақыты:Сәтсіздік жағдайында 4 сағаттан аспайды

9.2 Істі басқару модулінің өнімділігіне қойылатын талаптар

- Жоғары өнімділік:Модуль үлкен көлемдегі ақпаратпен жұмыс істегенде де деректерді өңдеудің жоғары жылдамдығын қамтамасыз етуі керек, осылайша пайдаланушылар өз тапсырмаларын кідіріссіз және күтпей орындай алады.

- Жүйенің жауап беру уақыты:Жүйенің пайдаланушы әрекеттеріне жауап беру уақыты ыңғайлы және тиімді жұмысты қамтамасыз ете отырып, 5 секундтан аспауы керек.

11. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ

11.1. Жалпы сипаттамалар:

- Жұмыс режимі:8х5 (мейрам күндерін қоспағанда, дүйсенбіден жұмаға дейін 9:00-ден 18:00-ге дейін)

- Қызмет көрсету мерзімі:2025 жыл бойы

- Қолдау желілері:Қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін кемінде екі техникалық қолдау желісінің болуы

- 24/7 мониторинг:Ақауларды тез анықтау және шешу үшін ҚЫЗМЕТТІҢ 24/7 жұмысын бақылау

- Байланыс арналары:Техникалық қолдау қызметіне хабарласу үшін бірнеше байланыс арналарын қамтамасыз ету: Қызмет көрсету үстелі, электрондық пошта, телефон

11.2 IP PBX техникалық қолдауы

- Телефон нөмірлерін беру (SIP):Орындаушы Тапсырыс берушіге техникалық қолдау көрсетуге хабарласу үшін телефон нөмірлерін (SIP) береді

- Сараланған SLA:Сұраныстардың маңыздылығына байланысты әртүрлі қызмет деңгейлерін (SLAs) қамтамасыз ету

- Жұмыс түрлері:

  - Пайдалану мәселелері бойынша кеңес беру қызметтері ҚЫЗМЕТТЕР

  - Ақаулар мен ақаулардың алдын алу үшін профилактикалық қызмет көрсету

  - Ақаулық туындаған жағдайда жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары

  - АТС аппараттық және бағдарламалық құралды конфигурациялау және орнату

- Бағдарламалық құралға техникалық қызмет көрсету:

  - Бағдарламалық қамтамасыз ету мониторингі

  - Қауіпсіздік қатерлерін анықтау

  - Жаңартулар мен патчтарды уақтылы орнату

- Телефон нөмірлеріне қызмет көрсету:Берілген телефон нөмірлерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11.3 Сұраныстарды басқару модулін техникалық қолдау:

- Жұмыстың орындалуы:Техникалық қамтамасыз ету аясында келесі жұмыс түрлері жүзеге асырылады:

  - Модульдің жұмысы бойынша кеңес беру қызметтері

  - Модульдің тұрақты және сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін профилактикалық қызмет көрсету

  - Ақаулар немесе ақаулар кезінде жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары

  - Аппараттық және бағдарламалық құралды конфигурациялау және орнату

  - Қауіпсіздік қатерлерін анықтау және жаңартуларды уақтылы орнатуды қоса алғанда, бағдарламалық жасақтамаға техникалық қызмет көрсету

  - Модульдің басқа жүйелермен байланысы және интеграциясы бойынша кеңестер

- Пайдаланушы кеңестері:Пайдаланушыларға Модульмен жұмыс істеу туралы кеңес беру, соның ішінде пайда болған мәселелер мен сұрақтарды шешуге көмек көрсету.

- Ақаулықтарды жою:Модуль жұмысындағы қателер мен ақауларды жедел анықтау және жою.

12. Есепшот ұсыну тәртібі

- Бір реттік шот:Көрсетілген қызметтер үшін шот-фактура ҚЫЗМЕТ орнатылып, конфигурацияланғаннан кейін бірден бір рет жасалады

- Ай сайынғы шоттар:Көрсетілген қызметтер үшін ай сайынғы шот-фактура

- Қызметтер көлемі:Қызметтердің құны көрсетілген қызметтердің нақты көлеміне байланысты

- Статистика:Тапсырыс берушінің өтініші бойынша айына бір реттен жиі емес егжей-тегжейлі статистиканы ұсыну

13. Жабдықпен қамтамасыз ету

- Уақытша пайдалану: қажет болған жағдайда беріледіЖабдықты уақытша пайдалануға беру қабылдау-тапсыру актісімен ресімделеді

- Жабдықты қайтару:Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші жабдықты өз бетінше және өз есебінен Орындаушыға қайтаруға міндеттенеді.

14. Жауапкершілік салаларын шектеу

- Байланыс арналарының жұмысы:Орындаушы Тапсырыс берушінің байланыс арналарындағы ақаулардан (егер оларды Орындаушы ұсынбаған болса) немесе үшінші тарап жүйелерінің жұмысындағы ақаулардан туындаған қызметтің жұмысындағы үзілістерге жауапты емес.

- Байланыс желісінің сапасы:Мердігер үшінші тұлғалар ұсынған байланыс желілерінің сапасына жауапты емес

- Сыртқы факторлар:Мердігер жұмыстың кешігуі, үзілістері және әрекеттерден туындаған өз ресурстарын пайдалана алмау үшін жауапты емес.

- Жұмыс үзілістері:Мердігер Модульдің жұмысындағы үзілістер үшін жауапты емес:

  - Тапсырыс берушінің байланыс арналарының жұмысы, егер олар Орындаушымен қамтамасыз етілмеген болса.

  - Модуль біріктірілген үшінші тарап жүйелерінің тоқтап қалуы.

  - Үшінші тұлғалардың, соның ішінде Интернет-провайдерлердің немесе байланыс операторларының әрекеттері немесе әрекетсіздігі.

  - Форс-мажорлық жағдайлар, мысалы, табиғи апаттар, авариялар, әскери әрекеттер және т.б.

- Интернет қолжетімділігі:Орындаушы Интернеттің өнімділігі мен қолжетімділігіне жауапты емес, өйткені қызметтер оны пайдалануға байланысты. Тұтынушы Интернетті пайдаланумен байланысты тәуекелдерге жауапты.

- Тұтынушы мәліметтері:Тұтынушы модульде пайдаланылған деректерінің сақталуына және сақтық көшірмесін жасауға жауапты. Орындаушы Тапсырыс берушінің деректерінің жоғалуы немесе бүлінуі үшін жауапты емес, егер бұл Орындаушының кінәсінен болмаса.

- Теріс пайдалану:Орындаушы Модульді заңсыз пайдалану немесе Тапсырыс берушінің осы спецификацияның және шарттың талаптарын бұзуы нәтижесінде Тапсырыс берушіге келтірілген залал үшін жауапты емес.

Ескерту:

Бұл техникалық ерекшелік IP АТС орнату, конфигурациялау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызметтерді көрсету шартының ажырамас бөлігі болып табылады.