Техническая спецификация

Обслуживание наружных и внутренних систем теплоснабжения и водоснабжения

Наименование объекта: Коммунальное государственное учреждение "Детская музыкальная школа №2 " отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области

Юр. адрес: Карагандинская область, г.Темиртау, Абая 11/1

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Обслуживание наружных и внутренних систем теплоснабжения и водоснабжения | В ежемесячное обслуживание внутренних систем теплоснабжения, водоснабжения (С учетом стоимости материалов): 1) Устранение течей в системах водоснабжения, канализации, отопления, приводящих к затоплению или повреждению помещений, а также к нарушению функционирования ИТС в целом (снижение давления в системе водоснабжения, приводящее к прекращению подачи воды потребителям или в системе отопления, приводящее к нарушению циркуляции теплоносителя): А) с помощью замены на аварийном участке съемных резьбовых элементов сгонов, бочат, муфт, контргаек, участков трубопровода. Б) С помощью замены уплотнителя разъемных соединений. 2) Отключение аварийного участка и слив воды из него, если это необходимо для локализации аварии или проведения ремонтных работ. 3) Отключение аварийного участка при невозможности устранения течи одним из способов, изложенных в п.1 данного Перечня. 4) Устранение засоров внутренней системы канализации через ревизии и прочистки вручную с помощью троса в местах общего пользования (при необходимости задействовать за свой счёт специальную технику для откачки воды с колодцев и т.д.). 5) Включение системы водоснабжения (по временной или постоянной схеме) после проведения ремонта и проверка ее работоспособности. 6) Заполнение системы отопления и выпуск воздуха из нее после проведения аварийно-ремонтных работ, запуск системы в эксплуатацию по временной или постоянной схеме и проверка циркуляции теплоносителя. 7) Регулировка системы отопления по зданию. 8) Ревизия и замена запорной арматуры (задвижки, вентиля). 9) Замена смесителей. 10) Замена аварийных участков трубопроводов. 11) Прочие сантехнические работы по обслуживанию внутренних систем, а также наружных систем от акта раздела границ подающей услуги организации теплоснабжения, водоснабжения и канализации (Не относящиеся к текущим и капитальным ремонтам). 12) Заполнение системы отопления и выпуск воздуха из неё, при первичной подаче воды систему отопления города в начале отопительного сезона. |

Требования к Поставщику:

- Работы по обслуживанию (Кроме аварийных заявок) производятся в рабочее время с 08.00 – по 17.00 ч.ч..

- Исполнитель должен иметь круглосуточную диспетчерскую службу.

- Исполнитель обязан иметь аварийную круглосуточную службу в г. Темиртау. При получении аварийной заявки, причиняющей существенный ущерб имуществу и помещениям, прибыть на место аварии в течении 20 минут1 (Двадцати) минут, для локализации аварии (проведение достаточных мероприятий по отключению минимально необходимого количества отдельных стояков, участков коммуникаций или всей системы, имеющих повреждение, от общих сетей). Ремонтные работы, для устранении последствий аварии, в зависимости от сложности и обеспечения материалами, производятся в кратчайшие сроки

Сыртқы және ішкі жылумен жабдықтау және сумен жабдықтау жүйелеріне қызмет көрсету

Нысанның атауы: Қарағанды ​​облысының білім бөлімі Теміртау қаласы білім бөлімінің «№2 балалар музыка мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Заңды мекенжайы: Қарағанды ​​облысы, Теміртау қаласы, Абай 11/1

| Атауы | сипаттамалары |
| --- | --- |
| Сыртқы және ішкі жылумен жабдықтау және сумен жабдықтау жүйелеріне қызмет көрсету | Жылумен, сумен жабдықтаудың ішкі жүйелеріне ай сайын қызмет көрсету (материалдардың құнын ескере отырып): 1)үй-жайлардың су басуына немесе бүлінуіне әкеп соғатын сумен жабдықтау, кәріз, жылыту жүйелеріндегі ағындарды жою, сондай-ақ тұтастай алғанда АТС жұмыс істеуінің бұзылуына (сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымның төмендеуі, тұтынушыларға су беруді тоқтатуға әкеп соғатын немесе жылу беру жүйесінде жылу тасымалдағыш айналымының бұзылуына әкеп соғатын): А) авариялық учаскедегі алмалы-салмалы бұрандалы элементтерді, бөшкелерді, муфталарды, қарсы гайкаларды, құбыр учаскелерін ауыстыру арқылы жүзеге асырылады. Б) ажыратылатын қосылыстардың тығыздағышын ауыстыру арқылы. 2) аварияны оқшаулау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қажет болса, авариялық учаскені ажырату және одан суды ағызу. 3) осы Тізбенің 1-тармағында баяндалған тәсілдердің бірімен ағымды жою мүмкін болмаған кезде авариялық учаскені ажырату. 4) кәріздің ішкі жүйесінің бітелуін тексеру және жалпы пайдалану орындарында кабельдің көмегімен қолмен тазалау арқылы жою (қажет болған жағдайда құдықтардан су сору үшін арнайы техниканы өз есебінен іске қосу және т.б.). 5) жөндеу жүргізілгеннен кейін сумен жабдықтау жүйесін қосу (уақытша немесе тұрақты схема бойынша) және оның жұмысқа қабілеттілігін тексеру. 6) авариялық-жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін жылыту жүйесін толтыру және одан ауаны шығару, жүйені уақытша немесе тұрақты схема бойынша пайдалануға беру және жылу тасымалдағыштың айналымын тексеру. 7) ғимарат бойынша жылыту жүйесін реттеу. 8) бекіту арматурасын (ысырманы, вентильді) тексеру және ауыстыру. 9) Араластырғыштарды ауыстыру. 10) құбырлардың авариялық учаскелерін ауыстыру. 11) Ішкі жүйелерге, сондай-ақ сыртқы жүйелерге қызмет көрсету жөніндегі өзге де сантехникалық жұмыстар жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау және кәріз ұйымдарының (ағымдағы және күрделі жөндеуге жатпайтын) қызмет көрсететін қызметтің шекараларын бөлу актісінен. 12) жылыту жүйесін толтыру және одан ауаны шығару, алғашқы су беру кезінде жылыту маусымының басында қаланың жылыту жүйесі. |

Жеткізушіге қойылатын талаптар: 1. Қызмет көрсету бойынша жұмыстар (апаттық өтінімдерден басқа) жұмыс уақытында сағат 08.00 – ден 17.00-ге дейін жүргізіледі.. 2. Орындаушының тәулік бойы диспетчерлік қызметі болуы тиіс. 3. Орындаушы Теміртау қаласында тәулік бойы авариялық қызмет атқаруға міндетті. Мүлікке және үй-жайларға елеулі залал келтіретін авариялық өтінімді алған кезде аварияны оқшаулау үшін апат орнына 20 минут 1 (жиырма) минут ішінде келу (жекелеген көтергіштердің, коммуникация учаскелерінің немесе жалпы желілерден зақымдануы бар бүкіл жүйенің ең аз қажетті санын ажырату бойынша жеткілікті іс-шаралар жүргізу). Апаттың салдарын жою үшін жөндеу жұмыстары күрделілігіне және материалдармен қамтамасыз етілуіне байланысты қысқа мерзімде жүргізіледі