Техническая спецификация на обслуживание системы видеонаблюдения

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения представляет собой регламент работ, поддерживающие  компоненты системы видеонаблюдения работоспособными. Техническое обслуживание систем видеонаблюдения - профилактика выхода из строя системы и ее отдельных элементов. С течением времени происходит загрязнение и старение оборудования и возможные сбои в его работе. Также в  техническое обслуживание входит различная техническая помощь, обучение, консультации.

Работы по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения проводятся ежемесячно и включают в себя следующее:

Внешний осмотр видеоконтрольных устройств (видеорегистраторы, мониторы, телевизоры):

- проверка надежности установки прибора;

- чистка корпуса от загрязнений, устранения механических повреждений корпуса;

- проверка технического состояния блока питания (резервного);

- проверка исправности органов управления;

- контроль исправности элементов индикации;

- проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;

- проверка надежности разъемных соединений.

- проверка архивных записей (30 дней)

Внешний осмотр видеокамер:

- проверка надежности крепления видеокамеры;

- устранение загрязнений корпуса камеры;

- устранение механических повреждений корпуса;

- проверка исправности органов управления;

- проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;

- проверка надежности электрических соединений.

- проверка конфигурации зоны обнаружения и чувствительности видеокамер:

- проверка правильности установки видеокамеры;

- контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры;

- контроль дальности, зоны обнаружения;

- проверка отсутствия « мертвых зон» в зоне обнаружения.

Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсетудің  техникалық ерекшелігі

Бейнебақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету өзімен бейнебақылау жүйесінің компоненттерін жұмыс қабілеттілігін ұстап тұратын жұмыстар регламентін білдіреді. Бейнебақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету- жүйенің және оның жеке элементтерінің істен шығуының алдын алу. Уақыт өте келе жабдықтың ластануы, ескіруі және оның жұмысында мүмкін іркілістер орын алады. Сондай-ақ техникалық қызмет көрсетуге әр түрлі техникалық көмек, оқыту, кеңес берулер кіреді.

Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар ай сайын жүргізіліп оытрады және өзіне мыналарды қосады:

Бейнебақылау құрал-жабдықтарын (бейнетіркеушілер, компьютерлер, телевизорлар) сырттай тексеру:

- аспаптың орнатылуының сенімділігін тексеру;

- корпусты ластанудан тазалау, корпустың механикалық зақымдарын жою;

- қуат беру блогының (резервтік) техникалық жай-күйін тексеру;

- басқару органдарының дұрыстығын тексеру;

- индикация элементтерінің дұрыстығын бақылау;

- номиналдың сәйкестігін және қорғаныс құрал-жабдықтарының дұрыстығын тексеру;

- ажратылатын бірігулерінің дұрыстығын тексеру

- жадтағы архивтік жазуларды тексеру (30 күн)

Бейнекамераларды сырттай тескеру:

- бейнекамералардың сенімді бекітілуін тексеру;

- камера корпусының ластануын тазалау;

- корпустың механикалық ластануын жою;

- басқару органдарының дұрыстығын тексеру;

- номиналдың сәйкестігін және қорғаныс құрал-жабдықтарының дұрыстығын тексеру;

- электр бірігулерінің сенімділігін тексеру.

- анықтау аймағының конфигурациясын және бейнекамералардың сезімталдылығын тексеру:

- бейнекамералардың дұрыс орнатылуын тексеру;

- күзетіліп отырған аймақтың алаңын және бейнекамералардың сезімталдылығын бақылау;

- анықтау аймағының ұзақтығын бақылау;

- анықтау аймағындағы «өлі аймақтың» жоқ екендігін тексеру.