Шартқа

2 қосымша

Сатып алынатын қызметтің техникалық ерекшеліктері

| № р/с* | Қызметтің атауы | Қызметтің техникалық ерекшеліктері |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер | Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету қызметтері: 2 бейнетіркеуіш, 24 бейнекамера және ПЦН (РОВД) қосу қызметімен . 1. бақылау пультінде тәулік бойы орталықтандырылған бақылауды (бұдан әрі-ОБЖ) қолдана отырып ай сайын қызмет көрсету мен профилактикалық жұмыстар. 2. Бұзылған магнит қабатына, секторларға, Файл жүйесінде бар қателердің дискілеріне тексеру жасау. 3. Бейне камераларды берік орнатылғанын тексеру. 4. Мұрахаттау мен жаңғыртуды, жазба параметрлерді, бағдарламамен қамтамасыз етуді реттеу. 5. Камераалар бұрыштарына шолу жасау мен бағытты реттеу. 6. Кабельдер мен бұзылған жерлерді жою, жалғанға жерлерге шолу жасау. 7. Механикалық коррозиялардың, , бұзылуларды болдырмау, төзімділігін нығайту және т.бейнекамералар жүйесінің құралған бөлшектерін мониторлар мен бейнесерверлерді, коммутациялық орталықтарды ішкі қарау. 8. Кірден және шаңнан бейнекамералар мен объективтерді тазалау. 9. Кірден және шаңнан көше қаптамаларын мен күмбездерді тазалау. 10. Жабдықтау жұмысынан мамандардың жедел келуге бас тартқан жағдайда 2 сағат ішінде бұзылған жедел жүйелерді жою. 11. Жүйелерді жөндеу 12. Шығыс материалдар жөндеуде және ұсақ заттар мен жөндеуде қызметтер Жеткізушің есебінен (Тапсырыс берушімен келіседі). 13. Бейне бақылауларды сақтау. 14. Ай сайын техникалық қызмет көрсету 2025жылдың 31 желтоқсанына дейін. |

Егер Тауар Қазақстанда шығарылған жағдайда, онда белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме не уәкілетті ұйым бекіткен «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі. Егер Тауар шетелде шығарылған болса, онда тұпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі. Жоғарыда көрсетілген құжаттар тауарды жеткізу кезінде бірінші партиямен ұсынылады. **

Егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

* Лоттың нөмірі Шарттың 1 қосымшасында корсетілген нөмірге сәйкес болуы тиіс.

** Осы норма шарттың сомасы 500 айлық көрсеткішінен асатын болса қолданылады.

Приложение 2 к

Договору

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п* | Наименование услуги | Техническая спецификация, характеристика услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения для Ясли-сада «Ертостык», с принятием на пульт централизованного круглосуточного наблюдения (далее - ПЦН). | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения: 2 видеорегистратора, 36 видеокамер с . подключением ПЦН (РОВД) - Ясли-сада «Айналайын», с принятием на пульт централизованного круглосуточного наблюдения (далее - ПЦН). Ежемесячное обслуживание и профилактические работы. 2. Проверка дисков на наличие ошибок файловой системы, сбойных секторов, повреждений магнитного слоя 3. Проверка надёжности крепления видеокамер 4. Настройка программного обеспечения, параметров записи, архивирования и воспроизведения 5. Настройка направления и углов обзора камер 6.Визуальный осмотр соединений и кабелей и устранение повреждений. 7. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы видеонаблюдения: видеокамер, коммутационных .центров, видеосервера (видеорегистратора), мониторов и источников питания 8. Очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи 9. Очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи 10. Оперативное прибытие специалистов (наладчиков) при отказе в работе оборудования. в течении 2-часов, оперативное устранение повреждений системы, 11. Ремонт системы 12. Расходные материалы при ремонте и мелкие детали, комплектующие за счет Поставщика (согласовываются с Заказчиком) 13. Обеспечивать сохранность видеозаписей 14. Производить техническое обслуживание ежемесячно по 31 декабря 2025г. |

В случае, если для оказания услуг требуется приобретения товара, и если товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ» или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке. Если товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке. Выше указанные документы предоставляются с насалом оказания услуг.**

В случае не предоставления выше указанных документов, Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

* Нумерация лота должна соотсветстовать нумерации лота, указанных в приложении 1 к Договору.