Техникалық сипаттама сөрелерді құрастыру және орнату.

Техническая спецификация сборка и установки стеллажей.

| Мемлекеттік сатып алу атауы/ Наименование госзакупок | Тапсырыс берушінің техникалық талаптарына сәйкес архивтік стеллаждар құрастыру және орнату жұмыстары Работы по сборке и установке архивных стеллажей в соответствии с техническими требованиями заказчика |  |
| --- | --- | --- |
| Лоттың атауы/ Наименование лота | Тапсырыс берушінің техникалық шарттарына сәйкес Мұрағаттық сөрелерді құрастыру және орнату бойынша жұмыстар Работы по сборке и установке архивных стеллажей в соответствии с техническими условиями заказчика |  |
|  | Атауы Наименование | Металл сөре 4 сөре (деңгейлі): ені - 1000 мм, тереңдігі 600 мм, биіктігі 2000 мм) (Бір тірек мыналардан тұрады: 4 сөре 600x1000мм, 4 сөре 2000мм, 32 арматуралық бұрыштар; тірек мойынтіректерінің жиынтығы; бекіткіштер жинағы (болттар, гайкалар)) Стеллаж металлический 4 полочный(ярусный): Ширина – 1000мм, глубина 600мм, высота 2000мм) (Один стеллаж состоит из: 4 полок 600х1000мм, 4 стоек 2000мм, 32 усиливающих уголка; комплект подпятников; комплект крепежей (болты, гайки)) |
|  | Саны Количество | Индер – 30 дана, Махамбет -20 дана, Исатай-20 дана, Кұрманғазы – 30 дана. Индер - 30 шт, Махамбет -20 шт, Исатай-20 шт, Курмангазы -30 шт. |
|  | Сөрені жеткізу орны: Место поставки стеллажа: | Атырау облысы, Индер ауданы Индербор кенті, Қонаев көшесі 14, Махамбет ауданы Махамбет ауылы, Абай көшесі, 5, Исатайский район село Аккистау, улица Елорда 54, Құрманғазы ауданы Құрманғазы.Испулаев 2. Атырауская область, Индерский район п,Индербор, ул.Кунаева 14, Махамбетский район село Махамбет, ул. Абая 5, Исатайский район село Аккистау, улица Елорда 54, Курмангазинский район с.Құрманғазы, Х.Испулаев 2 |
|  | Тіректер Материал Материал стоек | Механикалық әсер ету кезінде сызаттардың пайда болуын болдырмайтын ашық сұр түсті RAL 7035 типті shagreen полимерлі ұнтақ жабынымен жабылған, берік болаттан жасалған тартпа. Қажетті биіктікте сөрелерді орнату үшін оның бүкіл ұзындығы бойынша перфорациялары бар. Перфорация қадамы 25 мм, тесік диаметрі 7 мм. Сөренің бүкіл ұзындығында екі қатайтқыш бар (әр жағында бір) Стойка из высокопрочной стали, покрыта полимерным порошковым покрытием светло серого цвета RAL 7035 типа шагрень, исключающим появление царапин при механическом воздействии. По всей длине имеет перфорацию для установки полок на необходимой высоте. Шаг перфорации 25 мм, диаметр отверстий 7 мм. По всей длине стойка имеет два ребра жесткости (по одному с каждой стороны) |
|  | Сөре материалы Материал полок | Жоғары берік болаттан жасалған сөрелер, механикалық әсер ету кезінде сызаттардың пайда болуын болдырмайтын, ашық сұр түсті RAL 7035 типті shagreen полимерлі ұнтақпен қапталған. Құжаттарды сөрелерде сақтау кезінде сөрелерді таңбалау үшін жапсырма ұстағышты орнату мүмкіндігі болу қажет. Сөренің ұзын жағында орналасқан қатайтатын қабырғаның өлшемдері 38*17 мм екі иілісі бар. Сөренің қысқа жағындағы арматуралық бұрыш 1 мм болаттан жасалған. Орталық қатайтқыш трапеция болып табылады. Негіздері бар 54 (тіке сөреге іргелес) және 41 мм. Трапецияның биіктігі 17,7 мм. Полки из высокопрочной стали, покрыта полимерным порошковым покрытием светло серого цвета RAL 7035 типа шагрень, исключающим появление царапин при механическом воздействии. Возможность установки держателя этикеток для маркировки полок при складировании документации на стеллажи. Ребро жесткости, расположенное вдоль длинной стороны полки имеет два загиба с размерами 38*17 мм. Усиливающий уголок по короткой стороне полки выполнен из стали 1 мм. Центральное ребро жесткости представляет собой трапецию. С основаниями 54 (прилегает непосредственно к полке) и 41 мм. Высота трапеции 17.7 мм. |
|  | Жүктеу Нагрузка | Тіректер 1000 кг-ға дейінгі тірек бөлігіндегі максималды жалпы жүктемеге арналған. Сөрелер максималды біркелкі бөлінген 240 кг жүкке арналған. Стойки расчитаны на максимальную общую нагрузку на секцию стеллажа до 1000кг. Полки расчитаны на максимальную равномерно распределенную нагрузку до 240кг. |
|  | Жабдық Комплектация | Бір тірек (секция) үшін: 32 арматуралық бұрыштар; мойынтіректердің жинағы; бекіткіштер жиынтығы (болттар, гайкалар). На один стеллаж (секцию): 32 усиливающих уголка; комплект подпятников; комплект крепежей (болты, гайки). |
|  | Шығын Расходы | Жұмыс бағасына материалдар, стеллаждарды жеткізу, түсіру, қайтарып алу, жинау және толымдаушы материалдар (болттар, гайкалар, күшейткіштер және т.с.с) кіреді. В стоимость работы входят: материал, доставка и разгрузка, возврат, сборка стеллажей, а также все необходимые расходные (комплектующие) материалы (болты, гайки, усилителей и т.п.). |
|  | Жұмысты орындау мерзімі: Срок выполнения работ: | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде сөрелерді дайындау және қою керек Поставщик должен поставить стеллажи в течение 20 календарных дней с момента подписание договора |
|  | Кепілдік Гарантия | Кепілдік мерзімі – 1 жылдан кем емес. Срок гарантии на качество выполненных работ не менее 1 года. |