Техническая спецификация на  предоставления услуги доступа в Интернет

ПОДРОБНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуги предоставления доступа в Интернет | Услуги предоставления доступа в Интернет включает: - Предоставление доступа к сети Интернет по волоконно-оптическому каналу связи. Предоставление широкополосного доступа к сети Интернет по волоконно-оптическому каналу связи, с пропускной способностью порта 8 Мбит/с, без ограничения трафика, по адресу: г. Алматы, ул. Дегдар 34 Подключение Заказчика к сети Интернет должно осуществляться по волоконно-оптическому кабелю от провайдера до центрального системно-коммуникационного узла (СКУ) Заказчика по подземной телефонной канализации. Интерфейс подключения – Ethernet. Протокол доступа к сети Интернет – TCP/IP. Поставщик услуг самостоятельно проводит весь объем подготовительных и монтажных работ в соответствии с графиком подключения, согласованным с Заказчиком. Оборудованием Поставщика на стороне Заказчика является волоконно-оптический кабель, кросс-панель, оптический патч-корд, оптический трансивер 1 Гб с разъемом LC. Установленное в СКУ (системно-коммуникационный узел) Заказчика оборудование Поставщика передается Заказчику на ответственное хранение на срок оказания услуг. Поставщик должен обеспечить резервирование линии связи отдельным оптическим кабелем на всем протяжении магистральной линии, для того чтобы выход из строя одной линии не влиял на работоспособность сети в целом и был гарантирован постоянный доступ к Интернет корпоративной сети Заказчика. Поставщик должен иметь не менее 2-х внешних независимых каналов Интернет. Зона ответственности Поставщика начинается от агрегации, установленной на площадке Заказчика. Поставщик обеспечивает возможность просмотра статистики загрузки канала Internet Заказчика в режиме ON-LINE. Для расследования возможных атак со стороны внешних каналов Интернет на сеть Заказчика Поставщик услуг, по запросу, должен предоставить детальные данные (log-файлы) о доступе к ресурсам сети Заказчика. Поставщик должен отслеживать состояние сети между Заказчиком и Поставщиком 24 часа в сутки в течение всего срока оказания услуг. В случае выхода интернет-канала из строя, администратор сети Заказчика сообщает о проблеме в службу технической поддержки Поставщика, который определяет статус проблемы, и вызывает соответствующий персонал для устранения неисправностей в оперативном режиме. Устранение повреждений магистрали, каналообразующего оборудования и оборудования Поставщика на стороне Заказчика осуществляется Поставщиком услуг за свой счет, в срок не более 24 часов. Предоставление услуги Интернет по беспроводным технологиям (WiMAX, Wi-Fi и др.) исключается (Установка антенн на крыше, а также на фасаде зданий запрещается) Поставщик должен произвести подключение к интерну в Здание заказчика по телефонной канализации, с вводом в здание Заказчика. Гарантия: 100% надежный интернет-канал в режиме 24х7х365. |

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ:

- Поставщик должен иметь волоконно – оптическую магистраль.

- Поставщик должен иметь в своем штате сертифицированных инженеров, обеспечивающих высококачественное и компетентное обслуживание магистральной сети Поставщика.

- Поставщик должен гарантировать бесперебойное предоставление услуг и иметь круглосуточную службу поддержки Клиентов, обеспечивающую круглосуточный мониторинг сети и оперативное устранение неисправностей.

- Плановые работы должны проводиться в не рабочее время. Извещение о проведении плановых работ должно  производиться за 48 часов.

- Проводимый объем подготовительных и монтажных работ включен в стоимость услуги.

- Доставка установка и настройка оборудования на стороне Заказчика входит в стоимость услуги.

Место поставки товара: г. Алматы, ул. Дегдар 34

Срок предоставления услуги – 12 месяцев (c января по 31 декабря 2025года.)