Техническая спецификация

на эксплуатацию уличного освещения 

Наименование объекта: Эксплуатация уличного освещения.

| 1 | Наименование объекта |  | 1. Эксплуатация уличного освещения (Контроль за работой электроустановок уличного освещения. Эксплуатация электрических кабельных и воздушных сетей уличного освещения, средств защиты и автоматики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Описание работ | Эксплуатация уличного освещения включает: - ежемесячный контроль за работой электроустановок уличного освещения; - проведение ежемесячного технического обслуживания и периодических планово-предупредительных ремонтов электроустановок уличного освещения. - техническое обслуживание включает: эксплуатацию кабельных и воздушных сетей уличного освещения, средств защиты и автоматики в соответствии с требованиями «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и других нормативно-технических документов; надзор за включением и отключением автоматического управления уличного освещения; проведение ночных осмотров уличного освещения, осмотр щитов управления уличного освещения и щитов учета; своевременное выполнение работ по ремонту, включающих: - замену автоматов, предохранителей, пускателей, контакторов, ламп ЛОН, силовых проводов, силовых кабелей, рубильников, счетчиков однофазных, ВРУ, замену ламп ДНАТ, ДРЛ, ИЗУ в светильниках, ремонт светильников с заменой дросселей, ИЗУ патронов, проводов, кабелей, светильников. Работы по текущему обслуживанию (ремонту) участков уличного освещения, которые пришли в негодность в результате эксплуатации. |
| 3 | Соответствие закупаемых работ стандартам, нормативно-технической документации |  | - СН РК 02-06-2002 «Электротехнические установки», СН РК 8.02-05-2002 «Линии элекропередач» |
| 4 | Оборудование, необходимое для выполнения работ |  | - Средства для выполнения электромонтажных работ. |
| 5 | Условия производства работ |  | - Производство работ на проезжей части при систематическом движении транспортных средств с ограждением работ и установкой временных знаков согласно ВСН 41-92 |
| 6 | Контроль качества и приемка работ |  | СН РК 02-06-2002 «Электротехнические установки», СН РК 8.02-05-2002 «Линии элекропередач» |
| 7 | Описание строительной площадки, географических, инженерно-геологических и других особых природных условий |  | 1. Эксплуатация уличного освещения. 2. Географические условия района объекта: климат резко – континентальный с большой амплитудой колебания суточных и годовых температур, с жарким, сухим и коротким летом. Преобладающим направлением ветра является юго – западное. Сильные ветры вызывают летом пыльные бури. Климатическая характеристика дана по материалам СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика». |
| 8 | Технология производства и инженерное обеспечение |  | График производства работ. Технологический перерыв при производстве работ не предусмотрен |

3.Особые требования



1.Форма оплаты: Оплата производится перечислением на расчетный счет Поставщика в тенге.

2.Виды и сроки выплат: Оплата производится ежемесячно по фактически выполненным работам согласно договора.

3.Необходимые документы, предшествующие оплате: Поставщик предоставляет для оплаты акт выполненных работ (формы №2 и №3).

4. Квалификационные требования – наличие квалифицированных работников для ежедневного обслуживания электроустановок уличного освещения с допуском к обслуживанию электрических сетей до 1000 В;

Техникалық сипаттама көше жарығын пайдалануға

Объектінің атауы: көше жарығын пайдалану.

1 объектінің атауы

- Көше жарығын пайдалану (көше жарығы Электр қондырғыларының жұмысын бақылау. Көше жарығының электр кабельдік және әуе желілерін, қорғау және автоматика құралдарын пайдалану)

- 2 Жұмыс сипаттамасы

- Сыртқы жарықтандыруды пайдалану мыналарды қамтиды:

- - көшені жарықтандыру электр қондырғыларының жұмысын ай сайын бақылау;

- - көшені жарықтандыру электр қондырғыларына ай сайынғы техникалық қызмет көрсету және мерзімді жоспарлы-алдын алу жөндеулерін жүргізу.

- - техникалық қызмет көрсету: "Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары" талаптарына және басқа да нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес көше жарығының кабельдік және әуе желілерін, қорғау және автоматика құралдарын пайдалануды; көше жарығын автоматты басқарудың қосылуы мен ажыратылуын қадағалауды; көше жарығын түнгі қарап тексеруді жүргізуді, көше жарығын басқару қалқандары мен есепке алу қалқандарын қарап тексеруді қамтиды; жөндеу жұмыстарын уақтылы орындау, соның ішінде:

- - автоматтарды, сақтандырғыштарды, стартерлерді, контакторларды, ЛОН шамдарын, күш сымдарын, Күш кабельдерін, рубильниктерді, бір фазалы есептегіштерді, ВРУ, ДНАТ шамдарын, ДРЛ, шамдардағы ИЗУ ауыстыру, дроссельдерді, картридждерді, сымдарды, кабельдерді, шамдарды ауыстыра отырып, шамдарды жөндеу.

- Пайдалану нәтижесінде жарамсыз болып қалған көше жарықтандыру учаскелеріне ағымдағы қызмет көрсету (жөндеу) бойынша жұмыстар.

3 сатып алынатын жұмыстардың ҚР ҚН 02-06-2002 "электротехникалық қондырғылар", ҚР ҚН стандарттарына, нормативтік-техникалық құжаттамасына сәйкестігі 8.02-05-2002 "электр желілері"

4 жұмысты орындау үшін қажетті жабдық 1.

Электр Монтаждау жұмыстарын орындауға арналған құралдар.

5 Жұмыстарды жүргізу шарттары ВСН 41-92 сәйкес жұмыстарды қоршаумен және уақытша белгілерді орнатумен көлік құралдарының жүйелі қозғалысы кезінде жүру бөлігінде жұмыстар жүргізу

6 Жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау

ҚР ҚН 02-06-2002" электротехникалық қондырғылар", ҚР ҚН 8.02-05-2002 "электр желілері"

7 Құрылыс алаңының, географиялық, инженерлік-геологиялық және басқа да ерекше табиғи жағдайлардың сипаттамасы

1. Көше жарығын пайдалану.

2. Нысан ауданының географиялық жағдайлары: климаты тәуліктік және жылдық температураның үлкен ауытқу амплитудасы бар, ыстық, құрғақ және қысқа жазы бар күрт континенталды. Желдің басым бағыты – оңтүстік-батыс. Қатты жел жазда шаңды дауылдарды тудырады. Климаттық сипаттама ҚНжЕ 2.01.01-82 "құрылыс климатологиясы және геофизика"материалдары бойынша берілген.

8 Өндіріс технологиясы және инженерлік қамтамасыз ету

Жұмыс кестесі.

Жұмыстарды жүргізу кезінде Технологиялық үзіліс көзделмеген

Осы Техникалық ерекшелік көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу шартының ажырамас бөлiгi болып табылады және де заңды күшiмен иеленеді.

Данная Техническая спецификация имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора о государственных закупках услуг.