ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническое обслуживание газопотребляющих систем – Работы - включают в себя:

1) проверку (визуальную) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточки абонента;

2)проверку (визуальную) наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию;

3)проверку состояния окраски и креплений газопровода, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий;

4)проверку герметичности соединений газопроводов и запорной арматуры, бытового газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией;

5)проверку целостности и укомплектованности газового оборудования;

6)проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах;

7)проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения;

8)разборку и смазку кранов бытового газового оборудования;

9)проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования, ее наладку и регулировку;

10)очистку горелок от загрязнений, регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования;

11)выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования;

12)проверку наличия специальных табличек у газовых горелок, приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования;

13)инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту;

14)обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защиты газопроводов от коррозии (при их наличии).

Условия для Поставщиков

ПОСТАВЩИК УСЛУГ ОБЯЗАН ИМЕТЬ АТТЕСТАТ  НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик услуг должен быть юридический зарегистрирован и расположен на территории  Алматинской области Карасайский район для исправление авариной ситуации.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету - жұмыстар-мыналарды қамтиды:

1) газ жабдығы қондырғысының және газ құбырларын төсеудің газбен жабдықтау жобасына және абоненттің карточкасына сәйкестігін тексеру (көзбен шолып) ;

2) газ құбырлары мен газ жабдығына еркін қол жеткізудің бар-жоғын тексеру (көзбен шолып) ;

3) газ құбырының бояуы мен бекітпелерінің жай-күйін, ғимараттардың сыртқы және ішкі конструкциялары арқылы газ құбырларын төсеу орындарында корпустардың болуы мен тұтастығын тексеруді;

4) газ құбырлары мен бекіткіш арматура қосылыстарының, тұрмыстық газ жабдығының аспаптық әдіспен немесе сабынды эмульсиямен герметикалығын тексеру;

5) газ жабдығының тұтастығын және жинақталуын тексеру;

6) газ құбырларында орнатылған крандардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру және майлау;

7)тексеруді тартым түтін және желдету арналарында жай-күйі жалғастырушы құбырларын, газ жабдықтарын дымовым арнасы болуы, ауаның жану үшін;

8) тұрмыстық газ жабдығының крандарын бөлшектеу және майлау;

9) тұрмыстық газ жабдығының қауіпсіздік автоматикасының жұмыс қабілеттілігін тексеру, оны баптау және реттеу;

10) жанарғыларды ластанудан тазарту, жабдықтың барлық жұмыс режимдерінде газды жағу процесін реттеу;

11) газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттігін анықтау;

12) газ қыздырғыштарында, жану өнімдерін түтін мұржасына бұрып жіберетін аспаптарда жабдықты тұтатқанға дейін және одан кейін тартудың болуын міндетті тексеру туралы ескертетін арнайы тақтайшалардың болуын тексеру;

13) тұтынушыларға тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану қағидалары бойынша нұсқама беру;

14) шкафтық реттеу пункттеріне, газ құбырларын коррозиядан қорғау қондырғыларына қызмет көрсету (олар болған кезде).

Жеткізушілер үшін шарттар

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК САЛАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНА АТТЕСТАТҚА ИЕ БОЛУҒА МІНДЕТТІ

Қызмет көрсетуші болуы керек заңды тіркелген және Алматы облысының аумағында орналасқан Қарасай ауданы үшін авариялық жағдайды түзету.