Техническая спецификация

по техническому обслуживаниюгазового оборудования

Техническое      обслуживание      газопотребляющих      систем включает в себя:

- проверку (визуальную) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонента;

- проверку (визуальную) наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию;

3проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры, бытового газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией;

4проверку целостности и укомплектованности газового оборудования;

5проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах;

- разборку и смазку кранов бытового газового оборудования;

7выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования;

8)	обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок
защиты газопроводов от коррозии (при их наличии).

9)В случае поломки, выхода из строя или невозможности осуществить ремонт оборудования Исполнитель обязан предоставить дефектный акт с подписью и печатью, согласовав с Заказчиком.

Газ жабдықтарына қызмет көрсетудің техникалық сипаттамасы

Газды тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды:

- газ жабдығын орнатудың және газ құбырларын тартудың газбен жабдықтау жобасына және абоненттік картаға сәйкестігін тексеру (көрнекі);

- газ құбырларына және газ жабдығына еркін қол жеткізудің болуын (көрнекі) тексеру;

- аспаптық әдіспен немесе сабын эмульсиясымен газ құбырлары мен арматуралардың, тұрмыстық газ жабдығының қосылыстарының герметикалығын тексеру;

- газ жабдығының бүтіндігі мен толықтығын тексеру;

- газ құбырларына орнатылған арматуралардың өнімділігін және майлауын тексеру;

- тұрмыстық газ жабдығының шүмектерін бөлшектеу және майлау;

- газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттілігін анықтау;

- шкафтарды басқару пункттеріне, қондырғыларға қызмет көрсету газ құбырларын коррозиядан қорғау (бар болса).

- жабдық бұзылған, істен шыққан немесе жөндеу мүмкін болмаған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушімен келісілген қолы мен мөрі бар ақаулы актіні беруге міндетті.