Приложение 2

Техническая  спецификация

| Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм |
| --- | --- | --- |
| Услуги по техническому обслуживанию газовых установок/оборудования/ систем/аппаратов/газопроводов | Техническому обслуживанию газопотребляющей системы подлежит: Поставщик обезуются проводит: - Проверку (визуальную) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонента: - Проверку (визуальную) наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию: - Проверку состояния окраски и креплений газопровода, через наружные и внутренние конструкции зданий: - Проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры, бытового газового оборудования приборным методом млм мыльной эмульсией: - Проверку целостности и укомплектованности газового оборудовния: - Проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах: - Проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения: - Разборку и смазку кранов бытового газового оборудования: - Проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования, ее наладку и регулировку: - Очистку горелок от загрязнений, регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования: - Выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования: - Проверку наличия специальных табличек у газовых горелок, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования: - Инструктаж потребителей по правилам безопасносного пользования газом в быту: - Обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защиты газопроводов от коррозии (при их наличии). | услуга |
|  | - До 31 декабря 2025 года, по заявке Заказчика. |  |
|  | - Данная цена включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, выполнения Работ и оказания Услуг |  |

Қосымша 2

Техникалық сипаттама

| Атауы | Техникалық сипаттама | Өлшеу бірлігі |
| --- | --- | --- |
| Газ қондырғыларына / жабдықтарға / жүйелерге / аппараттарға / газ құбырларына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Газ тұтыну жүйесіне техникалық қызмет көрсетуге жатады: Жеткізуші мыналарды орындауға міндеттенеді: 1. Газ жабдығы қондырғысының және газ құбырларын төсеудің газбен жабдықтау жобасына және абоненттің карточкасына сәйкестігін тексеру (көрнекі) : 2. Газ құбырлары мен газ жабдығына еркін қол жеткізудің болуын тексеру (көзбен шолып) : 3. Ғимараттардың сыртқы және ішкі конструкциялары арқылы газ құбырының бояуы мен бекітпелерінің жай-күйін тексеру: 4. Газ құбырлары мен арматура қосылыстарының, тұрмыстық газ жабдығының сабынды эмульсиямен млм аспаптық әдісімен герметикалығын тексеру: 5. Газ жабдығының тұтастығын және жинақталуын тексеру: 6. Газ құбырларында орнатылған крандардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру және майлау: 7. Түтін және желдету каналдарында тартудың болуын, түтін және желдету каналдарындағы жалғау құбырларының жай-күйін, түтін каналы бар газ жабдығының жалғау құбырларының жай-күйін, жану үшін ауа ағынының бар-жоғын тексеруді жүзеге асырады Gorenje: 8. Тұрмыстық газ жабдығының крандарын бөлшектеу және майлау: 9. Тұрмыстық газ жабдығының қауіпсіздік автоматикасының жұмысқа қабілеттілігін тексеру, оны баптау және реттеу: 10. Оттықтарды ластанудан тазарту, жабдықтың барлық жұмыс режимдерінде газды жағу процесін реттеу: 11. Газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттілігін анықтау: 12. Жабдықты тұтатқанға дейін және одан кейін тартудың болуын міндетті тексеру туралы ескертетін газ қыздырғыштарында арнайы тақтайшалардың болуын тексеру: 13. Тұтынушыларға тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану қағидалары бойынша нұсқама беру: 14. Шкафты реттеу пункттеріне, газ құбырларын коррозиядан қорғау қондырғыларына қызмет көрсету (олар болған кезде). | услуга |
|  | - 2025 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша |  |
|  | - Бұл баға тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға және Қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығындарды қамтиды |  |