Техническая спецификация

Наименование: Услуги по испытанию пожарных кранов на водоотдачу (за 12 кранов 2 раза в год) (перемотка пожарного рукава включительно) и гидранта-1

| № | Виды работ |
| --- | --- |
| 1 | Испытания пожарных кранов -12шт |
| 2 | Перемотка пожарных рукавов -12шт |
| 3 | Испытания пожарного гидранта -1 |
| 4 | Акт обследование водопроводной сети на водоотдачу |
| 5 | Акт обследование пожарных гидрантов |
| 6 | Акт испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность |
| 7 | Протокол испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу |
| 8 | Результат испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу по «диктующему» пожарному крану |
| 9 | Заключение по результатам испытаний |
| 10 | Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность |
| 11 | Заключение по результатам испытаний |

Технический осмотр и проверка работоспособности пожарных кранов посредством пуска воды

- Проверка комплектации пожарных кранов, рукавов

- Испытания клапанов пожарных кранов на исправность

- Проверка возможности открывания каждого крана одним человеком

- Проверка герметичности всех соединений

- Проверка на целостность и дальнейшую пригодность к эксплуатации пожарных рукавов

- Маркировка каждого рукава с указанием его принадлежности, места установки, даты проверки, реквизитов Исполнителя.

- Испытание пожарных рукавов на водоотдачу путем измерения давления воды на нужды пожаротушения

- Перекатка пожарных рукавов на новую скатку с укладкой в пожарный шкаф, соединением всех комплектующих пожарного крана, приведением крана в готовность к использованию

При необходимости:

Технический осмотр пожарных гидрантов с целью определения возможности практической подачи воды на тушения пожара; проведение гидравлических испытаний сети наружного противопожарного водоснабжения для определения фактической водоотдачи сети и высоты компактной части струи.

- отладка герметичности соединений

- просушка пожарных рукавов при наличии в них воды

Выполнение работ и оформление результатов должно соответствовать нормативной документации: «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», пожарная техника для защиты объектов, клапаны пожарных кранов. Техническое требование пожарной безопасности. Методы испытаний.

По результатам выполненных услуг Исполнитель предоставляет следующие документы:

- акт сдачи- приемки оказанных работ

- протокол испытаний пожарных кранов на водоотдачу

- протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

- заключение о проверке технического состояния пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода и перекатке пожарных рукавов

- протокол испытании пожарных гидрантов.

Место оказания услуг: г. Усть-Каменогорск, ул. Усть-каменогорская ,11 Услуга оказывается Поставщиком по заявке Заказчика.

Техникалық ерекшелік

Атауы: Өрт крандарын су беруге (жылына 2 рет 12 кран үшін) (өрт жеңін қоса алғанда қайта орау) және гидрантты сынау-1

| № | Жұмыс түрі |
| --- | --- |
| 1 | Өрт крандарын сынау |
| 2 | Өрт жеңдерді қайта орау |
| 3 | Өрт гидрантын сынау |
| 4 | Су құбыры желісін су беруге тексеру актісі |
| 5 | Өрт гидранттарын тексеру актісі |
| 6 | Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмыс қабілеттілігіне сынау актісі |
| 7 | Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтауды су беруге сынау хаттамасы |
| 8 | "Диктаторлық" өрт краны бойынша ішкі өртке қарсы сумен жабдықтауды су беруге сынау нәтижесі |
| 9 | Сынақ нәтижелері бойынша қорытынды |
| 10 | Өрт крандарының клапандарын жұмысқа қабілеттілігіне сынау хаттамасы |
| 11 | Сынақ нәтижелері бойынша қорытынд |

Су жіберу арқылы өрт крандарының жұмысқа қабілеттілігін техникалық тексеру және қарау

1. Өрт крандарының, жеңдердің жинақталуын тексеру

2. Өрт крандары клапандарының ақаусыздығын сынау

3. Әр кранды бір адамның ашу мүмкіндігін тексеру

4. Барлық қосылыстардың герметикалығын тексеру

5. Өрт сөндіру түтіктерінің бүтіндігін және одан әрі пайдалануға жарамдылығын тексеру

6. Әрбір жеңнің тиістілігін, орнату орнын, тексеру күнін, Орындаушының деректемелерін көрсете отырып таңбалау.

7. Өрт сөндіру қажеттіліктеріне су қысымын өлшеу жолымен өрт сөндіру жеңдерін су қайтаруына сынау

8. Өрт сөндіру жеңдерін өрт шкафына салып, өрт сөндіру кранының барлық құрамдастарын қосып, кранды пайдалануға әзірлікке келтіре отырып, жаңа орамға домалату

Өртті сөндіруге суды практикалық беру мүмкіндігін анықтау мақсатында өрт гидранттарын техникалық тексеру; желінің нақты су берілуін және ағынның ықшам бөлігінің биіктігін анықтау үшін сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау желісіне гидравликалық сынақтар жүргізу;

Қажет болған жағдайда:

- қосылыстардың герметикалығын жөндеу

- өрт жеңдерінде басқа су болған кезде кептіру

Жұмыстарды орындау және нәтижелерді ресімдеу "Өрт қауіпсіздігінің талаптары туралы техникалық регламент", "Өрттен қорғау жүйелері. Ішкі өртке қарсы су құбыры. Өрт қауіпсіздігі талаптары", объектілерді қорғауға арналған өрт техникасы, өрт крандарының клапандары. Өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары. Сынау әдістері.

Орындалған қызметтердің нәтижелері бойынша орындаушы мынадай құжаттарды ұсынады:

- көрсетілген жұмыстарды тапсыру - қабылдау актісі

- өрт крандарын су жіберуге сынау хаттамасы

- өрт крандары клапандарының ақаусыздығын сынау хаттамасы

- ішкі өртке қарсы су құбырының өрт жеңдерінің техникалық жағдайын тексеру және өрт жеңдерін домалату туралы қорытынды

Қызмет көрсету орны: Өскемен қаласы, усть-каменогорская,11. Қызметті өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша көрсетеді.