Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2025  года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения |

Примечание: Сумма выделенная на осуществление закупки рассчитана на период с подписания договор  по 31 декабря 2025  года. В случае заключения договора позднее , общая сумма заключенного договора согласно пп 2) п. 1 статьи 45 ЗРК о ГЗ, подлежит уменьшению пропорционально сокращению периода действия договора

2025 ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету | Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету – шартпен жасалған барлық кезең ішінде бейнекамераларды, бейне сигналдарды өңдеу құрылғыларын және бейнебақылау жүйесінің басқа да құрамдастарын жұмыс жағдайында ұстау бойынша ағымдағы жөндеу жұмыстарының кешені. Тұтынушыға техникалық көмек, консультациялар және персоналды оқыту, сондай-ақ қайта реттеу ұсынылады. Бейнебақылау техникалық қызмет көрсету келесі ағымдағы жөндеу түрлерін қамтиды: Ай сайынғы бейнебақылау қызметі: Механикалық зақымдануды, коррозияны, бекіткіштердің беріктігін және т.б. жүйе құрамдас бөліктері: бейнекамералар, коммутация орталықтары, бейнесервер (бейнетіркегіш), мониторлар және қуат көздері. Бейне серверді (бейне жазу құрылғысын) өнімділікке тексеру. Жабдық: 1) Бейнекамера (сипаттамасы) саны – 48 Тоқсан сайынғы бейнебақылау қызметі: тозған немесе жарамсыз болып қалған элементтерді тазалау, дәнекерлеу, ауыстыру немесе қалпына келтіру; линзалар мен бейнекамераларды шаң мен кірден тазалау; көше жамылғылары мен күмбездерді шаң мен кірден тазалау; бейнебақылау жүйесінің барлық компоненттерінің қоректену кернеуін өлшеу. Жартыжылдық бейнебақылау қызметі: жүйе уақытын орнату және өзгерту (қыс-жаз); бейнесервердің (бейнетіркегіштің) жүйелік блогының және пайдаланушының жұмыс станцияларының ішкі бетін тазалау; резервтік қуат көзіндегі бейнебақылау жүйесінің жұмысын тексеру. Бейнебақылауды жүргізуге бағытталған іс-шаралар Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы екіжақты шарттық қатынастар шеңберінде жүзеге асырылады және бейнебақылау жүйесіне бөгде адамдардың рұқсатсыз кіруіне жол бермеуге, жабдықтың зақымдануын болдырмауға және құпия ақпаратты жарияламауға қызмет етеді. Шартқа қол қойылғаннан кейін Тараптар Объектіге тексеру жүргізеді, оның мақсаты бейнебақылау жүйесінің құрамын, жүйенің техникалық жай-күйін және жүргізіліп жатқан монтаждау жұмыстарының сәйкестігін анықтау болып табылады. Комиссия жұмысының нәтижелері жүйенің құрамын көрсететін, жабдықтың сәйкестігін (сәйкессіздігін) көрсететін және жүйені жаңарту бойынша ұсыныстар беретін бастапқы байқау актісі түрінде ресімделуі мүмкін. Бейне бақылауға техникалық қызмет көрсету тапсырыс берушімен келісілген мерзімде және жұмыс кестесіне сәйкес, нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң сәйкестікте жүзеге асырылады. |

Ескертпе: Сатып алуға бөлінген сома келісім шарт күшіне енген күннен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге есептелген. Егер шарт кешіктірілсе, Мемлекеттік сатып алу туралы ҚР 45-бабының 1-тармағы 2) тармақшасына сәйкес жасалған шарттың жалпы сомасы шарттың қолданылу мерзiмiнiң қысқаруына барабар қысқартылуға жатады.