Техническая спецификация

на услуги по системно - техническому обслуживанию и модернизации

системы охранного видеонаблюдения

КГКП «Ясли-сад "Балауса" отдела образования Жамбылского района

управления образования акимата Жамбылской области».

Общие требования

Требования к оказанию услуг и потенциальному поставщику указаны в настоящем техническом задании. Все предложенные услуги должны соответствовать или превосходить минимальные требования, указанные в данной технической спецификации.

На объекте установлена система видеонаблюдения с использованием видеорегистраторов «DS-H216Q 16 канал»  и цветных НD видеокамер «TVI 2.0 MPИК».

Планируется произвести модернизацию существующей системы видеонаблюдения и установку дополнительного оборудования системы видеонаблюдения с использованием IP видеорегистраторов и IP видеокамер высокого разрешения цветного видеоизображения с инфракрасной подсветкой.

Монтажные работы включают:

- монтаж и юстировку IP видеокамер согласно требованиям Заказчика;

- прокладку магистральных кабельных линий от промежуточных кроссов до видеорегистраторов, на базе не экранированного UTP кабеля, не ниже 5 категории;

- прокладку кабельных линий для систем видеонаблюдения, от видеокамер до кроссов;

- установку и настройку коммутаторов в промежуточных кроссовых шкафах;

- настройку IP видеосервера;

- прокладку кабельных линий от видеосервера до места оператора системы видеонаблюдения;

- настройку удаленного просмотра изображения и архива с помощью ПК посредством локальной вычислительной сети либо сети интернет по выделенному каналу.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта должны быть устойчивыми к внешним воздействиям. Устанавливаемое оборудование и сети системы должны быть безопасны при эксплуатации. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электро безопасности, быть заземлено на устройство заземления (зануления). При нормальном питающем напряжении система охранного видеонаблюдения должна функционировать круглосуточно. Система электропитания должна обеспечивать бесперебойную (от двух независимых источников электроснабжения, либо с автоматическим переключением питания от аккумуляторных батарей) подачу напряжения на систему охранного видеонаблюдения.

Блоки, модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками без дополнительной или с минимальной настройкой. Обслуживание устанавливаемого оборудования и системы в целом, а также настройка системы охранного видеонаблюдения, регламентное обслуживание и замена вышедшего из строя оборудования в гарантийный период должно осуществляется специально обученным персоналом Поставщика.

Коробки, модули и блоки системы охранного видеонаблюдения разместить в отдельных боксах.

Уличные соединения разместить в коробках со степенью защиты.

Комплекс технических средств должен состоять из:

- системы охранного видеонаблюдения;

- системы электропитания;

- системы кабелепровода и заземляющих устройств.

Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

Система видеонаблюдения предназначена для охранного видеонаблюдения событий в зданиях и на территории комплекса, своевременного определения и предотвращения попыток совершения противоправных действий, предоставления оператору информации для оперативного анализа складывающейся на объекте обстановки, документирования событий путем записи на видеосервер.

Комплекс технических средств системы видеонаблюдения должен состоять из:

- видеосистемы с использованием IP - видеокамер с ИК - подсветкой;

- IP - видеосервера;

- рабочей станции (компьютера оператора);

- управляемых сетевых коммутаторов.

Система должна обладать следующими свойствами:

- возможность наращивания комплекса;

- возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи;

- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной

интервал в пределах последних 30 суток;

Система должна представлять собой единое информационное пространство и централизованное управление данными.

Комплекс программных средств должен обеспечивать:

- защиту зарегистрированной информации от несанкционированного доступа со стороны пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц;

- защищенный от постороннего вмешательства удаленный просмотр видеосигнала и зарегистрированной информации с компьютера, подключенного к локальной вычислительной сети;

- возможность индивидуальной настройки качества изображения и записи для каждого канала.

Количество, место установки, зоны просмотра видеокамер, видеорегистратора, мониторов,

коммутаторов, компьютеров уточняется и согласовывается с Заказчиком.

Прием и обработку сигналов, поступающих от видеокамер, осуществляет IP - видеосервер, который необходимо расположить в помещении охраны на 1-м этаже.

Общие требования к потенциальному поставщику

Наличие не менее одного сертифицированного специалиста по системам НD и IP видеонаблюдения. Знание программного обеспечение для управления данной системой видеонаблюдения.

Требования к технической поддержке

Потенциальный поставщик должен обеспечить круглосуточную «горячую линию» (контактный телефон, факс, адрес электронной почты) в режиме «24/7» для подачи заявок по неисправности работы оборудования, и других вопросов гарантийного обслуживания.

Гарантийные требования

Гарантия на оказанные услуги не менее 1 года с момента выполнения.

Сроки оказания услуг

Весь перечень услуг выполняется потенциальным поставщиком на ежемесячной основе в отношении всего установленного оборудования системы охранного видеонаблюдения у Заказчика. Потенциальный Поставщик приступает к выполнению работ с момента подписания договора и акта приема — передачи оборудования во временное пользование. Время оказания услуг - рабочие дни, выходные и праздничные дни – круглосуточно при необходимости. Время реакции (исполнение задания) – не более трех часов в круглосуточном режиме работы. Потенциальный поставщик в течение одного рабочего дня выполняет дополнительные работы по техническому обслуживанию и модернизации системы пожарной безопасности после запроса, полученного от Заказчика на «горячую линию».

Форма завершения

Годовой отчет оказанных услуг, ежемесячный акт выполненных работ (оказанных услуг).

Условия поставки

Место поставки: Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым, ул. Жибек-жолы, № 116а.

Таблица 1

| 1 | Система видеонаблюдения |
| --- | --- |
| 1.1 | Перечень оборудования Заказчика для проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения |
|  | 1. DS-H216Q Видео-регистратор 16 Каналов + 2 IP Канала; Turbo HD2.0 ¦ Гибридный, с поддержкой камер: 16×TVI/CVI/AHD/CVBS + 2×IP FullHD 1080P или 16×IP FullHD 1080P ¦ Компрессия: H.264+/H.264/G.711u ¦ Облачный сервис Ezviz ¦ ПО для Мобильных устройств ¦ Настройка Цветопередачи ¦ Запись по Событию или Движению в Кадре ¦ OSD Меню: Казахский/Русский/Английский ¦ Воспроизведение: 4×FullHD 1080P / 16×HD 720P Одновременно ¦ Типоразмер: Настольный ¦ Питание: DC 12V ±10% 20W ¦ Общее количество - 2 шт; 2. Источник бесперебойного питания - 1 шт; 3. Телевизор - 1 шт; 4. Монитор - 2 шт; 5. Внутренние камеры видеонаблюдения HD-TVI 2.0 MPИК - 17 шт; 6. Наружные камеры видеонаблюдения HD-TVI 2.0 MPИК - 9 шт; 7. Жесткий диск 4000 Гб - 2 шт; 8. Блок питания 12V 20A - 2 шт; 9. VGA усилитель на 100м - 1 комп; 10. Кабель VGA - 1 шт; 11. Кабель HDMI - 2 шт; 12. Среда передачи цифрового сигнала от видеокамер до устройств обработки сигналов (СКС). |
| 2 | Требования к обслуживанию оборудования системы видеонаблюдения |
| 2.1 | Аппаратная часть: 1. Круглосуточный мониторинг работы системы охранного видеонаблюдения; 2. Ежедневный внешний осмотр технического состояния видеосерверов, активного коммутационного оборудования, рабочих мест операторов, камер видеонаблюдения, чехлов, креплений, внешний осмотр целостности и надежности контакта соединений коммуникационных разъемов, шлейфов и соединительных линий на отсутствие механических повреждений. По результатам осмотра делается отметка в специальном журнале о неисправностях и произведенных работах; 3. Ежемесячное техническое обслуживание включающее в себя выявление и устранение неисправностей в работе серверного оборудования, очистку линз объективов и корпусов камер видеонаблюдения от загрязнений, камеры видеонаблюдения со специальной защитой тестируются на сохранение термо и влагозащитных свойств защитного корпуса, проверка схем питания и качества контактов разъемных соединений, проверка прочности крепления, корректировка настроек камеры и регулировка камеры в случае необходимости, оценка состояния основного и резервного питания, проверка заряда аккумуляторных батарей, проверка работоспособности системы при переходе на резервное питание и при возникновении внештатных ситуаций; 4. Ежеквартальное техническое обслуживание. Чистка, регулировка и обслуживание системы охлаждения видеосерверов, персональных компьютеров операторов, мониторов, активного коммутационного оборудования. Диагностика жестких дисков для записи информации. Проверка и тестирование всех параметров работы активного оборудования, анализ записей протокола и логов для выявления периодических сбоев; 5. Ведение журнала проверки системы видеонаблюдения (контроля работоспособности), журнала по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и выявленных неисправностей в их работе; 6. Работы по ремонту и обслуживанию аппаратных частей и модулей в случае выявления неисправностей (при наличии возможности ремонта); 7. Работы по замене и настройке в случае выхода из строя аппаратных частей и модулей (при отсутствия возможности ремонта). Замена расходных частей производится за счет Поставщика. 8. Работы по модернизации и улучшению работы систем. Программная часть: 1. Проверка функций записи и воспроизведения по всем каналам. Проверка качества изображения; 2. Проверка корректности работы программного обеспечения; 3. Тестирование и очистка программного обеспечения; 4. Диагностика системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие ошибок; 5. Формирование резервных копий профилей и настроек оборудования; 6. Обновление версий микропрограмм и программного обеспечения; 7. Проверка восстановления резервных копий; 8. Выдача технических рекомендаций по улучшению работы системы. |
| 3 | Дополнительные требования |
| 3.1 | 1. Работы по установке, подключению и настройке к имеющемуся оборудованию дополнительных устройств Заказчика; 2. Корректировка положения камер, настройка резкости, угла обзора в соответствии с изменяющимися требованиями Заказчика и необходимостью; 3. Корректировка настроек в соответствии с требованиями Заказчика и службы охраны; 4. Ежемесячное обучение персонала службы охраны работе с системой видеонаблюдения; 5. Ежемесячное проведение тренингов и практических занятий с персоналом службы охраны . |

Техникалық ерекшелігі

жүйелік-техникалық қызмет көрсету және жаңғырту жөніндегі қызметтерге

күзет бейнебақылау жүйелері

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының Жамбыл ауданындағы білім бөлімінің «Балауса» бөбекжай бақшасы КМҚК

Жалпы талаптар

Қызметтер көрсетуге және әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген. Барлық ұсынылған қызметтер осы техникалық ерекшелікте көрсетілген ең төменгі талаптарға сәйкес келуі немесе асып кетуі тиіс.

Нысанда «DS-H216Q 16 канал» бейнетіркеуші және «TVI 2.0 MPИК» түрлі-түсті НD бейнекамераларын қолдана отырып бейнебақылау жүйесі орнатылған.

Қолданыстағы бейнебақылау жүйесін жаңғырту және IP бейнетіркегіштерді және инфрақызыл жарықтандыруы бар түрлі-түсті бейне бейненің жоғары ажыратымдылықтағы IP бейнекамераларын пайдалана отырып, бейнебақылау жүйесінің қосымша жабдығын орнату жоспарлануда.

Орнату жұмыстары мыналарды қамтиды:

- Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес IP бейнекамераларды монтаждау және реттеу;

- аралық кросстардан бейнетіркегіштерге дейін экрандалмаған UTP кәбіл базасында 5 санаттан төмен емес магистральдық кәбіл желілерін төсеу;

- бейнебақылау жүйелері үшін бейнекамералардан кросстарға дейін кабель желілерін төсеу;

- аралық кростық шкафтарда коммутаторларды орнату және баптау;

- IP бейне серверін орнату және орнату;

- бейне серверден бейнебақылау жүйесі операторының орнына дейін кабельдік желілерді төсеу;

- бөлінген арна бойынша жергілікті есептеу желісі немесе интернет желісі арқылы ДК көмегімен кескін мен мұрағатты қашықтан қарауды баптау.

Объектінің үй-жайларында Орнатылатын жабдық пен аппаратура орнықты болуы тиіс

сыртқы әсерлерге. Орнатылатын жабдық пен жүйе желілері пайдалану кезінде қауіпсіз болуы тиіс. Орнатылатын Жабдық Электр қауіпсіздігі бойынша талаптарға жауап беруі, жерге тұйықтау (нөлдеу) құрылғысына жерге тұйықталуы тиіс. Қалыпты кернеу кезінде қауіпсіздік бейнебақылау жүйесі тәулік бойы жұмыс істеуі керек. Электрмен қоректендіру жүйесі күзеттік бейнебақылау жүйесіне кернеуді үздіксіз беруді (Электрмен жабдықтаудың екі тәуелсіз көзінен немесе аккумуляторлық батареялардан қоректендіруді автоматты түрде ауыстырып қосумен) қамтамасыз етуі тиіс.

Орнатылатын жабдықтың блоктары, модульдері қосымша немесе ең аз баптаусыз ұқсас блоктармен өзара алмастырылуы тиіс. Орнатылатын жабдық пен жүйеге қызмет көрсетуді Тапсырыс берушінің арнайы оқытылған персоналы жүргізуі тиіс. Кепілдікті кезеңде күзеттік бейнебақылау жүйесін баптауды, регламенттік қызмет көрсетуді және істен шыққан жабдықты ауыстыруды мердігердің персоналы жүзеге асырады.

Күзет бейнебақылау жүйесінің қораптарын, модульдері мен блоктарын бөлек қораптарға салыңыз.

Сыртқы қосылыстарды IP65 қорғау дәрежесі бар қораптарға салыңыз.

Техникалық құралдар кешені мыналардан тұруы керек:

- күзет бейнебақылау жүйелері;

- электрмен қоректендіру жүйелері;

- кабель өткізгішінің және жерге тұйықтау құрылғыларының жүйелері.

Кешен объектінің климаттық жағдайларында оған кіретін барлық жүйелердің тәулік бойы жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс.

Бейнебақылау жүйесі ғимараттардағы және кешен аумағындағы оқиғаларды күзеттік бейнебақылау, құқыққа қарсы әрекеттерді уақтылы анықтау және болдырмау, операторға объектіде қалыптасқан жағдайды жедел талдау үшін ақпарат беру, бейне серверге жазу арқылы оқиғаларды құжаттау үшін арналған.

Бейнебақылау жүйесінің техникалық құралдарының кешені мыналардан тұруы тиіс:

- ИК-жарығы бар IP-бейнекамераларды пайдаланатын бейне жүйелері;

- IP бейне сервері;

- жұмыс станциясы (оператор компьютері);

- басқарылатын желілік коммутаторлар.

Жүйе келесі қасиеттерге ие болуы керек:

- кешенді ұлғайту мүмкіндігі;

- желі бойынша ағымдағы бейнені бейнекамералардан тәуліктің кез келген уақытында, жазуды үзу;

- көрсетілген уақыт ішінде берілген камерадан бейне жазбаны жедел іздеу және қарау соңғы 30 тәулік шегіндегі аралық;

Жүйе бірыңғай ақпараттық кеңістік және орталықтандырылған болуы тиіс деректерді басқару.

Бағдарламалық жасақтама кешені мыналарды қамтамасыз етуі керек:

- тіркелген ақпаратты пайдаланушылар, қызмет көрсетуші персонал және бөгде адамдар тарапынан рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау;

- жергілікті компьютерлік желіге қосылған компьютерден бейнесигналды және тіркелген ақпаратты бөгде адамның араласуынан қорғалған қашықтықтан қарау;

- әр арна үшін сурет пен жазу сапасын теңшеу мүмкіндігі.

Бейнекамералардың, бейнетіркегіштердің, мониторлардың саны, орнату орны, көру аймағы,

коммутаторлар, компьютерлер Тапсырыс берушімен нақтыланады және келісіледі.

Бейнекамералардан келіп түсетін сигналдарды қабылдау мен өңдеуді IP-бейнесервер жүзеге асырады, оны күзет үй-жайында 1-қабатта орналастыру қажет.

Әлеуетті өнім берушіге қойылатын жалпы талаптар:

Кемінде бір сертификатталған маманның болуы. Бейнебақылау жүйелері бойынша Техникалық шолу тренингі". Бейнебақылау жүйелері бойынша тереңдетілген техникалық тренинг". Бейнебақылау жүйесін басқаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді білу. 	Техникалық қолдауға қойылатын талаптар:

Әлеуетті өнім беруші жабдық жұмысының жарамсыздығы және кепілдікті қызмет көрсетудің басқа да мәселелері бойынша өтінім беру үшін "24/7" режимінде тәулік бойы "жедел желіні" (байланыс телефоны, факс, электрондық пошта мекенжайы) қамтамасыз етуге тиіс.

Кепілдік талаптар

Көрсетілген қызметтерге кепілдік орындалған сәттен бастап кемінде 1 жыл.

Қызмет көрсету мерзімдері

Қызметтердің барлық тізбесін әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушідегі күзеттік бейнебақылау жүйесінің барлық орнатылған жабдығына қатысты ай сайынғы негізде орындайды. Әлеуетті өнім беруші шартқа және жабдықты уақытша пайдалануға қабылдау - беру актісіне қол қойылған сәттен бастап жұмыстарды орындауға кіріседі. Қызмет көрсету уақыты – жұмыс күндері, демалыс және мереке күндері-тәулік бойы. Өнім беруші қызметкерлерінің Тапсырыс беруші кешенінің аумағында міндетті, керек уақытта тәулік бойы болуы. Реакция уақыты (тапсырманы орындау) – тәулік бойы жұмыс режимінде үш сағаттан аспайды. Әлеуетті өнім беруші бір жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіден "жедел желіге"алынған сұрау салғаннан кейін өрт қауіпсіздігі жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жаңғырту бойынша қосымша жұмыстарды орындайды.

Аяқтау нысаны

Көрсетілген қызметтердің жылдық есебі, орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) ай сайынғы актісі.

Жеткізу шарттары

Жеткізу орны: Жамбылская область, Жамбылский район, Ақбұлым ауылы, Жібек жолы көш,. 116А.

1 Кесте

| 1 | Бейнебақылау жүйесі |
| --- | --- |
| 1.1 | бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізуге (Қызметтерді көрсетуге) тапсырыс беруші жабдықтарының тізбесі |
|  | 1. DS-H216Q Бейне-тіркеуші 16 Арна + 2 IP Арна; Turbo HD2.0 ¦ Гибридный, с поддержкой камер: 16×TVI/CVI/AHD/CVBS + 2×IP FullHD 1080P или 16×IP FullHD 1080P ¦ Компрессия: H.264+/H.264/G.711u ¦ Облачный сервис Ezviz ¦ ПО для Мобильных устройств ¦ Настройка Цветопередачи ¦ Запись по Событию или Движению в Кадре ¦ OSD Меню: Казахский/Русский/Английский ¦ Воспроизведение: 4×FullHD 1080P / 16×HD 720P Одновременно ¦ Типоразмер: Настольный ¦ Питание: DC 12V ±10% 20W ¦ Жалпы саны - 2 дана; 2. Үздіксіз қуат жүйесі - 1 дана; 3. Теледидар - 1 дана; 4. Монитор - 2 дана; 5. Ішкі бейне-бақылау камералары HD-TVI 2.0 MPИК - 17 дана; 6. Сыртқы бейне-бақылау камералары HD-TVI 2.0 MPИК - 9 дана; 7. Қатты диск 4000 Гб - 2 дана; 8. Нәр беруші 12V 20A - 2 дана; 9. VGA күшейткіш 100м - 1 жабдық; 10. VGA кабелі - 1 дана; 11. HDMI кабелі - 2 дана; 12. Бейнекамералардан сигналдарды өңдеу құрылғыларына (ҚКЖ) дейін цифрлық сигналды беру ортасы. |
| 2 | бейнебақылау жүйесі жабдықтарына қызмет көрсетуге қойылатын талаптар |
| 2.1 | Аппараттық бөлігі: 1. Күзет бейнебақылау жүйесі жұмысының тәулік бойғы мониторингі; 2. Бейнесерверлердің, белсенді коммутациялық жабдықтардың, операторлардың жұмыс орындарының, бейнебақылау камераларының, тыстардың, бекітпелердің техникалық жай-күйін күнделікті сыртқы тексеру, механикалық зақымданулардың болмауына коммуникациялық ажыратқыштар, шлейфтер мен жалғау желілері қосылыстарының тұтастығы мен сенімділігін сыртқы тексеру. Тексеру нәтижелері бойынша арнайы журналда ақаулар мен жүргізілген жұмыстар туралы белгі қойылады; 3. Серверлік жабдықтың жұмысындағы ақаулықтарды анықтауды және жоюды, объектив линзаларын және бейнебақылау камераларының корпустарын ластанудан тазартуды, арнайы қорғанысы бар бейнебақылау камераларын қамтитын ай сайынғы техникалық қызмет көрсету қорғаныш корпусының термо және ылғалдан қорғау қасиеттерін сақтауға, қоректендіру схемаларын және алмалы-салмалы қосылыстар түйіспелерінің сапасын тексеруге, бекіту беріктігін тексеруге, камера параметрлерін түзетуге және қажет болған жағдайда камераны реттеуге, негізгі және резервтік қоректендірудің жай-күйін бағалауға, аккумуляторлық батареялардың зарядын, резервтік қоректендіруге көшу кезінде және штаттан тыс жағдайлар туындаған кезде жүйенің жұмыс қабілеттілігін тексеру; 4. Тоқсан сайынғы техникалық қызмет көрсету. Бейнесерверлерді, операторлардың дербес компьютерлерін, мониторларды, белсенді коммутациялық жабдықтарды салқындату жүйесін тазалау, реттеу және қызмет көрсету. Ақпаратты жазу үшін қатты дискілерді диагностикалау. Белсенді жабдық жұмысының барлық параметрлерін тексеру және тестілеу, мерзімді іркілістерді анықтау үшін хаттама жазбалары мен логтарды талдау; 5. Бейнебақылау жүйесін (жұмыс қабілеттілігін бақылау) тексеру журналын, бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету жөніндегі журналды және олардың жұмысындағы анықталған ақауларды жүргізу; 6. Ақаулықтар анықталған жағдайда (жөндеу мүмкіндігі болған жағдайда) аппараттық бөлшектер мен модульдерді жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар); 7. Аппараттық бөлшектер мен модульдер істен шыққан жағдайда (жөндеу мүмкіндігі болмаған кезде) ауыстыру және күйге келтіру жөніндегі жұмыстар. Шығыс бөліктерін ауыстыру өнім берушінің есебінен жүргізіледі. Негізгі бөлшектер мен модульдер Тапсырыс берушінің есебінен ауыстырылады; 8. Жүйелердің жұмысын жаңғырту және жақсарту бойынша жұмыстар. Бағдарламалық бөлім: 1. Барлық арналар бойынша жазу және ойнату функцияларын тексеру. Сурет сапасын тексеру; 2. Бағдарламалық жасақтама жұмысының дұрыстығын тексеру; 3. Бағдарламалық жасақтаманы тестілеу және тазарту; 4. Жүйелік ресурстардың диагностикасы, дискілік массивтердің қателерін тексеру; 5. Профильдердің резервтік көшірмелерін және жабдықты күйге келтіруді қалыптастыру; 6. Микробағдарламалар мен бағдарламалық жасақтама нұсқаларын жаңарту; 7. Сақтық көшірмелерді қалпына келтіруді тексеру; 8. Жүйенің жұмысын жақсарту бойынша техникалық ұсынымдар беру. |
| 3 | Қосымша талаптар |
| 3.1 | 1. Тапсырыс берушінің қосымша құрылғыларын орнату, қосу және күйге келтіру бойынша жұмыстар; 2. Тапсырыс берушінің өзгеретін талаптары мен қажеттілігіне сәйкес камералардың жағдайын түзету, айқындықты, көру бұрышын теңшеу; 3. Тапсырыс беруші мен күзет қызметінің талаптарына сәйкес баптауларды түзету; 4. Күзет қызметінің персоналын бейнебақылау жүйесімен жұмыс істеуге ай сайын оқыту; 5. Ай сайын күзет қызметінің персоналымен тренингтер мен практикалық сабақтар өткізу. |