Техническая спецификация

оказываемых услуг

| Заказчик | Коммунальное государственное казенное предприятие "Таразский колледж железнодорожного транспорта и коммуникаций" управления образования акимата Жамбылской области" |
| --- | --- |
| Наименование закупки | Услуги по заправке картриджей |
| Описание | Поставщик обязуется заправлять лазерные картриджи оригинальным тонером по своей квалификации для каждой модели принтера за время всего срока оказания услуг без задержек, качественно. Заправка картриджа тонером должна состоять из: - Разбора картриджа; - Очистки бункера от отработанного тонера; - Очистки светочувствительного барабана от спекшегося тонера; - Очистки ролика заряда и магнитного вала от бумажной пыли и остатков тонера; - Очистки от бумажной пыли и остатков тонера металлического ракеля и проверки целостности его пластиковой вставки; - Очистки шестерен, заполнения новым порошком тонера; - Обязательной замены ЧИПа после каждой заправки; 2. Сборки картриджа: - Проверки целостности электрических контактов; - Снятие остаточного напряжения; - Смазки контактов и креплений. Заправка картриджа производиться без повреждений и нарушения целостности корпуса. Не допускается проделывание отверстий в корпусе. Заменяемые части картриджа Поставщик возвращает заказчику вместе с картриджем в одной упаковке. Перед возвратом Поставщик проверяет картридж на чистоту и качество печати. Светло печатающий, оставляющий следы, полосы, точки, издающий нехарактерные звуки картридж будет засчитан как ненадлежащее выполнение обязательств и заказчик имеет право требовать надлежащего выполнения обязательства без оплаты повторного вызова и расхода материала. Восстановление картриджа включает все те же технологические операции, что и заправка, но предполагает полную замену физически изношенных элементов и частей картриджа новыми(светочувствительного барабана, магнитного вала, ракеля, ролика заряда). Заменяемые части картриджа Поставщик возвращает заказчику вместе с картриджем в одной упаковке. Минимальное количество распечатываемых страниц после заправки картриджей должно соответствовать требованиям Международным стандартам ISO/IEC 19752 или ISO/IEC 19798. Заявкой является уведомление поставщика в письменной или устной форме по средствам телефонной связи о наличии картриджей, требующих заправку. Заправки производятся в течении 2 (двух) календарных дней по заявке Заказчика с использованием качественных оригинальных материалов. Все расходные материалы: тонер, магнитные валы, фотобарабаны, чипы, замена комплектующих запчастей входят в стоимость услуги и предоставляются Поставщиком. Поставщик обеспечивает прием и доставку картриджей в колледж за свой счет. Общее количество заправок лазерных картриджей с учетом заменой комплектующих: 85 (восемьдесят пять) штук. |
| Единица измерения | 1 Услуга |
| Место оказания услуги | Жамбылская область, г.Тараз, АБАЯ, 278 |
| Срок оказания услуги | до 31 декабря 2025 года, со дня заключения договора по заявке заказчика |
| Запланированная сумма по плану (без НДС) | 102 000,00 тенге |

Техникалық ерекшелігі

көрсетілетін қызметін

| Тапсырыс беруші | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Тараз теміржол көлік және коммуникация колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны |
| --- | --- |
| Сатып алу атауы | Картридждерді толтыру бойынша қызметттер |
| Сипаттамасы | Жеткізуші лазерлік картридждерді өзінің біліктілігі бойынша принтердің әрбір моделі үшін кідіріссіз, сапалы қызмет көрсету мерзімі ішінде түпнұсқа тонермен толтыруға міндеттенеді. Картриджді тонермен толтыру мыналардан тұруы керек: 1. Картриджді талдау; - Бункерді пайдаланылған тонерден тазарту; - Жарыққа сезімтал барабанды күйдірілген тонерден тазарту; - Қағаз шаңынан және Тонер қалдықтарынан заряд ролигі мен магниттік білікті тазалау; - Металл сыпырғыштың қағаз шаңынан және Тонер қалдықтарынан тазарту және оның пластикалық кірістірілуінің тұтастығын тексеру; - Тісті доңғалақтарды тазалау, Жаңа тонер ұнтағымен толтыру; - Әр толтырудан кейін чипті міндетті түрде ауыстыру; 2. Картриджді құрастыру: - Электр контактілерінің тұтастығын тексеру; - Қалдық кернеуді босату; - Контактілер мен бекітпелерді майлау. Картриджді толтыру корпустың бүтіндігін бұзбай және бұзбай жүргізіледі. Корпуста тесіктер жасауға жол берілмейді. Картридждің ауыстырылатын бөліктерін Жеткізуші Тапсырыс берушіге картриджмен бірге бір қаптамада қайтарады. Жеткізуші картриджді қайтармас бұрын оның тазалығы мен басып шығару сапасын тексереді. Жеңіл басып шығару, із қалдыру, жолақтар, нүктелер, тән емес дыбыстар шығару картридж міндеттемелерді дұрыс орындамау ретінде есептеледі және Тапсырыс беруші қайта шақыру мен материалды тұтынуды төлемей міндеттемені тиісті түрде орындауды талап етуге құқылы. Картриджді қалпына келтіру жанармай құю сияқты барлық технологиялық операцияларды қамтиды, бірақ физикалық тозған элементтер мен картридж бөліктерін жаңасымен(жарыққа сезімтал барабан, магниттік білік, Ракель, заряд ролигі) толығымен ауыстыруды қамтиды. Картридждің ауыстырылатын бөліктерін Жеткізуші Тапсырыс берушіге картриджмен бірге бір қаптамада қайтарады. Картридждерді толтырғаннан кейін басып шығарылатын беттердің ең аз саны ISO/IEC 19752 немесе ISO/IEC 19798 халықаралық стандарттарына сәйкес келуі керек. Өтінім толтыруды талап ететін картридждердің бар-жоғы туралы жеткізушіні телефон байланысы құралдары бойынша жазбаша немесе ауызша нысанда хабардар ету болып табылады. Құю сапалы түпнұсқа материалдарды пайдалана отырып, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 2 (екі) күн ішінде жүргізіледі. Барлық шығыс материалдары: тонер, магниттік роликтер, фото барабандар, чиптер, компоненттерді ауыстыру қызмет құнына кіреді және оны Жеткізуші береді. Жеткізуші өз есебінен колледжге картридждерді қабылдауды және жеткізуді қамтамасыз етеді. Компоненттерді ауыстыруды ескере отырып, лазерлік картридждерді толтырудың жалпы саны: 85 (сексен бес) дана. |
| Өлшем бірлігі | 1 қызмет |
| Қызмет көрсету орны | Жамбыл облысы,Тараз қ, АБАЯ, 278 |
| Қызметті көрсету мерзімі | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шарт жасалған күннен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| Жоспар бойынша жоспарланған сома(ҚҚС-сыз) теңге | 102 000,00 теңге |