Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения | Техническое обслуживание видеонаблюдения представляют собой комплекс регламентных работ по поддержанию видеокамер, устройств обработки видеосигнала и других компонентов системы видеонаблюдения в работоспособном состоянии в течение всего срока заключенного договором. Заказчику оказывается техническая помощь, консультации и обучение персонала, а также перенастройка. Техническое обслуживание видеонаблюдения включает следующие виды регламентных работ: Ежемесячное обслуживание видеонаблюдения: Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видео сервера (видео регистратора), мониторов и источников питания. Тестирование видео сервера (видео регистратора) на работоспособность. Оборудование: Видеокамера в количестве –23шт. (из них наружных 8 внутренних 15) Поставщик должен подключить систему видеонаблюдение к РОП, ЦОУ Ежеквартальное обслуживание видеонаблюдения: очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность; очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи; очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи; замер величины питающего напряжения всех компонентов системы видеонаблюдения. Полугодовое обслуживание видеонаблюдения: установка и смена системного времени (зима-лето); очистка внутренней поверхности системного блока видео сервера (видеорегистратора) и рабочих станций пользователей; проверка функционирования системы видеонаблюдения на резервном питании. Мероприятия, направленные на техническое обслуживание видеонаблюдения, проводятся в рамках двухсторонних договорных отношений между Заказчиком и Исполнителем и служат для недопущения несанкционированного доступа посторонних лиц к системе видеонаблюдения, для предотвращения порчи оборудования и не разглашения конфиденциальной информации. После подписания Договора Стороны проводят обследование Объекта, целью которого является определение состава системы видеонаблюдения, технического состояния системы, соответствие проводимых монтажных работ. Результаты работы комиссии могут оформляться в виде Акта первичного обследования, в котором указывается состав системы, отражается соответствие (несоответствие) оборудования, выдаются рекомендации по модернизации системы. Техническое обслуживание видеонаблюдения проводится в сроки, оговоренные с заказчиком и согласно графика проведения работ, в строгом соответствии с требованиями нормативных документов. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ СТРОГО ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА, ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ФАКТУ. Устранение неполадок в течении суток, все материалы и расходы по устранению неполадок за счет поставщика. Срок поставки услуги со дня заключения договора по 31 декабря 2025г. |

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету | Бейнебақылауға техникалық қызмет көрсету бейнекамераларды, бейнесигналды өңдеу құрылғыларын және бейнебақылау жүйесінің басқа да компоненттерін шартта жасалған бүкіл мерзім ішінде жұмысқа жарамды күйде ұстау жөніндегі регламенттік жұмыстар кешенін білдіреді. Тапсырыс берушіге техникалық көмек, кеңес беру жәнеперсоналдыоқыту, сондай-ақ қайта баптау көрсетіледі. Бейнебақылаутехникалыққызметкөрсетурегламенттікжұмыстардыңкелесітүрлерінқамтиды: Ай сайынғыбейнебақылауқызметі: Жүйеніңқұрамдасбөліктерінің: бейнекамералардың, коммутациялықорталықтардың, бейнесервердің (бейнетіркеушінің), мониторлардыңжәнеқоректендірукөздерініңмеханикалықзақымдануларының, коррозиясының, бекітпеберіктігініңжәнет.б. болмауынасыртқытексеру. Бейнесерверді (бейнетіркеушіні) жұмысқақабілеттіліккетестілеу. Құрал-жабдықтар: 1) саны -23 дана бейнекамера 2) (оныңішіндесыртқы 8 Ішкі 15) 3) бейнетіркегіш саны-1 дана Жеткізуші бейнебақылау жүйесін РОП-қа ЦОУ ға қосуы керек Тоқсансайынғыбейнебақылауғақызметкөрсету: ресурстаусылғаннемесежарамсызболыпқалғанэлементтердітазалау, жапсыру, ауыстырунемесеқалпынакелтіру; линзалар мен бейнекамераларды шаң мен кірден тазарту; көшеқаптамалары мен күмбездеріншаң мен кірдент азарту; бейнебақылау жүйесінің барлық компоненттерінің қоректендірукернеуініңшамасынөлшеу. Бейнебақылауғажартыжылдыққызметкөрсету: Жүйелік уақытты орнату және ауыстыру (қыс-жаз); бейнесервердің (бейнетіркегіштің) жүйелікблогының ішкі бетінжәнепайдаланушылардыңжұмысстанцияларынтазалау; резервтікқоректендірудебейнебақылаужүйесініңжұмысістеуінтексеру. Бейнебақылауғатехникалыққызметкөрсетугебағытталғаніс-шараларТапсырысберуші мен орындаушыарасындағыекіжақтышарттыққатынастаршеңберіндежүргізіледіжәнебейнебақылаужүйесінебөгдеадамдардыңрұқсатсызкіруінболдырмау,жабдықтыңбүлінуінболдырмаужәнеқұпияақпараттыжарияетпеуүшінқызмететеді. ШартқақолқойылғаннанкейінТараптаробъектінітексерудіжүргізеді, оныңмақсатыбейнебақылаужүйесініңқұрамын, жүйеніңтехникалықжай-күйін, жүргізілетінмонтаждаужұмыстарыныңсәйкестігінайқындауболыптабылады. Комиссия жұмысыныңнәтижелерібастапқытексеруактісітүріндересімделуімүмкін, ондажүйеніңқұрамыкөрсетіледі, жабдықтыңсәйкестігі (сәйкессіздігі) көрсетіледі, жүйеніжаңғыртубойыншаұсынымдарберіледі. БейнебақылауғатехникалыққызметкөрсетуТапсырысберушіменкелісілгенмерзімдежәнежұмыстардыжүргізукестесінесәйкеснормативтікқұжаттардыңталаптарынақатаңсәйкестіктежүргізіледі. Тәулікішіндеақаулардыжою. ВИДЕОБАҚЫЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҚАТАЛАН ТҰТЫНУШЫНЫҢ СҰРАНЫСЫ БОЙЫНША ЖҮРГІЗІЛЕДІ, ТӨЛЕМ ЖАСАЛҒАН ЖҰМЫС БОЙЫНША ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ.. Барлық ақауларды жою бойынша барлық материалдар мен шығындар жеткізушінің есебінен. Қызмет көрсету келісм шарт жасалған күннен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге есептелген. |